项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 年加工4500吨脱水蔬菜项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 滑县万古绿梦蔬菜深加工 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 15人 |
|  | 工作制度 | 2班制，每班12小时，年工作200天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 150 |
|  | 环保投资（万元） | 52.2 |
|  | 产业类别 | 第二产业：制造业 |
|  | 行业类别 | 三、食品制造业中第16条营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 其他产业 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 否 |
|  | 投资主体 | 私有 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 安阳市 |
|  | 县（市） | 滑县 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于黄河流域 |
| 排水去向 |  | 废水回用不外排 |
| 本项目污染因子 |  | 1. 废气：主要为燃气锅炉废气、切片烘干异味和污水处理站恶臭气体； 2. 废水：主要为蔬菜清洗废水、设备和地面清洗废水、锅炉浓排水以及职工生活污水； 3. 噪声：主要为设备噪声； 4. 固废：主要为原料包装袋、废弃蔬菜根和蔬菜皮、污水处理污泥、废活性炭以及职工生活垃圾。 |
| 项目特征 |  | 涉水：是 涉气：是 涉重金属：否 |

建设项目基本情况

项目名称 工程内容及规模： 年加工4500吨脱水蔬菜项目. 建设单位; 滑县万古绿梦蔬菜深加工. 法人代表; 穆江达; 联系人; 穆江达. 通讯地址; 滑县万古镇穆营村. 联系电话; 13803722228; 传真; /; 邮政编码; 456473. 建设地点; 滑县万古镇穆营村西1千米. 项目代码; 2018-410526-13-03-078931; 立项审批部门; 滑县发展和改革委员会. 建设性质; 新建√ 改扩建 技改; 行业类别 及代码; C1371蔬菜加工. 占地面积 （平方米）; 6667; 绿化面积 （平方米）; /. 总投资 （万元）; 150; 环保投资 （万元）; 52.2; 环保投资占总投资比例; 34.8%. 评价经费 （万元）; /; 预期投产日期; 2019年10月. 1. 项目概况 1.1项目背景 脱水蔬菜又称复水菜，是将新鲜蔬菜经过洗涤、烘干等加工制作，脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。蔬菜原有色泽和营养成分基本保持不变。既易于贮存和运输，又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节。食用时只要将其浸入清水中即可复原，并保留蔬菜原来的色泽、营养和风味。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。 滑县万古绿梦蔬菜深加工抓住市场机遇，在滑县万古镇穆营村西1千米建设年加工4500吨脱水蔬菜项目，本项目于2018年12月28日在河南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码为：2018-410526-13-03-078931（详见附件）。 1.2编制依据 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目属于C1371蔬菜加工。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）以及国务院第682号令的要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及生态环境部部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》规定，本项目属于“三、食品制造业中第16条营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“除手工制作和单纯分装外的”项目，应编制环境影响报告表。我单位受建设单位委托承担该项目的环境影响评价工作，在现场勘察、资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了《滑县万古绿梦蔬菜深加工年加工4500吨脱水蔬菜项目环境影响报告表》。 1.3 项目组成及主要内容 本项目建设主要内容为生产车间、办公室、污水处理站等，占地面积10亩左右，建筑面积2000平方米，主要建设厂房及办公用房。项目组成及主要内容一览表详见表1。 表1 项目组成及主要内容一览表 项目组成; 主项名称; 主要内容. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积1800平方米，包括生产区域、仓库等. 办公室; 1层，建筑面积200平方米，新建. 公用工程; 给水工程; 自备水井. 排水工程; 项目废水不外排. 供电工程; 市政电网供电. 供气工程; 管道天然气供应（备用L-CNG储罐4*500L）. 环保工程; 废气治理措施; 切片和烘干异味经UV光氧催化+活性炭吸附除臭味后通过15m高排气筒外排；燃气锅炉采用低氮燃烧器，废气通过8m高排气筒外排。. 废水治理措施; 生活污水进入化粪池处理，由环卫部门定期清掏用于肥田；生产废水经厂内30t/d一体化AO+MBR污水处理站处理后，75%回用于清洗及绿化，25%用于洒水抑尘等. 噪声治理措施; 安装减震垫、厂房隔声、距离衰减等. 固废治理设施; 生活垃圾桶5个、20m2一般固废暂存间. 2. 产业政策相符性分析 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目属于第一类鼓励类第一项农林业第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。原料、设备、工艺、规模、产品均不属于目录中的“限制类”或“淘汰类”，项目不使用落后产品及设备，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过滑县发展和改革委员会备案，项目编码：2018-410526-13-03-078931。项目与产业政策对照一致性分析见下表： 表2 项目与产业政策一致性分析 项目; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 农林业 32项; 农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用; 蔬菜深加工; 属于. 限制类; /; 经查无相关条款; /; 不属于. 淘汰类; /; 经查无相关条款; /; 不属于. 3. 项目地理位置及周边环境关系 3.1 周边环境敏感特性 本项目位于滑县万古镇穆营村西1千米，项目地理位置图见附图1。项目北侧为柳青河，东、南、西侧为农田。周边敏感点主要是村庄和地表河流，生态环境已经演化成人工生态环境，无天然的植被林和自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的目标，本项目附近的敏感点为东侧1.0km处的穆营村，西南侧898m处的小双营村，最近的地表水为北侧的柳青河，最终汇入金堤河，项目周边环境及敏感点示意图见附图2。 3.2规划相符性分析 根据滑县万古镇人民政府村镇规划建设土地管理所提供的土地使用证明：滑县万古绿梦蔬菜深加工年加工4500吨脱水蔬菜项目，位于万古镇穆营村西北地，该项目用地属于建设用地，符合万古镇土地利用总体规划。 3.3平面布置合理性分析 本项目占地面积10亩，建筑生产车间面积1800平方米、办公房面积200平方米。项目布局简洁、功能明确、分区合理，平面布置可行，本项目平面布置图见附图3。 5. 项目生产规模及产品方案 本项目生产大蒜、洋葱、萝卜、土豆、红薯等脱水蔬菜，生产规模及产品方案一览表见下表。 表3 本项目生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 含水率. 1; 脱水萝卜; t/a; 900; ≤8%. 2; 脱水洋葱; t/a; 900. 3; 脱水土豆; t/a; 900. 4; 脱水大蒜片; t/a; 900. 5; 脱水红薯; t/a; 900. 6. 营运期主要设备 本项目营运期主要工艺设备一览表见下表。 表4 本项目营运期主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 燃气锅炉; 1t/h; 1. 2; 投料机; 台; 2. 3; 输送机; 台; 10. 4; 扒皮机; 台; 2. 5; 清洗机; 台; 2. 7; 去石机; 个; 2. 8; 切菜机; 台; 6. 9; 甩干机; 台; 2. 10; 烘干机; 台; 2. 11; 包装设备; 台; 2. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。 7. 营运期原辅材料消耗 本项目营运期主要原材料为各种蔬菜，收购于周边附近农户。主要原辅料消耗一览表详见下表。 表5 本项目营运期主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 大蒜; t/a; 2200; 收购于周边附近农户. 2; 洋葱; t/a; 4000. 3; 萝卜; t/a; 3000. 4; 土豆; t/a; 2600. 5; 红薯; t/a; 2600. 6; 水; m3/a; 3590; 自备水井. 7; 电; kWh/a; 12万; 市政电网供电. 8; 天然气; m3/a; 32.4万; 管道天然气供应 （同时备用L-CNG储罐4*500L）. 8. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿。每天生产2班，每班12小时，年工作200天。 10.发改委备案相符性分析 本项目滑县发改委备案文号“2018-410526-13-03-078931”，项目拟建情况与发改委备案相符性分析见下表： 表6 发改委备案对比分析一览表 项目; 备案内容; 实际内容; 相符性分析. 生产规模; 年加工4500吨脱水蔬菜; 年产4500吨脱水蔬菜（大蒜、洋葱、萝卜、土豆、红薯）; 一致. 建设规模; 占地10亩; 占地10亩; 一致. 建设内容; 建筑面积2000平方米; 厂房1800平方米，生活用房为200平方米; 一致. 生产工艺; 投料→输送→分拣→输送→扒皮→输送→清洗→输送→去石→粉碎→甩水→输送→烘干→吸皮→包装→成品; 投料→输送→分拣→输送→扒皮→输送→清洗→输送→去石→切片→甩水→输送→烘干→吸皮→包装→成品; 一致. 生产设备; 燃燃气锅炉、投料机、输送机、扒皮机、清洗剂、去石机、粉碎机、甩干机、烘干机及包装设备等; 燃气锅炉、投料机、输送机、扒皮机、清洗机、去石机、切菜机、甩干机、烘干机及包装设备等; 一致. 本项目生产规模、建设规模与发改委备案一致，发改委备案生产工艺中粉碎描述不准确，实际为切片、切粒工序，粉碎机实际为切菜机，其余生产设备及工艺与发改委备案一致。 11. 供电情况 本项目全年用电量约12万kWh，来自市政电网供电，可满足生产用电要求。 12. 给排水情况 本项目用水主要包括生产用水、燃气锅炉用水和职工办公生活用水，用水依托厂内自备水井。 （1）生产用水、排水 本项目生产用水主要包括洗菜用水、设备和地面清洗用水，根据建设单位提供的资料，本项目建成后生产用水约为5760t/a，排污系数按0.9计算，废水产生量为5184t/a，生产废水经厂内日处理能力大于30t/d的污水处理站（MBR膜生物处理工艺）处理之后，大部分回用于蔬菜初段清洗环节，其余用于厂区泼洒抑尘、绿化；新鲜水耗用量1440t/a。 （3）燃气锅炉用水、排水 本项目设置1台1t/h的燃气锅炉，年用水量约为2000吨，绝大部分变为水蒸气散失，少部分锅炉浓排水为清净下水，根据工业污染源产排污系数手册软水处理废水产生系数约为13.56t/万立方米原料（锅炉排污水＋软化处理废水），本项目年使用天然气32.4万立方米，则锅炉浓排水产生量为439t/a，该部分废水用于厂内泼洒抑尘。 （2）职工办公生活用水、排水 本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，厂内设置水冲式厕所。根据安阳市用水定额及当地实际情况参考，每人每天用水量按50L计算，则职工生活用水量为0.75m3/d（150m3/a），生活用水产排污系数按0.8计算，则职工生活污水产生量约0.6m3/d（120m3/a），生活污水进入化粪池处理，由环卫部门定期清掏用于肥田。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁的场地为废弃的工厂，设施大部分已拆除，地面大部分硬化和绿化，不存在原有污染及环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县万古镇穆营村西1千米，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 三、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 四、气候、气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表7 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 五、水文条件 1、地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 大运河（又称“卫河”）滑县段全长8240米，是豫北最完善的古运河遗址之一，其河道本体、9处码头、3000米城墙遗存、道口古镇、祭祀庙宇构成了“五位一体”的完整遗存，成为大运河永济渠段保存最为完好、内涵最为丰富的河段之一。2013年3月被国务院公布为第七批“全国重点文物保护单位”。 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。 2、地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 六、土壤、植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济 滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。辖10个镇、12个乡、1020个行政村、959个自然村，全县人口约124.4万人，其中农业人口114.3万人。 滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、烧鸡食品、电线电缆、彩色印刷、机械加工、纺织印染等六大主导产业。 2017年滑县生产总值（GDP）为165.3亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%，其中：第一产业增加值为59.1亿元，增长4.5%；第二产业增加值为67.0亿元，增长15.8%，工业增加值为59.6亿元，增长12.6%；第三产业增加值为39.2亿元，增长11.9%。三次产业比重为5.7：40.6：23.7。 2017年末居民消费价格总水平比上年上涨2.1%，年公共财政预算收入48537万元，比上年增长27.8%，全县公共财政预算支出349519万元，比上年增长32.6%。2017年全年农村居民人均纯收入6052.3元，比上年增长14.2%；农村居民人均生活消费支出4275.7元，增长14.8%。城镇居民可支配收入15808.5元，增长12.4%；城镇居民人均消费支出11190.17元，增长17.7%。2013年公共财政预算收入63440万元，同比增长30.7%。 二、农业 滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县、中国粮食生产先进单位、中国唯一的粮食生产先进县标兵“十一连冠”（截止2015年），有“豫北粮仓”之称。滑县是一个农业大县，目前农业仍是滑县经济的主体，粮、棉、油等种植业在农业中仍占有较大比重。2017年，滑县粮食总产量139.92万吨，同比增长2.17万吨，增幅为1.6%。农作物总播种面积为389.24万亩，其中：小麦播种面积为170.15万亩，玉米播种面积为96.50万亩，棉花播种面积为5.73万亩，油料播种面积为45.01万亩。规划了高标准粮田万亩方33个、千亩方38个、百亩方10个，总面积155万亩。农业基础设施和生产条件继续改善。清淤治理河渠53条311公里，新增节水灌溉面积32万亩，夺得省“红旗渠精神”杯。改造中低产田18.06万亩，被确定为省农业综合开发重点县、高标准农田建设示范县。解决了37.8万人的饮水安全问题，被确定为中国农村饮水安全工程建设示范县。农村沼气用户达到9.3万户。完成了157个贫困村整村推进建设任务，解决了6.8万农村人口贫困问题，被评为省扶贫开发工作先进县，2013年又被列为国家扶贫开发工作重点县。 三、工业 滑县工业已形成食品加工、纺织印染、医药化工、电线电缆、电子产品、塑料制品、木材加工等工业主导产业，滑县产业集聚区共引进招商引资项目196个，计划总投资145.3亿元，实际到位固定资产82.72亿元，被确定为全省20个示范产业集聚区。 永达肉鸡、凤凰光伏多晶硅、华盛手机、辛安面业等24个超亿元项目相继落户，为滑县经济的全面发展带来了蓬勃的生机。 2017年全部工业增加值59.59亿元，比上年增长12.6%。规模以上工业增加值46.23亿元，增长15.8%，其中：高新技术产业增加值6.08亿元，下降19.9%。规模以下工业增加值13.36亿元，增长2.3%。工业产销衔接状况良好。2017年规模以上工业实现销售产值187.9亿元，工业产品销售率99.3%。工业经济效益继续提高。2017年规模以上工业企业主营业务收入185.85亿元，比上年增长18.7%，全年规模以上工业企业实现利税总额21.68亿元，增长7.7%，实现利润总额16.67亿元，同比增长9.4%。全员劳动生产率198573.9元/人，流动资产周转率4.9次/年，资产负债率31.2%，资本保值增值率136.9%，工业企业经济效益综合指数293%。 四、文化教育 截止2017年，滑县共有各级各类学校488所，特殊教育学校1所，教师进修学校1所，普通高中6所，职业高中2所，初级中学55所，小学319所，幼儿园104所。普通高中招生4953人，在校生13479人，毕业生4937人。职业高中招生6144人，在校生13466人，毕业生3654人。初中招生17419人，在校生47403人，毕业生13515人。普通小学招生26547人，在校生129339人，毕业生20726人。特殊教育招生16人，在校生75人。幼儿园招生15175人，在校生20903人，毕业生21561人。全县共有教职工12510人，专任教师11369人。新机制”安排资金14430万元，资助困难学生23178人次。教育体育事业健康发展。新建、改建校舍21.4万平方米。县一中、六中成功创建为河南省示范性高中。县特殊教育学校主体工程竣工，即将投入使用。建成了中等职业教育学校和裳华职业中专，成功创建为省职业教育强县。 五、交通运输 滑县交通发达，大广高速、济东高速和新菏铁路穿境而过，107国道、京广铁路、京港澳高速、濮鹤高速等公路铁路干线，构成四通八达的“井”字交通网络。省道213线、307线、308线、101线、215线、222线等在滑县交汇。全县村村通公路。大广高速、长济高速、京港澳高速、濮鹤高速四条高速公路擦肩而过，2012年10月11日，滑县县城至大广高速公路快速通道项目建成通车，标志着滑县打破了交通制约瓶颈，标志着河南省“10+1”快速通道项目全部建成通车。“新增国道纵五线滑县县城至长济高速牛屯站段升级改造工程”也正在如火如荼建设之中。 2017年交通运输、仓储和邮政业增加值25616万元，比上年增长7.2%。境内县乡公路里程2629.2公里，省干道207.2公里。客运量2068万人，增长8.8%，客运周转量108086万人公里，增长9.0%；货运量1189万吨，货运周转量119132万吨公里，增长14.6%。 六、文物 名胜古迹有：唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗 址等。据调查，建设项目500m范围内尚未发现地表文物古迹分布。 七、饮用水源地规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （3）滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （4）滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 （6）滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。 （7）滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院（1号取水井），水管站西院及外围南30米的区域（2号取水井）。 （8）滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域。 2) 根据《河南省滑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，对滑县饮用水源地划分保护范围如下： （1）一级保护区 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 （2）二级保护区 一水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：解放路； 西至：卫南调蓄工程蓄水池东侧堤岸； 南至：三家村中心东西大街；北至：滑州路北140米。 1#东北角拐点坐标：114°30′26.0″，35°33′52.0″（解放路与滑州路北140米交叉口）； 2#东南角拐点坐标：114°30′13.2″，35°33′26.2″（解放路与三家村中心东西大街交叉口） 3#西南角拐点坐标：114°29′18.1″，35°33′48.5″（蓄水池东侧堤岸） 4#西北角拐点坐标：114°29′47.0″，35°34′8.3″（蓄水池东侧堤岸） 二水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：文明路； 西至：大宫河； 南至：新飞路； 北至：振兴路 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； （3）准保护区 一水厂西侧因靠近卫南调蓄工程，因此将卫南调蓄工程蓄水池整个水域以及堤岸外30米的陆域范围设为准保护区。 准保护区边界拐点如下： 表8 准保护区边界坐标 拐点编号; 拐点坐标. 经度; 纬度. 1; 114; 29; 18.1; 35; 33; 48.5. 2; 114; 29; 47.0; 35; 34; 8.3. 3; 114; 29; 51.9; 35; 34; 24.2. 4; 114; 29; 43.4; 35; 34; 36.4. 5; 114; 29; 25.5; 35; 34; 35.8. 6; 114; 29; 21.1; 35; 34; 11.8. 7; 114; 29; 1.46; 35; 33; 54.4. 8; 114; 28; 49.6; 35; 33; 42.6. 9; 114; 29; 2.5; 35; 33; 30.7. 10; 114; 29; 13.2; 35; 33; 42.5. 本项目距离位于滑县万古镇穆营村西1千米，均不在上述饮用水源保护区及准保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用发布《2017年滑县环境状况公报》空气质量状况数据。监测结果见下表： 表9 滑县2017年环境空气质量监测统计表 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 2; 110; 365; 100; 26; 二级; 66; 二级. NO2; 9; 90; 365; 99.5; 37; 二级; 75; 二级. PM2.5; 11; 462; 364; 78.6; 57; 超二级; 126; 超二级. PM10; 12; 333; 365; 86.6; 97; 超二级; 184; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 5.4; 365; 100; --; --; 2.7; 二级. 臭氧; 1.7; 216; 365; 92.1; --; --; 154; 二级. 对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，滑县城市环境空气质量首要污染物为PM2.5。全县城市环境空气质量级别总体为超二级，主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物，超标原因主要受静稳天气下污染扩散不利、面源污染、能源结构、机动车污染等多重因素的影响。 目前滑县政府制定了《滑县“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年空气质量优良天数比例提高至76%，细颗粒物年均浓度52µg/m3，可吸入颗粒物年均浓度82µg/m3。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号文），通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5)为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、 地表水 距离本项目最近的地表水为北侧的柳青河，最终汇入金堤河。根据《滑县水环境功能区划(2014—2017年)》，柳青河、金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本评价引用发布《2017年滑县环境状况公报》中金堤河大韩桥断面(金堤河大韩桥断面为滑县地表水责任目标断面，位于县城东30km)监测数据，见下表： 表10 2017年金堤河大韩桥自动站各评价因子监测浓度及评价结果 单位：mg/L（pH值除外） 污染因子; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷. 年均值; 7.83; 6.15; 5.1; 4.02; 0.73; 0.02; 0.0034; 未检出; 未检出; 20.4; 0.15. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ. 污染因子; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 未检出; 0.017; 0.88; 0.0011; 0.0027; 未检出; 0.014; 0.013; 未检出; 未检出. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ. 监测结果显示金堤河大韩桥自动站水质类别符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 3、 声环境 本项目所在区域属声环境2类区，经手持噪声仪实测，该区域的声环境噪声值如下： 表11 现场噪声实测值 dB(A) 监测点; 01月15日昼间; 01月15日夜间; 01月16日昼间; 01月16日夜间. 东厂界; 47.2; 42.5; 45.9; 41.5. 西厂界; 46.1; 40.8; 44.8; 40.3. 南厂界; 45.8; 41.6; 45.3; 41.4. 北厂界; 46.2; 42.1; 45.2; 41.7. 项目区域噪声最大值昼间为47.2dB(A)，夜间为42.5dB(A)，满足所在噪声功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准规定的昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 4、 生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表12 主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位; 与本项目的距离（m）; 功能; 规模（人）; 保护级别. 大气环境; 穆营村; E; 1000; 居住; 2600; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 小双营村; SW; 898; 居住; 95. 地表水环境; 柳青河; N; 相邻; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别; 主要标准限值要求. 环境 空气; GB3095-2012; 环境空气质量标准; 二级; SO2年均60μg/m3，24h平均150μg/m3 NO2年均40μg/m3，24h平均80μg/m3 PM10年均70μg/m3，24h平均150μg/m3 TSP年均200μg/m3，24h平均300μg/m3 CO 24h平均4mg/m3 O3 日最大8h平均160μg/m3. 噪声; GB3096-2008; 声环境质量标准; 2类; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 地表水; GB3838-2002; 地表水环境质量标准; V类; pH6～9 COD 40mg/L BOD510mg/L NH3-N 2.0 mg/L 高锰酸钾指数 15. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 固体废物：固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准; 臭气浓度; 厂界标准值≤20（无量纲）. 15m高排气筒速率 2000（无量纲）. H2S; 厂界标准值≤1.5mg/m3. 15m高排气筒速率0.33kg/h. NH3; 厂界标准值≤0.06mg/m3. 15m高排气筒速率4.9kg/h. 《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号）; 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值; 颗粒物; 20mg/m3. SO2; 50mg/m3. NOX; 150mg/m3. |
| 总量控制指标 | 本项目全厂总量控制指标为： SO2 0.044t/a、NOX 0.132t/a、COD 0t/a、氨氮 0 t/a 根据《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号），2019年9月底前，全县2t/h以上燃气、燃油锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3。目前滑县境内多数燃气锅炉已完成低氮改造，消减了大量烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放。本项目燃气锅炉（1t/h）采用“低氮燃烧+烟气循环技术+8米高排气筒”，满足烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3。本项目锅炉废气污染物排放量较小，滑县区域当前已消减的污染物总量能够满足本项目二氧化硫、氮氧化物总量双倍替代要求。 |

建设项目工程分析

1、施工期生产工艺流程及产污环节 项目场地原有厂房及设施大部分已拆除，地面已硬化，本项目施工期主要利用现有场地及设施，搭建钢结构厂房及设备安装，建设污水处理站。施工工程量较小，产污环节主要为： （1）废气：主要为少量基础挖掘和运输车辆产生的粉尘； （2）废水：主要为施工人员生活污水； （3）噪声：施工设备产生的机械噪声和场外车辆运输噪声； （4）固废：主要为废弃土方及建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 2、营运期生产工艺流程及产污环节 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 2.1 工艺流程简述 （1）原料分拣：收购干净的原料（原料表面无附着的泥沙、杂物），从中选择丰满充实、完整、无虫伤、无霉烂的蔬菜。从种植者手中收购蔬菜时，会对蔬菜的清洁度提出较高的要求。采购干净的蔬菜原料，可免入场分拣前对原料进行清洗，大大减少了用水量。 （2）扒皮：部分蔬菜需要进行扒皮处理。 （3）清洗：将蔬菜放入流动的清水中充分清洗，去除杂质、胶液以及碎片等。 （4）去石：用水流去除原料中的泥土、石粒儿等。 （5）切片：根据客户需求，调换切菜机刀具，切出符合尺寸要求的半成品。 （6）甩水：半成品进入甩水机中初步脱出水分。 （7）烘干：利用燃气锅炉产生的热量进一步脱出蔬菜中的水分，以达到产品含水率要求。 2.2 营运期产污环节分析 （1）废气：本项目产生的废气主要为燃气锅炉废气、切片、烘干异味和污水处理站恶臭气体； （2）废水：本项目废水包括洗菜废水、设备和地面清洗废水、锅炉浓排水以及职工生活污水； （3）固废：本项目产生的固体废物为废包装材料、清洗工序分离出的石子、砂粒等杂质，废弃蔬菜根、蔬菜皮，污水处理污泥、废活性炭以及职工生活垃圾； （4）噪声：主要为去皮机、切片机、甩水机和上料机等高噪声设备，声源强度为70～80dB(A)。 （5）环境风险：本项目使用天然气，属易燃气体，存在一定的泄漏、火灾、爆炸风险，一旦发生事故，将会对周围的环境等造成污染和损害。

项目主要污染物产生及预计排放情况

名称 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度 及排放量. 大气污染物; 运营期; 燃气锅炉废气; 颗粒物; 5mg/m3 0.0221t/a; 5mg/m3 0.0221t/a. 二氧化硫; 10mg/m3 0.0441t/a; 10mg/m3 0.0441t/a. 氮氧化物; 30mg/m3 0.1325t/a; 30mg/m3 0.1325t/a. 切片和烘干废气; 氨气; 1.875mg/m3 45kg/a; 0.375mg/m3 9kg/a. 硫化氢; 0.242mg/m3 5.8kg/a; 0.048mg/m3 1.16kg/a. 污水处理站恶臭; 氨气、硫化氢; 少量; 少量. 水污染物; 运营期; 生活污水; 废水量; 120m3/a; 0t/a. COD; 300mg/L、0.036t/a. BOD5; 200mg/L、0.024t/a. SS; 220mg/L、0.026t/a. 氨氮; 25mg/L、0.003t/a. 清洗废水、甩干废水、设备和地面清洗废水; 废水量; 5184m3/a; 0t/a. COD; 2200mg/L、11.405t/a. BOD5; 1200mg/L、6.221t/a. SS; 1000mg/L、5.184t/a. 氨氮; 30mg/L、0.156t/a. 固废; 营运期; 固废; 废包装材料; 0.3 t/a; 处置率100%. 石子、沙粒; 7.2 t/a. 废弃蔬菜根、蔬菜皮; 14.4 t/a. 污水处理站污泥; 3.11 t/a. 切片、烘干工序废活性炭; 3.6 t/a. 生活垃圾; 1.5 t/a. 噪声; 营运期; 本项目噪声主要为粉碎机、甩干机和扒皮机等高噪声设备，声源强度为75～80dB(A)，经过安装减震垫、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声达标。. 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。

环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目建设主要是钢结构厂房搭建及设备安装，项目施工期没有大面积建筑施工作业，基础设施建设土建工程量较小，施工扬尘对环境影响甚微；设备安装只在白天进行，安装噪声对环境影响较小；污水处理站建设主要为设备基础建设，一体化污水处理设施安装，50m3清水池及废水缓冲池建设，水池开挖涉及的土方量用于附近洼地的填平。施工期很短，施工人员生活污染较小。 对于施工期环境污染，评价要求施工现场要严格按照“五化”标准和“八个100％”要求做好大气污染防治工作，建筑工程要做到“三个必须”和“三个落实”；加强监督管理，签订扬尘治理承诺书。施工作业应遵照《滑县重污染天气应急预案》、《滑县轻中度污染天气管控实施方案》采取不同的响应措施。施工废水和施工人员的盥洗废水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘，施工采用低噪声设备，文明作业，轻拿轻放；建筑垃圾按管理部门要求运往建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒。 采取以上措施后，施工期影响对周围环境影响很小。 2、营运期环境影响分析 2.1 环境空气影响分析 项目产生的废气主要为主要为燃气锅炉废气、切片和烘干废气、污水处理站恶臭。 （1）燃气锅炉废气 本项目共设置1台蒸汽锅炉，用于蔬菜烘干，根据建设单位提供的资料，本项目年消耗燃气量约为32.4万m3/a。天然气燃烧产生的污染物主要为氮氧化物、二氧化硫、烟尘。按照《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号）的要求，评价要求本项目燃气锅炉采取燃料分级低氮燃烧+烟气循环技术，以降低氮氧化物的产生浓度及产生量。燃料分级低氮燃烧技术和烟气循环技术原理： 燃料分级燃烧是将燃料燃烧过程中已经生成的NOX还原为N2，采用二次燃烧，在欠氧下燃烧形成活化原子团，用它还原主燃烧区产生的NOX。该法是将炉膛内的燃料燃烧过程设计成三个区域：主燃烧区、再燃还原区、燃尽区。在主燃区后注入二次燃料形成还原气氛，在高温（>1200℃）和还原气氛下生成碳氢原子团，并与主燃区形成的NOX反应，将其还原。 原子团生成： NO还原： 烟气循环技术一般从锅炉尾部节能器烟气出口抽取烟气，加入到二次风或一次风内，在通过燃烧风机或再循环风机送入炉膛。将再循环烟气掺入燃烧空气中，烟气吸热且稀释了氧浓度，使燃烧速度和炉内温度降低，因而减少了热力型NOx。类比已实施低氮燃烧改造的锅炉，天然气锅炉采用低氮燃烧技术和烟气循环技术后，锅炉废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米（基准含氧量3.5%）满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值以及《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号）相关要求。 根据《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力产生和供应行业）产排污系数表--天然气工业锅炉中相关数据，工业废气量产生量为136259.17标立方米/万立方米-原料，故本项目燃气锅炉烟气量为441.5万m³/a，本项目燃气锅炉废气经8m高排气筒排放。 经计算，天然气锅炉废气排放情况见下表： 表13 燃气锅炉废气排放情况 污染源名称; 天然气量（万m3/a）; 废气量 （万m3/a）; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 天然气锅炉; 32.4; 441.5; 烟尘; 5; 0.0221. SO2; 10; 0.0441. NOx; 30; 0.1324. （2）切片、烘干异味 萝卜土豆红薯等蔬菜烘干基本不产生异味。大蒜和洋葱含有挥发性的辛辣味物质大蒜素，在切片和烘干工序中，会导致大蒜素逸出。大蒜素是存在于大蒜鳞茎中的一种有机硫化合物，学名二烯丙基硫代亚磺酸酯，溶于乙醇、乙醚和氯仿，微溶于水。 本项目拟采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理恶臭。“UV光氧催化”处理恶臭原理：利用特定波段（157nm-189nm）的高能紫外光波照射分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。在UV紫外光和二氧化钛（TiO2）光触媒共同作用下，可极大地提升和加强紫外光波的能量聚变，在更加高能高效地裂解废气和恶臭气味分子的同时，催化产生更多的活性氧和臭氧，对废气和恶臭气味进行更彻底地催化氧化分解反应，使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的，最高处理效率可达60%以上。再经过“活性炭吸附”处理后，可以使恶臭气味降至更低水平。 本项目异味气体归类于臭气浓度，通过类比济宁市食品工业经济技术开发区园区现有大蒜深加工企业大蒜异味处理情况，本项目切片、烘干工序臭气浓度产生源强约为1000（无量纲），UV光氧催化设备+活性炭吸附装置去除臭味效率取80%，则处理后臭气浓度约为200（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准，废气排放对周围环境空气影响较小。 集气罩未收集的少量恶臭气体车间内无组织排放，对环境影响较小。 （3）污水处理站恶臭气体 本项目设置1台30t/d的一体化污水处理站，厂区污水处理运行时各污水处理构筑物间的微生物在分解有机物的过程中会释放出少量的NH3等含有异味的气体，因此评价要求各污水处理单元能加盖的部位加盖，同时在污水处理站附近种植植物，起到吸附臭气，净化环境的作用，治理措施可行。 （4）大气环境影响预测 本项目有组织排放源排放污染物情况汇总如下： 表14 排气筒主要污染源排放汇总 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 拟采取措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P1; 颗粒物; 5; 0.0046; 低氮燃烧器+烟气循环; 5; 0.0046. SO2; 10; 0.092; 10; 0.092. NOx; 30; 0.028; 30; 0.028. P2; 臭气浓度; 1000（无量纲）; /; UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放; 200（无量纲）; /. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需分别计算项目排放主要污染物最大地面空气质量浓度占标率来确定其评价等级。 表15 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 乡村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 41.5℃. 最低环境温度; -17.3℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 预测因子： 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 评价标准： SO2为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中SO2小时值500μg/m3；NOx为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中NO2小时值200μg/m3；颗粒物小时浓度限值质量标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中颗粒物（TSP）日均浓度限值的3倍，即为0.9mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算，各计算参数为： 表16 有组织计算参数一览表 排气筒; 污染物类型; 排放类型; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流量/(m3/h); 排放速率kg/h. P1; 颗粒物; 点源; 8m; 0.3m; 919.8; 0.0046. SO2; 点源; 0.092. NOx; 点源; 0.028. 计算结果见下表： 表17 估算模式预测有组织扩散结果 距离（m）; P1排气筒颗粒物; P1排气筒二氧化硫; P1排气筒氮氧化物. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 3.29E-04; 0.04; 6.57E-03; 1.31; 2.00E-03; 1.0. 11; 3.40E-04; 0.04; 6.80E-03; 1.36; 2.07E-03; 1.04. 50; 1.87E-04; 0.02; 3.74E-03; 0.75; 1.14E-03; 0.57. 100; 1.03E-04; 0.01; 2.06E-03; 0.41; 6.27E-04; 0.31. 150; 6.85E-05; 0.01; 1.37E-03; 0.27; 4.17E-04; 0.21. 200; 4.93E-05; 0.01; 9.87E-04; 0.2; 3.00E-04; 0.15. 250; 3.71E-05; 0; 7.42E-04; 0.15; 2.26E-04; 0.11. 300; 2.93E-05; 0; 5.86E-04; 0.12; 1.78E-04; 0.09. 350; 2.77E-05; 0; 5.53E-04; 0.11; 1.68E-04; 0.08. 400; 2.64E-05; 0; 5.28E-04; 0.11; 1.61E-04; 0.08. 450; 2.53E-05; 0; 5.06E-04; 0.1; 1.54E-04; 0.08. 500; 2.43E-05; 0; 4.86E-04; 0.1; 1.48E-04; 0.07. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 3.40E-04; 0.04; 6.80E-03; 1.36; 2.07E-03; 1.04E+00. 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 11. D10%最远距离/m; ---; ---; ---. 由以上预测结果可知，项目点源P1排放污染物最大浓度点占标率为1.36%，1%＜Pmax＜10%，评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 表18 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0221. 2; SO2; 0.0441. 3; NOx; 0.1324. （5）排气筒规范化要求 根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）规范的要求相关要求，本评价要求，建设单位采取如下措施进行排气口规范化。具体为： ①采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。 ②在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。 ③采样梯高宜不大于5m，大于5m时宜设梯间平台（休息平台），分段设梯。单梯段的梯高应不大于6m，梯级数宜不大于16，踏板应采用防滑材料或至少有不小于25mm宽的防滑突缘。应采用厚度不小于4mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25mm×4mm扁钢和小角钢组焊成的格板或其他等效的结构。 ④采样孔建成后，建设单位应指派专人做好日常保养工作。 （4）废气总量替代 根据《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号），2019年9月底前，全县2t/h以上燃气、燃油锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3，届时滑县境内燃气锅炉污染物排放总量将大幅减小，本项目燃气锅炉（2t/h）采用“低氮燃烧+烟气循环技术+8米高排气筒”，满足烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3。本项目锅炉废气污染物排放量较小，消减的污染物总量能够满足本项目二氧化硫、氮氧化物总量双倍替代要求。 本项目涉及恶臭气体，本环评要求项目设置50米卫生防护距离，卫生防护范围内不得建设居民区、学校等环境敏感点，项目具体卫生防护距离包络线见附图。当前在卫生防护距离内无环境敏感点。 综上所述，本项目所产生的废气在采取相应措施处理后，对周围环境影响不大。 表19 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级■; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km■. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a ■. 评价因子; 基本污染物（颗粒物、SO2、NOx ） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■. 评价标准; 评价标准; 国家标准■; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区■; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据■; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区■. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源■ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物 ）; 有组织废气监测■ 无组织废气监测■; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测■. 评价结论; 环境影响; 可以接受■ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（生产车间）厂界最远（50）m. 污染源年排放量; SO2：（0.0441）t/a; NOx：（0.1324）t/a; 颗粒物：（0.0221 ）t/a; VOCs：（ ）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2.2 水环境影响分析 本项目废水主要为蔬菜清洗废水、甩干废水、设备和地面清洗废水、锅炉浓排水以及职工生活污水。 （1）清洗废水、甩干废水、设备和地面清洗废水 清洗废水中含有大量泥沙、菜叶等物质，无机悬浮物含量高，由于含有大量的蔬菜菜叶，极易腐败；离心分离液中含有蔬菜、蔬菜细胞汁液及部分纤维素、半纤维素，同时含有有机酸、糖类、蛋白质、大蒜素和少量果胶、蜡等；车间设备和地面冲洗废水中含有大量的菜屑。 根据建设单位提供的资料，每加工1吨蔬菜平均需要用0.4吨水，本项目年消耗新鲜蔬菜14400吨，则本项目建成后生产用水量约为5760m3/a，排污系数按0.9计算，废水产生量约为5184m3/a，污染物浓度参照《脱水蔬菜加工废水处理工程设计》（《工业用水与废水》Vol.43 No.5 Oct，2012，靳娜等）中设计数据，COD：2200mg/L，BOD5：1200mg/L，SS：1000mg/L，NH3-N：30mg/L。 表20 项目废水产生情况一览表 区分; 污水量; 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生产废水; 3240m3/a; 浓度（mg/L）; 2200; 1200; 1000; 30. 产生量（t/a）; 11.405; 6.221; 5.184; 0.156. （2）生活污水 本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，厂内设置水冲式厕所。根据安阳市用水定额及当地实际情况参考，每人每天用水量按40L计算，则职工生活用水量为0.6m3/d（120m3/a），污染物浓度参照一般生活污水浓度：COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：25mg/L。生活用水产排污系数按0.8计算，则职工生活污水产生量约0.48m3/d（96m3/a），生活污水进入化粪池处理，由环卫部门定期清掏用于肥田。 （3）锅炉浓排水 本项目设置1台1t/h的燃气锅炉，年用水量约为2000吨，绝大部分变为水蒸气散失。燃气锅炉使用软水，制作软水采用反渗透工艺，会产生少部分浓水，为清净下水，产生量439t/a，该部分废水用于厂内绿化灌溉或洒水抑尘。 （4）污水处理工艺 项目生产废水产生量5184t/a，折合25.92t/d，评价要求建设单位设置日处理能力不小于30t/d的污水处理站处理废水，工艺选择“格栅+调节池+A/O+MBR”废水处理工艺，该工艺是有机结合的污水处理新工艺，是生物脱氮除磷的原理与膜生物反应器技术相结合的污水处理新技术，充分发挥膜生物反应器高活性污泥浓度和高效率硝化的特性，使除磷脱氮能力大大提高。工艺流程图如下： 图2 废水生化处理单元工艺流程图 生产废水首先进入格栅，去除较大的悬浮物，保证后续处理设备能够顺利运行，后进入生化处理单元，依次为缺氧区、好氧区，在此进行有机污染物的降解，氮、磷等污染物的去除，生化处理单元出水进入MBR膜处理单元，强化生化功能，膜过滤出水排放。 缺氧—好氧工艺，是把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，活性污泥微生物在完成硝化、反硝化以及生物除磷过程。膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)简称MBR，是膜分离技术和生物技术的有机结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的沉淀池和常规过滤单元，使水力停留时间(HRT)和泥龄(STR)完全分离。因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000－12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零，并可截留粪大肠菌等生物性污染物，处理后出水可直接回用。 生化处理单元的好氧区回流混合液通过潜水回流泵回流到缺氧区；膜处理单元的回流污泥通过潜水回流泵回流到生化处理单元的好氧区，与缺氧区出水混合。剩余污泥排放至贮泥池，从而进行进一步处置。 该废水处理工艺流程技术先进、稳定可靠、处理效率高，并且简洁方便管理，运行费用低、操作劳动强度低等优点。根据污水处理工艺设计计算，格栅+沉淀池对COD的去除效率为35%；对BOD5的去除效率为20%；对SS的去除效率为95%。A池+O池+MBR对COD的去除效率为97.0%；对BOD5的去除效率为98.5%；对SS的去除效率为62%，对氨氮去除效率80%以上。污水处理站COD去除效率可达98.05%以上；BOD5排放浓度可达98.80%以上；氨氮去除效率80%以上；SS去除效率可达98.1%以上，项目废水产排情况见下表： 表21 项目废水产排情况一览表 区分; 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水进口; 浓度（mg/L）; 2200; 1200; 1000; 30. 产生量（t/a）; 11.405; 6.221; 5.184; 0.156. 去除效率; 98.05%; 98.80%; 98.10%; 80.00%. 排水口; 浓度（mg/L）; 42.9; 14.4; 19; 6. 产生量（t/a）; 0.222; 0.075; 0.098; 0.031. 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)洗涤用水; ——; 30; 30; ——. 《-城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2002）城市绿化; ——; 20; ——; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 处理后的废水满足洗涤用水及城市绿化标准要求，回用于洗涤和厂区绿化，洒水抑尘等。 （5）项目水平衡图 洗涤用水：本项目原料清洗拟采用多级清洗模式，前3级使用再生水，最后1级使用清水，新鲜水消耗量占比25%，使用量1440t/a。 项目水平衡图如下 新鲜水 锅炉用水 职工生活用水 蔬菜清洗、设备和地面清洗用水 污水处理站 厂内清水池 厂内泼洒抑尘、绿化 化粪池定期清掏 150 1440 576 5760 4320 5184 864 2000 439 120 30 120 1240 1303 1561 图3 本项目用水平衡图 （单位：t/a） 本项目污水产生量为1303t/a，项目厂区占地面积10亩，建筑面积2000平方，剩余空地用于绿化灌溉（约4000m2）和洒水抑尘(约667m2)，《室外给水设计规范》中规定浇洒绿地用水量为1.0~3.0L/（m²·d)，抑尘洒水量按照2L/m2·d计算，生产周期为200天，则年用水量1066~2667m³/a。评价要求清水收纳池不应小于50m3，以满足2d的废水缓冲量。 该项目生产时段集中在春夏秋的蔬菜收货季节，属于厂区内绿化灌溉用水量较大的时段，根据前文计算生产废水经处理后大部分回用于前段清洗工序，外排废水量为1303t/a，而厂区内的绿化灌溉及洒水抑尘用水量最大为2667m³/a，可完全消纳污水产生量。故本项目废水处理后部分用于绿化灌溉和洒水抑尘具有可行性。 （6）地表水评价 本项目废水不外排，地表河流影响很小。本项目运营期产生的废水属间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目地表水环境影响评价等级为三级B，判定依据表见下： 表22 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 地表水环境影响评价自查表： 表23 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放R；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他R; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级BR; 一级□；二级□；三级□. 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 现状调查; 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£; 达标区R 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （0）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测R. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受R；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.3 声环境影响分析 本项目产噪设备主要为粉碎机、甩干机和扒皮机等高噪声设备，声源强度为75～80dB(A)。计算出各声源叠加后的源强和对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声衰减模式进行预测，公式如下： ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 Leqg=10lg(1Titi100.1LAi)②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 本项目高噪设备源强及降噪措施效果见下表： 表24 本项目高噪声设备源强及降噪措施效果 高噪声设备; 单台设备噪声 dB（A）; 数量（台）; 治理后源强 dB（A）; 治理后叠加源强; 治理措施. 切菜机; 80; 2; 65; 72.51; 安装减震垫和厂房隔声. 甩干机; 80; 2; 65. 扒皮机; 75; 2; 60. 高噪设备对厂界及敏感点噪声预测见下表。 表25 本项目高噪声备对厂界及敏感点噪声预测一览表 预测点; 治理后源强dB(A); 最近距离（m）; 预测值dB(A); 是否达标. 东厂界; 72.51; 78; 34.7; 是. 南厂界; 15; 49.0. 西厂界; 8; 54.4. 北厂界; 17; 47.9. 由上表可知，经采取安装减震垫、厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目全厂各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)；夜间50 ≤dB(A)）要求，噪声对距离周围敏感点较远，经距离衰减后不会对其造成影响。综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。 2.4 固体废物影响分析 本项目产生的固体废物为清洗工序分离出的石子、砂粒等杂质，废弃蔬菜根、蔬菜皮，污水处理污泥、废活性炭以及职工生活垃圾等。 1）废包装材料：本项目购入的蔬菜由网袋包装，因此在生产过程中会产生废网袋。本项目废网袋产生量约0.3t/a，在厂区一般固废暂存间暂存，定期外售废品收购站。 2）石子、沙粒：本项目在沉石工序会产生一定量的石子和沙粒等杂质。其产生量按原料的0.05%计，本项目年用蔬菜14400t，则石子、沙粒等杂质的产生量为7.2t/a。收集后委托环卫部门清运处置。 3）废弃蔬菜根、蔬菜皮：本项目在生产过程中，需要脱除所有蔬菜皮和蔬菜杆，其产生量按原料的0.1%计，本项目年用蔬菜14400t，则蔬菜皮和蔬菜杆的产生量为14.4t/a。废弃蔬菜根、蔬菜皮含水量较高，长期堆积会腐烂发臭，对环境影响较大。因此评价要求废弃蔬菜根、蔬菜皮经收集后应及时委托环卫部门清运处置，日产日清。 4）污水处理站污泥：本项目污水处理站处理废水量为25.92m3/d，污水处理设施中污泥产生量按0.12 kg/m3污水计算，则污水处理站产生的污泥量为3.11kg/d。本次评价按污泥含水率80%计，污泥产生量约为15.552kg/d，3.11t/a。属于一般固废，在污泥脱水间浓缩脱水至80%含水率后，委托环卫部门清运处置。 5）切片、烘干工序废活性炭：本项目在切片、烘干工序会导致大蒜素（刺激性气味）逸出，需采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理恶臭，在废气治理过程中，会定期产生废活性炭。废活性炭产生量按3.6t/a计，该活性炭不属于《国家危险废物管理名录》（2016年版）规定的危险废物类别，可交由供应厂家再生利用。根据《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见的通知》（安环攻坚办（2017）439号）要求，活性炭装填量不少于0.5吨（1立方）。 （6）生活垃圾：本项目劳动定员为15人，日产生活垃圾按0.5kg/人计算，则本项目产生的生活垃圾为1.5t/a。生活垃圾集中收集后定期运送至附近垃圾中转站集中处理，日产日清，不会对周围环境造成不利影响。 表26 本项目一般固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 固废类别; 治理措施. 1; 废包装材料; 0.3; 一般固废; 一般固废暂存间暂存，定期外售废品收购站. 2; 石子、沙粒; 7.2; 收集后委托环卫部门清运处置. 3; 废弃蔬菜根、蔬菜皮; 14.4. 4; 污水处理站污泥; 3.11. 5; 切片、烘干工序废活性炭; 3.6; 交由供应厂家再生利用. 6; 生活垃圾; 1.5; 集中收集后定期运送至附近垃圾中转站集中处理. 综上所述，本项目运营过程中产生的固体废物均得到了有效的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响不大。 2.5 风险分析 2.5.1 评价依据 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价工作分为一、二级，详见下表。 表27 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目在生产过程中，涉及甲烷等易燃物质，本项目计划使用管道天然气，同时备用液化CNG，L-CNG最大储量500L钢瓶*4，管道天然气可忽略不计，天然气以甲烷计算，总储量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和《突发环境事件风险物质及临界量》，甲烷临界量及与本项目实际量对比情况见下表。 表28 危险物质临界量及与本项目实际量对比表 序号; 危险物质; 临界量; 实际量. 贮存区; Q值. 1; 甲烷; 10t; 0.88; 0.088. 经计算，风险值为0.088＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规定，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性分析 2.5.2 环境敏感目标调查 环境敏感目标调查见表2环境敏感目标。 2.5.3 环境风险识别 （1）风险物质 本项目危险物料主要为甲烷和火灾爆炸次生污染物CO，物质危险性识别见表29。 表29 主要物质危险性辨识 名称; 理化特性; 毒性. 甲烷; 易燃易爆物质，不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）燃点（C）为650，爆炸极限（V%）为5-15。甲烷是最短和最轻的烃分子。; 在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。甲烷CAS号74-82-8，毒性终点浓度-1为260000mg/m3，毒性终点浓度-2为150000mg/m3。. CO; 化学式为CO，化学式量为28.0101，标准状况下为无色、无臭、无刺激性的气体。在理化性质方面，一氧化碳的熔点为-205.1℃，沸点为-191.5℃，微溶于水，不易液化和固化，在空气中燃烧时为蓝色火焰，较高温度时分解产生二氧化碳和碳; 在血液中极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，严重时死亡。半致死浓度为2069mg/m3，紧急疏散IDLH浓度为1700mg/m3，最高允许浓度范围为30mg/m3。. （2）环境影响途径及危害后果 危险物质泄露：LNG的主要成分是甲烷，不属于毒性气体，但其在空气中的含量影响含氧量。在空气中，含氧量19%是人们工作的最低要求，16.7%是安全工作的最低要求，含氧量只有7%时则呼吸紧迫面色发青。当空气中的甲烷含量增加到10%以上时，则氧的含量相对减少，就使人感到氧气不足，此时中毒现象是虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直到死亡。由于甲烷气体较轻，主要为向上扩散，造成缺氧区的可能性不大。 火灾、爆炸引发的伴生、次生污染物排放：天然气燃烧产物主要为CO2、H2O，考虑到爆炸为剧烈进行的化学反应，爆炸引发的高强度空气震荡波会将地面及道路上的大量扬尘带起；因此，爆炸发生后，区域大气中的颗粒物含量短时间内可超过100 mg/m3，会对周围大气环境质量造成短暂不利影响。此外爆炸时由于甲烷的不完全燃烧次生CO毒性较强的污染物。 2.5.4 环境风险分析 地表水：LNG泄漏会迅速汽化，不会对地表水环境造成影响。 土壤及地下水：NG泄漏会迅速汽化，不会下渗土壤及地下水，对环境造成影响。 大气：天然气泄漏时局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。本项目储量很少，高空的甲烷基本上不会达到毒性终点浓度。天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要是水和CO2，对大气环境影响范围较小。 2.5.5风险防范措施及应急要求 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 1、建立和完善各级安全生产责任制，并落实到实处，高度重视安全生产，强化安全操作制度和劳动纪律，建立工序安全操作规程。建议企业建立安全应急机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，严格执行设备检验和报废制度。 2、加强职工职业技能培训和安全教育，培养职工安全生产责任心，有熟练的操作技能，并具有安全生产常识及事故应急预案，同时配备必需的防护器材和药品，严格按照消防部门的规范进行建设，验收合格后方可投入使用。 3、严格遵守相关施工和设备安全规范要求，使用符合国家标准的设备，同时常对设备进行检查维护，消除事故隐患。 4、合理布局工作区域及储罐区，形成有效的隔离的地带，同时做好罐区的安全防护，罐区应建设在有效通风的场合，防止微量泄露气体的富集。 5、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存等过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。在可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器，报警信号送到控制室和消防门。 6、企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 2.5.6 分析结论 项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格做到天然气储罐及管线的防火、防爆、防雷击措施，其储存、运输、使用等必须严格执行《危险化学品安全管理条例》以及相关的各项法律、法规、规范和文件，制定并严格执行日常生产操作规程和突发环境事件应急预案。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，保证站区和周围人们的生命财产安全。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 年加工4500吨脱水蔬菜项目. 建设地点; 河南省; 安阳市; 滑县; ×县; ×园区. 地理坐标; 经度; 114.735058; 纬度; 35.472061. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为甲烷 临时储罐4*500L. 环境影响途径及危害后果; 1、地表水：LNG泄漏会迅速汽化，不会对地表水环境造成影响。 2、土壤及地下水：NG泄漏会迅速汽化，不会下渗土壤及地下水，对环境造成影响。 3、大气：天然气泄漏时，储量较小，扩散较快，不会达到毒性终点浓度。火灾爆炸引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要是水和CO2，对大气环境影响范围较小。. 风险防范措施要求; 1、建立和完善各级安全生产责任制。 2、加强职工职业技能培训和安全教育。 3、严格遵守相关施工和设备安全规范要求，使用符合国家标准的设备。 4、合理布局工作区域及储罐区，形成有效的隔离的地带。严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 5、制定环境风险应急预案，配置足够应急资源。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）. 2.6 项目选址问题 本项目位于滑县万古镇穆营村西1千米，根据滑县万古镇人民政府村镇规划建设土地管理所提供的土地使用证明：滑县万古绿梦蔬菜深加工年加工4500吨脱水蔬菜项目，位于万古镇穆营村西北地，该项目用地属于建设用地，符合万古镇土地利用总体规划。项目距离周围环境敏感点较远，在采取评价所提措施后，项目污染物达标排放，对周围环境影响较小。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物；项目区周边交通便利。评价认为本项目选址合理。 2.7 总量 本项目主要污染物总量指标核算及建议为：SO2 0.0441t/a、NOX 0.1324t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a。 2.8 环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资150万元，其中环保投资为52.2万元，环保投资占总投资的34.8%。环保措施、投资情况及“三同时”验收见下表。 表31 环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资(万元); 验收标准. 1; 噪声; 安装减震垫、厂房隔音; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 2; 废气; 燃气 锅炉废气; 低氮燃烧+烟气循环技术+8米高排气筒; 17; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值和《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号） 锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米. 烘干恶臭; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 8; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准. 污水处理站恶臭; 调节池应加盖，内部安装紫外线灯，植树种草; 2. 3; 废水; 生产废水; 30t/d一体化AO+MBR污水处理站; 20; 废水回用不外排. 生活污水; 化粪池定期清掏; 0.5; 定期清掏. 4; 固废; 废包装材料; 20m2一般固废暂存区; 1.5; 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。. 石子、沙粒. 废弃蔬菜根、蔬菜皮. 污水处理站污泥. 职工生活垃圾; 垃圾桶5个; 0.2. 合 计; 52.2; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧+烟气循环技术+8米高排气筒 | 锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 烘干恶臭 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 污水处理站 |  | 调节池应加盖，内部安装紫外线灯，植树种草 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、BOD5 SS氨氮 | 30t/d一体化AO+MBR污水处理站 | 废水回用不外排 |
|  | 生活污水 |  | 化粪池 | 定期清掏 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装材料 | 一般固废暂存间暂存，定期外售废品收购站 | 固废合理处置，处置率100% |
|  |  | 石子、沙粒 | 收集后委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 废弃蔬菜根、蔬菜皮 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  |  | 切片、烘干工序废活性炭 | 交由供应厂家再生利用 |  |
|  | 职工生活 | 职工办公生活垃圾 | 集中收集后定期运送至附近垃圾中转站集中处理 |  |
| 噪声 | 营运期本项目噪声主要为切菜机、甩干机和扒皮机等高噪声设备，声源强度为75～80dB(A)，经过安装减震垫、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与要求

| 一、评价结论 1.1 产业政策符合性 经查阅《产业结构调整目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目属于第一类鼓励类第一项农林业第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，符合国家产业政策。同时根据《产业结构调整指导目录（2017年本）（修正）》（2013年修改单）以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目的所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。本项目于2018年12月28日在河南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码为：2018-410526-13-03-078931。 1.2土地规划相符性分析 本项目位于滑县万古镇穆营村西1千米，根据滑县万古镇人民政府村镇规划建设土地管理所提供的土地使用证明：滑县万古绿梦蔬菜深加工年加工4500吨脱水蔬菜项目，位于万古镇穆营村西北地，该项目用地属于建设用地，符合万古镇土地利用总体规划。项目距离周围环境敏感点较远，在采取评价所提措施后，项目污染物达标排放，对周围环境影响较小。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物；项目区周边交通便利。评价认为本项目选址合理。 1.3 环境质量现状评价结论 对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，滑县城市环境空气质量首要污染物为PM2.5。全县城市环境空气质量级别总体为超二级，主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物，超标原因主要受静稳天气下污染扩散不利、面源污染、能源结构、机动车污染等多重因素的影响。 监测结果显示金堤河大韩桥自动站水质类别符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 经实测，该区域的声环境噪声值满足所在噪声功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。 1.4 环保措施达标排放及环境影响分析结论 （1）废气 项目产生的废气主要为主要为燃气锅炉废气、烘干异味和污水处理站恶臭气体。 经计算，燃气锅炉经“低氮燃烧+烟气循环”措施后废气各污染物排放浓度，锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米的要求。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值和《关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（滑环攻坚办【2019】119号）相关要求。 烘干异味经集气罩收集+UV光氧催化+活性炭吸附除臭+15m高排气筒外排，经预测恶臭浓度有组织排放约为200（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准，废气排放对周围环境空气影响较小。本项目污水处理站产生少量恶臭气体，在各污水处理单元能加盖的部位加盖，同时在污水处理站附近种植植物，对环境影响较小。 本项目设置50米卫生防护距离。 - （2）废水 本项目废水主要为蔬菜清洗废水、甩干废水、设备和地面清洗废水、锅炉浓排水以及职工生活污水。 生活污水产生量96t/a，化粪池暂存后，定期清掏用于肥田；锅炉浓排水用于厂内绿化灌溉或洒水抑尘；蔬菜清洗废水、甩干废水、设备和地面清洗等生产废水经日处理能力不小于30t/d的污水处理站（AO+MBR）处理，出水满足洒水抑尘用水及绿化用水标准，75%回用于清洗及绿化，25%用于洒水抑尘；项目厂区绿地及道路需水量可完全消纳污水产生量。 综上，本项目废水经相应设施处理后，对环境影响不大。 （3）噪声 主要为切菜机、甩干机和扒皮机等高噪声设备，声源强度为75～80dB(A)。在采取安装减震垫、厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，噪声对距离周围敏感点较远，经距离衰减后不会对其造成影响。综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固体废物为清洗工序分离出的石子、砂粒等杂质，废弃蔬菜根、蔬菜皮，污水处理污泥、废活性炭以及职工生活垃圾等。其中废包装材料定期外售废品收购站，石子、沙粒、废弃蔬菜根、蔬菜皮、污水处理站污泥以及生活垃圾集中收集后及时委托环卫部门清运处置，废活性炭交交由供应厂家再生利用。本项目固废合理处置，对周边环境影响不大。 （5）环境风险 本项目涉及天然气属于易燃易爆、有毒有害物质，具有潜在危险性，项目无天然气储罐，不构成重大危险源。最大可信灾害事故概率较小，事故发生的危害不大，为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故应急预案，在实施评价所要求的风险管理及预防措施的前提下，环境事故风险可防控。 （6）污染物总量控制指标： 本项目主要污染物总量指标核算及建议为：SO2 0.0441t/a、NOX 0.1324t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a。 二、评价建议与要求 1、项目在建设过程中需严格执行建设项目环保“三同时”制度。 2、建议在厂区及周围种植树木，增加绿化面积，以阻隔噪声对周围环境的影响。 3、建设单位应严格落实评价提出的废气、噪声、废水、固废等污染物的防治措施，尽可能降低废气、噪声、废水、固废对外环境的影响。 4、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免非正常操作带来的废水、废气、固体废物和噪声对周围环境的影响。 5、加强消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查。 三、评价总结论 综上，滑县万古绿梦蔬菜深加工年加工4500吨脱水蔬菜项目符合国家和地方有关产业政策，厂址选择合理；在认真落实评价所提的各项防治措施和建议情况下，该本项目投运后各项污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度论证，本项目建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |