滑环审〔2025〕25号

安阳市生态环境局滑县分局

关于滑县圣雪莱制冷设备有限公司

年产8000台冷鲜柜制冷设备建设项目

环境影响报告表的批复

滑县圣雪莱制冷设备有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410526MA3X4NP493）上报的由河南省科悦环境技术有限公司姜新建（职业资格证书管理号：03520240541000000050）主持编制完成的《滑县圣雪莱制冷设备有限公司年产8000台冷鲜柜制冷设备建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县王庄镇沙店北街，总投资530万元，环保投资27.3万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气：切割机底部设置移动式引风管道，焊接工位区域上方设置集气罩，各工位设置收尘风阀，切割废气与焊接烟尘经引风管道引入袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；发泡废气经负压收集，通过引风管道引至两级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）相关要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中通用涉VOCs绩效引领指标相关要求及《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。

2. 废水：生活废水经5m3化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥，不外排。

3. 噪声：经采取选用低噪声设备、安装减震基座、设置隔音棉降噪等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4. 固体废物：生活垃圾由垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理。机加工边角料、除尘灰、废除尘滤袋、废减震垫（未沾染其他危废）暂存在一般固废暂存间（8m2），定期外售废旧资源收购单位；废制冷剂罐收集后返回供应商循环使用。废发泡料桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间（15m2），定期就近交由有资质的单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.007t/a、非甲烷总烃0.019t/a。其中颗粒物0.007t/a、非甲烷总烃0.0045t/a从本企业关闭的滑县圣雪莱制冷设备有限公司年产6000台保鲜柜、冷藏柜项目中等量替代，剩余的0.0145t/a非甲烷总烃从河南省三强医疗器械有限责任公司生产工艺过程治理减排项目中进行倍量替代。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：安阳市人民政府

2025年9月18日

主办：环境影响评价科               督办：环境影响评价科

抄送：滑县环境监察大队、王庄镇环保所。

安阳市生态环境局滑县分局办公室      2025年9月18日印发