- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 滑县滑鑫玻璃工艺厂年产5万平方米钢化玻璃建设项目

建设单位（盖章）：          滑县滑鑫玻璃工艺厂

编 制 日 期：             2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滑县滑鑫玻璃工艺厂年产5万平方米钢化玻璃建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-410526-04-01-500447 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王鲁娜 | 联系方式 | 13243017555 |
| 建设地点 | 河南 省 安阳 市 滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100m |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 33 分 13.374 秒， 35 度 31 分 27.982 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042 特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品 57、玻璃制造304；玻璃纸制品制造305 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2503-410526-04-01-500447 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 680 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》 审批机关：滑县人民政府 审批文件名称：《滑县人民政府关于滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案的批复》 审批文件文号：滑政文〔2018〕92号 - 规划名称：《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》 2022年2月《河南省发展和改革委员会关于同意安阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函〔2022〕40号）中，同意以滑县产业集聚区作为整合范围组建滑县先进制造业开发区，并成立了滑县先进制造业开发区管理委员会。2022年11月，依据省开发区建设工作领导小组文件《关于开展开发区发展规划编制工作的通知》（豫开〔2022〕8号）和《安阳市开发区建设工作领导小组文件》（安开〔2022〕2号）要求，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》编制工作正式启动。 目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》处于编制阶段，尚未审批。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省环境保护厅 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函﹝2019﹞19号 2、《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》处于编制阶段，尚未审批。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》相符性分析 （1）规划范围 滑县产业集聚区规划区北起新鑫路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。 （2）规划期限 近期：2018~2020年。 （3）产业定位 调整后规划以农副产品加工、装备制造业为主导产业，煤化工和服装纺织业为辅助产业，其他产业为基础产业。主导产业不变，辅助新增服装纺织业，其他产业作为基础产业增加区域产业多元化。 ①农副产品加工：支持农产品精深加工，提高农产品加工能力，延长农业产业链条，挖掘农产品增值潜力，结合滑县农产品资源丰富优势，确定农副食品加工为产业集聚区的首选主导产业。滑县素有“豫北粮仓”的美誉，同时，滑县养殖业也具有一定的基础，这些都为农副食品加工业提供了很好的发展条件。农副食品加工中，主推道口烧鸡的生产加工。道口烧鸡历史悠久，具有明显的地域特色，已成为滑县的名片和招牌产业，与周边县市产业没有重复，具有极大的潜在经济效益。同时拉长农副食品加工产业链条，进一步带动种植、养殖、饲料加工、食品加工、相关制造业、运输等配套产业的协调发展。 ②装备制造业：装备制造业发展水平是一个国家和地区综合实力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。滑县具有一定的机械制造业基础，应当合理整合集聚区装备制造业资源，培育产业龙头，提高创新和带动能力，拓宽产品链条，提高产品附加值，促进全县装备制造业的壮大提升。调整后规划滑县产业集聚区装备制造业发展方向为金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业。 ③煤化工产业：依然以河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。 ④服装纺织业：滑县以优势的棉花生产和棉纺织业为基础，已发展成为豫北地区较大规模、技术较为先进的服装纺织业基地，按照河南省服装纺织基地定位，滑县将服装纺织业作为单独划分一个功能区。 ⑤其他产业：按照滑县总体发展要求和产业集聚区发展现状，对滑县鼓励“退城入园”项目留出空间，同时对光伏高科、物流商务等基础产业保留发展空间。 本项目位于滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100m，项目用地为规划的工业用地，用地性质符合规划要求。滑县产业集聚区目前已经更名为滑县先进制造业开发区，滑县先进制造业开发区管理委员会和滑县先进制造业开发区投资促进局出具了入驻证明，同意本项目入驻。 综上，本项目符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》要求。 2、项目与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》及审查意见相符性分析 （1）环保准入门槛原规划： 1）产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、装备制造业为主导产业，并优先发展其相关配套产业。 2）生产规模和工艺先进性要求 生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 3）清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 4）污染物排放总量控制 新建项目的SO2和COD排放指标必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目其SO2和COD排放量不能超过搬迁前的污染物排放量。 5）土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求。 本次调整后：调整后除污染物排放总量控制要求发生变化外，其他要求保持一致。按照“减量置换”或“等量替换”的原则，对重点重金属和VOCs进行控制。新建指标的SO2、NOx和COD、NH3-N必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目的SO2、NOx和COD、NH3-N不能超过搬迁前的污染物排放量。 （2）鼓励引进的项目和优先发展的行业 原规划： 1）农副食品加工业 利用滑县自身具有的农业优势及农副食品加工业也已有一定的产业基础，现有的永达实业、河南蓝宇啤酒、神华面业、诚润食品等企业均有良好运营，借助滑县“道口烧鸡”品牌所具有的极大潜在效益，鼓励集聚区大力发展滑县烧鸡产业链，鼓励引进粮食存储、烧鸡加工、冷鲜肉储存、熟肉制品加工等项目。 2）装备制造业 依托现有安阳旺起起重设备有限公司、郑州企鹅粮油机械有限公司、河南雅宝通风设备有限公司、安阳市东风电器厂、河南中煤矿业科技发展有限公司，借助滑县农业大县的优势，鼓励农业机械制造业，通用装备制造业等企业入驻。 3）煤化工 依托为河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目，引进下游废物回收及综合利用企业，形成煤化工产业集群。 具体引进的企业在属于上述行业外，还需要遵循以下原则： ①项目应是科技含量高的，产品附加值大的项目。 ②项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平。 ③污染物排放能实现达标排放。 ④采用了有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等。 本次调整后，调整后农副产品加工和煤化工与原规划要求一致，其他要求如下： 装备制造业：装备制造业依托现有机械装备制造企业，向金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业等方向拓展。促进装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合，一方面产生新的技术，另一方面推动技术创新。将信息技术或产品渗透到装备类产品中，增加其技术含量。将信息技术应用到管理流程、业务流程和设计、制造的各个环节，推动装备制造业企业业务创新和管理升级。将滑县装备制造业发展至高端装备水平，淘汰落后产能，加快产业转型升级。 服装纺织业：依托已入驻的玉花纺织、常青服饰、波司登等大型企业，进一步发展上下游产业，要求入驻企业需具备高端技术装备，善于开发新产品，提高服装纺织标准。要求入驻企业拥有较高的品牌理念，有先进的企业管理方式。 （3）限制和禁止入驻项目 本次调整后： ①不符合国家及河南省相关产业政策的项目，以及与产业集聚区产业定位相冲突的项目； ②排放废水中含“三致”污染物且通过环保措施不能消除其污染，或废水中含有高浓度盐分且没有有效环保措施消减盐分的项目； ③排放恶臭气体且无有效防护措施的项目； ④不能通过有效技术手段提高企业用水重复利用率的高耗水项目； ⑤采用落后生产工艺和设备，清洁生产水平低下的项目； ⑥含有一类污染物且没有可靠消减措施的项目； ⑦污染严重的“十五小”及“新五小”企业； ⑧符合产业定位，但属于大气、水污染严重的企业，且没有可靠的治理措施消减其污染的项目。 ⑨违反国家及河南省相关控制建设要求的煤化工项目。 本项目不属于鼓励引进的项目和优先发展的行业，不属于限制和禁止入驻项目，项目的建设满足滑县产业集聚区环保准入门槛，符合滑县产业集聚区发展规划要求。 综上所述，本项目建设符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 3、项目与《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》相符性分析 目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》和《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》处于编制阶段，尚未审批。 根据《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）-总体空间布局图》，本项目位于东园智能装备制造组团，该组团以智能制造为主，并配套纺织等其他产业组团。本项目属于玻璃深加工行业，属于其他产业组团；根据规划和规划环评征求意见稿，本项目占地为一类工业用地，且滑县先进制造业开发区管理委员会和滑县先进制造业开发区投资促进局同意项目入驻滑县先进制造业开发区。 - 因此，本项目符合滑县先进制造业开发区规划要求。 |  |  |
| 其他符合 性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线 本项目位于《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）规定的“重点管控单元”。根据《河南省生态环境准入清单》，滑县不涉及生态保护红线，涉及的生态空间主要是黄河流域，位于滑县东北部。 本项目位于滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100米，土地性质为建设用地且项目周边无特殊及重要生态敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等敏感区，因此，本项目不涉及生态保护红线。 - （2）环境质量底线 环境质量底线分别为：项目所在区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 ①环境空气：引用安阳市生态环境局发布的《2023年滑县生态环境质量状况公报》中数据，滑县六项基本因子中SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、O3超出二级标准限值，项目区域为不达标区。超标原因主要为：A）由于汽车等交通源的增加导致区域污染物排放量增加；B）由于冬季供暖锅炉的启动、区域企业污染物的排放，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差造成的；C）天气干燥，尘土较多，故存在超标现象，属于区域性污染问题。 ②地表水：项目区域最近的地表水体为大功河，最终汇入金堤河，根据《2023年滑县生态环境状况公报》中金堤河大韩桥自动站（岳辛庄）断面的监测数据，该断面不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，超标因子为高锰酸盐指数，超标原因为：沿途居民生活废水及部分工业废水，不经处理，直接排放，导致所在区域地表水超标。 ③声环境：项目位于滑县先进制造业开发区，项目周边50m范围内无声环境敏感点，项目区域声环境质量较好。 本项目运营期产生的各类污染物经采取相应环保措施后，均能达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 水资源：项目运营过程用水主要为玻璃磨边和清洗用水，主要采用自来水，能够满足日常用水需要，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 土地资源：在原有厂房内进行改建，不新增占地，不会突破土地资源上限。 综上，项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 - 根据《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果》（2023年版）及河南省三线一单综合信息应用平台查询结果（见附图八），本项目位于滑县先进制造业开发区，其所在区域的环境管控单元编码为ZH41052620001，属于“滑县重点管控单元”。项目与河南省环境管控单元相符性分析见下表。 |  |  |

| 其他符合 性分析 | - 表1-1 项目与河南省环境管控单元相符性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; - 管控要求; - 本项目情况; - 相符性. ZH41052620001; 滑县先进制造业开发区; 重点 管控 单元; 空间 布局 约束; 1、空间布局要求以产业开发区规划环评批复文件为主，禁止新建不符合开发区规划和规划环评要求的建设项目。其中位于煤化工产业园的，应符合煤化工产业园产业定位、规划环评和规划环评批复文件的相关要求。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目（符合园区产业定位的项目除外）。 3、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。拆除现有已建成的燃用高污染燃料的设施。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 # 6、鼓励粮油加工、肉制品加工；服装制造业、纺织织造产业；现代农机制造、医疗器械；高性能复合材料、先进碳材料相关产业入驻。 # 7、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; - 1、本项目符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》、《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》及规划批复文件的相关要求； - 2、本项目属于玻璃后加工，不属于平板玻璃行业； - 3、本项目不涉及高污染燃料； - 4、本项目严格落实规划环评及批复文件要求； - 5、本项目不属于“两高”项目； - 6、本项目符合滑县先进制造业开发区入驻要求； - 7、本项目符合开发区规划及规划环评要求; - 相符. 污染 物排 放管 控; 1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。 2、排入开发区区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业标准，并同时满足符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求达标排放。 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。; - 1、本次改建项目废水全部循环使用，不外排； - 2、本次改建项目废水均不外排； - 3、本项目废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）； - 4、本项目不涉及高污染燃料； - 5、本项目不属于“两高”项目； - 6、本项目不涉及煤炭消耗； - 7、滑县先进制造业开发区不属于化工园区; - 相符. 环境 风险 防控; 对土壤重点监管单位企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; - 本项目不属于土壤重点监管单位企业。; - 相符. 资源 开发 利用 效率; 依托开发区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; - 待开发区污水处理厂再生水回用配套设施建设完成后，本项目磨边、清洗废水均采用再生水; - 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果》（2023年版）相关要求。 2、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析 根据《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》-玻璃行业，玻璃后加工仅制定引领性指标，本项目与玻璃后加工企业引领性指标分析见下表。 表1-2 项目与玻璃后加工企业引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 玻璃后加工企业; 本项目拟建情况; 是否满足要求. 能源类型; - 电; - 本项目采用电能; 是. 污染治理技术; - 1、除尘采用袋式除尘工艺； - 2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；玻璃棉施胶VOCs采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺; - 1、本项目磨边采用湿式磨边，无大量粉尘逸散； - 2、本项目不属于日用玻璃和玻璃棉行业，项目产生的VOCs采用两级活性炭吸附处理; 是. 排放限值; - PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3; - 本项目非甲烷总烃排放量＜60mg/m3; 是. 无组织排放标准; 1、采取封闭等有效措施，生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸； 2、除尘灰等粉状物料应封闭储存，采用密闭车厢等方式输送； 3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施； 4、生产工艺产尘点（装置）应封闭，并设置集气罩等措施; - 1、本项目车间均为全封闭车间，车间外无可见烟粉尘外逸； - 2、本项目不涉及除尘灰； - 3、本项目产尘点为磨边工序，采用湿式磨边，为有效抑尘措施； - 4、本项目磨边工序位于全封闭生产车间内; 是. 环境管理水平; - 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、竣工验收文件；3、一年内第三方废气检测报告 - 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单及记录（包括主要污染治理设备、运行记录等）；5、耗材清单（除尘器等滤料更换记录）； - 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; - 环保档案：本项目处于环评阶段，待结束后，企业设置专门人员对厂区的环保档案进行保管，主要包括①项目环评报告表及其批复、②竣工验收相关资料、③一年内废气检测报告； - 台账记录：完善企业相关台账记录，①完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、产品产量等）；②运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；③设备维护记录；④废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录等）；⑤耗材清单（除尘器滤料更换记录等） - 管理制度健全：①设置专职环保人员，②制定完善的废气治理设施运行规程; 是. 运输方式; - 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； - 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； - 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; - 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； - 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准； - 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准; 是. 运输监督; - 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; - 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 是. 综上，本项目能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》-玻璃后加工行业绩效引领性指标要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合 性分析 | - 3、与产业政策相符性分析 - 3.1与《产业结构调整目录》（2024年本）相符性分析 - 经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其规定的限制类、淘汰类和鼓励类，属于允许类。项目已在滑县发展和改革委员会备案，项目代码为2503-410526-04-01-500447。 - 3.2与项目备案表相符性分析 - 本项目实际建设情况与备案表相符性分析见下表。 表1-3 本项目实际建设与备案表相符性分析一览表 序号; 类别; 备案表内容; 本项目拟建情况; 相符性. 1; 项目名称; 滑县滑鑫玻璃工艺厂年产5万平方米钢化玻璃建设项目; 滑县滑鑫玻璃工艺厂年产5万平方米钢化玻璃建设项目; 相符. 2; 建设单位; 滑县滑鑫玻璃工艺厂; 滑县滑鑫玻璃工艺厂; 相符. 3; 建设性质; 改建; 改建; 相符. 4; 建设地点; 滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100米; 滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100米; 相符. 5; 总投资; 500万元; 500万元; 相符. 6; 主要建设内容; 在现有厂房和设备基础上，新增玻璃切割线和玻璃磨边生产线各一条; 在现有厂房和设备基础上，新增玻璃切割线和玻璃磨边生产线各一条; 相符. 7; 主要生产工艺; 玻璃原片—切割—清洗—钢化—中空—检验出库; 玻璃原片—切割—磨边—清洗—钢化—中空—检验出库; 相符. 8; 主要生产设备; 钢化炉、清洗机、磨边机、切割机、中空机等; 钢化炉、清洗机、磨边机、切割机、中空机等; 基本 一致. - 由上表可知，本项目建设内容与备案表一致。 - 4、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2025年蓝天保卫战实施方案><河南省2025年碧水保卫战实施方案><河南省2025年净土保卫战实施方案><河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（豫环委办〔2025〕6号）相符性分析 - 本项目与“豫环委办〔2025〕6号”相符性分析见下表。 表1-4 本项目与“豫环委办〔2025〕6号”相符性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. 《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》; 7.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年10月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业800家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围; 本项目有机废气采用“两级活性炭”吸附，不属于低效失效治理设施; 相符. 《河南省2025年碧水保卫战实施方案》; 6.持续强化水资源节约集约利用。打造节水控水示范区，加快推进高标准农田建设和大中型灌区建设改造；严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划；郑州、开封、安阳、焦作、三门峡和信阳市要加快再生水利用重点城市建设，确保按期实现再生水利用目标；郑州、开封、洛阳和鹤壁区域再生水循环利用试点城市要加快构建污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系；开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，开展2025年工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，进一步提升工业水资源集约节约利用水平。; 本项目生产过程中的产生的废水经三级沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排，实现了废水循环利用; 相符. - 由上表可知，本项目的建设符合“豫环委办〔2025〕6号”相关要求。 - 5、与《河南省生态环境办公厅关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办〔2024〕35号）相符性分析 - 本项目与“豫环委办〔2024〕35号”相符性分析见下表。 表1-5 本项目与“豫环委办〔2024〕35号”相符性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. 开展低效失效治理设施排查整治。2024年6月底前，各地制定低效失效治理设施排查整治方案，对涉VOCs等重点行业建立排查整治企业清单，对于不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，以及光催化、光氧化、低温等离子、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等低效技术使用占比大、治理效果差的治理工艺，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于需实施治理设施提升改造的，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。要明确治理设施提升改造任务的内容和时限，将提升改造任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目有机废气采用“两级活性炭”吸附装置处理后经排气筒排放; 相符. - 由上表可知，本项目的建设符合“豫环委办〔2024〕35号”相关要求。 - 6、与《安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》（安环委〔2024〕3号）相符性分析 - 本项目与“安环委〔2024〕3号”相符性分析见下表。 表1-6 本项目与“安环委〔2024〕3号”相符性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. 《安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案; - 强化VOCs源头替代。巩固源头替代既有成果，推动已实施源头替代的289家企业进一步提高低（无）VOCs含量原辅材料使用比例，对工业涂装、包装印刷、电子制造等100%使用低（无）VOCs含量原辅材料的企业，经过核查属实的优先推荐申报环保绩效A级、B级或引领性企业。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，4-8月对生产企业、销售场所、使用环节开展专项监督检查。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 - 28.深化VOCs综合治理。按照应收尽收、分质收集原则，将无组织排放转变为有组织排放集中治理。2024年6月底前，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐配备压力监测设备；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，装载汽油、航空煤油以及苯、甲苯、二甲苯的汽车罐车改用自封式快速接头；火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入分布式控制系统（DCS）。不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染排放设施。开展VOCs泄漏检测与修复（LDAR），2024年年底前安阳新型化工产业园铜冶片区、安阳新型化工产业园彰武-水冶片区、滑县煤化工产业园等化工园区建成统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强各类旁路排查整治，全面提升企业VOCs治理水平。; 本项目使用的含VOCs原辅材料均为低含量材料；生产过程中的产生VOCs经密闭收集至“两级活性炭”吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放; 相符. - 由上表可知，本项目的建设符合“安环委〔2024〕3号”相关要求。 - 7、与《安阳市2025年夏季空气质量提升工作方案》相符性分析 本项目与《安阳市2025年夏季空气质量提升工作方案》相符性分析见下表。 表1-7 本项目与《安阳市2025年夏季空气质量提升工作方案》相符性分析 重点任务; 方案内容; 本项目情况; 相符性. （一）实施工业源VOCs综合整治; - 2.开展低效失效治理设施排查整治。对照《安阳市低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案》《关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年6月底前，完成涉VOCs低效失效治理设施提升改造企业487家以上，未按时完成的7月1日起纳入夏季生产调控范围。 - 具体整治标准要求为： ①进一步排查采取单一低温等离子体、光氧化、光催化、以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理且无法稳定达标的企业，全面完成升级改造；未完成的整改前实施生产调控。 ②提升有机废气收集效率。对VOCs废气应进行分类收集，有机废气收集管道应合理布局，减少软管和法兰连接；软管连接长度不宜过长，不应缠绕、弯折；废气收集管道无破损，不应存在感官可察觉泄漏，正压管道应加强法兰、软管连接处的泄漏检测。采用车间整体换风收集的，车间厂房在确保安全的前提下应保持封闭状态，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭，鼓励使用双层门、自动门；涉VOCs环节的生产设施应保持微负压，鼓励安装负压计；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于 0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。 ③规范建设VOCs治理设施。采用燃烧工艺的，有机废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s；采用催化燃烧的应使用合格的催化剂并足量添加，催化剂床层设计空速宜低于40000h-1，RTO燃烧温度不低于760℃，催化燃烧装置燃烧温度不低于300℃。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；采用吸附工艺的，应对有机废气进行必要的降温、除湿和除尘等预处理；根据废气处理量、污染物浓度以及吸附剂更换周期、动态吸附容量确定装填量。对采用吸附-脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低挥发性或者不挥发、对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度，油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。推进燃烧、冷凝、吸附－脱附、吸收类VOCs治理设施安装控制系统。对燃烧工艺的辅助燃料用量、燃烧温度，吸附－脱附工艺的吸附床层吸附、脱附时间和温度，冷凝工艺的冷凝温度，吸收工艺的吸收剂循环量等关键参数应实现自动调节与控制，强化有组织排放环节在线监测的运维管理。 ④加强活性炭处理工艺管理。采用颗粒活性炭时，宜选择柱状活性炭，其碘吸附值应不低于800mg/g，BET比表面积（利用BET法测试的单位质量吸附剂的表面积）应不低于850m2/g；采用蜂窝活性炭时，其碘吸附值应不低于650mg/g，横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，BET比表面积应不低于750m2/g；采用活性炭纤维毡时，其断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。4月底前，使用活性炭吸附法、活性炭吸脱附+蓄热式催化燃烧炉（RCO）/蓄热式热力燃烧炉（RTO）/催化燃烧炉（CO）组合以及采用催化燃烧工艺的企业，VOCs年产生量大于0.5吨或活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时活性炭充填量不足或堵塞、无法提供更换记录、碘值报告不满足要求的，要完成一轮活性炭、催化剂更换工作。VOCs处理涉及的吸附剂、吸收剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，企业应及时清理、更换，确保设施能够稳定高效运行；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，企业应及时清运；属于危险废物的应及时处理处置。; 项目有机废气治理措施为“两级活性炭”吸附；产生的VOCs采用管道收集至有机废气治理措施；项目使用的活性炭为颗粒状，选择柱状活性炭，且碘量值不低于800mg/g。要求企业定期更换活性炭，确保有机废气处理设施稳定有效运行，产生的废活性炭属于危险废物，经厂区危废暂存间收集暂存后，委托有资质单位处置; 相符. 10.加强涉VOCs企业废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，宜分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。采用车间整体换风收集的，车间厂房在确保安全的前提下应保持封闭状态，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭，鼓励使用双层门、自动门；涉VOCs环节的生产车间应保持微负压，鼓励安装负压计。; 本项目产生VOCs的环节为涂胶、固化工序，涂胶、固化工序均在全封闭中空车间内进行; 相符. 综上，本项目的建设符合《安阳市2025年夏季空气质量提升工作方案》相关要求。 - 8、与《滑县2025年大气污染防治攻坚行动方案》（滑环委办〔2025〕7号） 本项目与《滑县2025年大气污染防治攻坚行动方案》（滑环委办〔2025〕7号）相符性分析见下表。 表1-8 与《安阳市2025年夏季空气质量提升工作方案》相符性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. 12.深入开展低效失效治理设施排查整治。认真贯彻落实《河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案》，聚焦重点区域、重点行业、重点设备。按照“更新一批、整治一批、提升一批”的原则，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成。2025年9月底前，督促指导143家企业全面完成低效失效治理设施提升改造治理任务，未按时完成的纳入秋冬季生产调控范围; 项目有机废气治理措施为“两级活性炭”吸附；产生的VOCs采用管道收集至有机废气治理措施；项目使用的活性炭为颗粒状，选择柱状活性炭，且碘量值不低于800mg/g。要求企业定期更换活性炭，确保有机废气处理设施稳定有效运行; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《滑县2025年大气污染防治攻坚行动方案》（滑环委办〔2025〕7号）相关要求。 - 9、土地利用规划符合性分析 本项目位于滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100米，根据项目土地证，项目占地属于工业用地。根据《滑县先进制造业开发区国土空间总体规划（2021-2035）-土地使用规划图》，项目占地属于一类工业用地。根据滑县先进制造业开发区管理委员会和滑县先进制造业开发区投资促进局出具的证明，同意本项目入驻。 综上，本项目建设符合滑县先进制造业开发区相关规划要求。 10、与相关饮用水水源地区划的相符性分析 - 10.1滑县县城集中式饮用水水源保护区 - 根据《河南省滑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，对滑县饮用水源地划分保护范围如下： - （1）一级保护区 - 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 - （2）二级保护区 - 二水厂水源地边界及拐点坐标： - 东至：文明路；西至：大宫河；南至：新飞路；北至：振兴路 - 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； - 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； - 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； - 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； - 与本项目的相对位置关系： - 本项目距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区东边界“新飞路”最近距离为4.2km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。 - 10.2乡镇集中式饮用水水源保护区 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护范围为： - ①滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 - ②滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3m、南25m的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 - ③滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10m、北10m的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 - ④滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 - ⑤滑县留固镇地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 - ⑥滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20m至006乡道的区域。 - ⑦滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站东院（1号取水井），水管站西院及外围南30m的区域（2号取水井）。 - ⑧滑县万古镇地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13m、南13m的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 - ⑨滑县高平镇地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30m、西30m、南20m、北40m的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外围400m的区域。 - 本项目不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，因此对滑县乡村集中式饮用水源地影响较小。 - 10.3滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区 - 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划分后一级保护区范围见下表。 - 表1-9 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案 序号; 水源地名称; 一级保护范围（区）定界情况. 1; 枣村乡马庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 留固镇五方村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 3; 半坡店镇西常村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米的区域。. 4; 半坡店镇王林村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 5; 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地; 1号取水井外围30米。. 6; 王庄镇莫洼村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 7; 王庄镇邢村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 8; 小铺乡小武庄村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 焦虎镇桑科营村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 10; 城关镇张固村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 滑县新区董固城村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 12; 上官镇吴村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 13; 留固镇双营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 八里营镇红卫村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 15; 大寨乡冯营水厂地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 16; 八里营镇卫王殿地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 大寨乡小田村地下水型水源地; 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 18; 上官镇孟庄村地下水型水源地; 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 19; 上官镇上官村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 上官镇郭新庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 21; 高平镇子厢村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 白道口镇石佛村地下水型水源地; 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 23; 白道口镇民寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 24; 枣村乡宋林村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇吴河寨村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇西罡村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 29; 慈周寨镇寺头村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 30; 桑村乡高齐丘村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。. 31; 老爷庙乡孔村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。. 32; 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。. 33; 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地; 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。. 34; 万古镇梁村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 35; 牛屯镇张营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇位园村地下水型水源地; 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。. 37; 慈周寨镇慈一村地下水型水源地; 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。. 本项目位于滑县先进制造业开发区，最近的地下水型水源地为项目东南4.3km的城关镇张固村地下水型水源地。本项目不在其集中式饮用水源保护区范围内，对周边集中式饮用水源地影响较小。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 滑县滑鑫玻璃工艺厂成立于2018年，主要加工销售玻璃、雨棚、不锈钢制品等。于2018年购买滑县恒源玻璃有限公司的部分厂房、厂房内生产线及附属设施，购买生产线的生产能力为50万平方米，购买的生产线生产工艺不含中空工艺。 滑县恒源玻璃有限公司于2013年7月编制完成《120万m2/年钢化玻璃加工项目环境影响报告表》，同年9月取得滑县环境保护局（安阳市生态环境局滑县分局）的批复，批复文号为“滑环建报表〔2013〕076号”；2016年9月建成投产，10月取得滑县环境保护局（安阳市生态环境局滑县分局）竣工环境保护验收批复，批复文号为“滑环验〔2016〕29号”。 由于原有50万平方米生产线的部分设备老旧，且根据市场需要，滑县滑鑫玻璃工艺厂拟投资500万元，在原有生产线的基础上对生产设备进行改建，新增中空工艺，并顺带扩大产能，改建完成后，年产量可达55万平方米/年。目前，该项目已在滑县发展和改革委员会备案，项目代码为2503-410526-04-01-500447。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”-“57 玻璃制造304；玻璃制品制造305”-“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外，仅切割、打磨、成型的除外）”，应编制环境影响报告表。受滑县滑鑫玻璃工艺厂委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（节选） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 玻璃制造304；玻璃制品制造305; 平板玻璃制造; 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）; /. 接受委托后，我单位立即组织编制主持人等技术人员进行现场踏勘，根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了分析，提出了环境保护措施，在上述工作的基础上，编制完成了《滑县滑鑫玻璃工艺厂年产5万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表》，现提请生态环境主管部门审批。 - 2、项目工程建设内容 本项目在原有生产车间内进行改建，主要集中在生产车间东区域，办公室、原片储存区、成品存放区、供电、供水等均依托现有工程。主要建设内容见下表。 表2-2 项目工程内容一览表 组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 呈倒“L”型，总占地面积3600m2，分为东西两个区域，西区域主要布置原片存放区、切割区、清洗磨边区；东区域主要布置钢化炉和中空车间，本次改建主要集中在东区域; 位于生产车间东区域. 公用 工程; 供电; 依托厂区原有供电系统; 依托现有. 供水; 依托厂区原有供水系统; 依托现有. 环保工程; 废气; 磨边粉尘; 采用湿式磨边，产生的颗粒物较少; 依托现有. 中空有机废气; 对中空生产线进行二次密闭，有机废气经密闭收集至一台两级活性炭吸附装置，处理达标后经1根15m高排气筒排放; 新建. 废水; 磨边、清洗废水; 依托现有厂区的2座50m3的三级沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排; 依托现有. 噪声; 生产设备运行噪声; 采用先进的低噪声设备，基础减振、厂房隔声等措施; 新建. 风机运行噪声; 采用先进的低噪声设备、隔声、消声等措施; 新建. 固废; 废玻璃、废铝条、废包装材料、废减振垫依托厂区现有的一座20m2的一般工业固废间收集后，定期外售; 依托现有. 废胶桶、废活性炭、废润滑油经厂区的15m2的危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置; 新建. - 3、项目产品方案及规模 本项目产品方案见下表。 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程产能（m2/a）; 本次改建产能（m2/a）; 改建完成后产能（m2/a）; 产品规格; 质量标准. 1; 钢化玻璃; 50; -11.5; 38.5; 300mm×500mm~2000mm×4200mm 或根据客户需求定制; 《钢化玻璃》（GB/T9963-1998）. 2; 中空玻璃; 钢化中空玻璃; /; 11; 11; 《中空玻璃》（GB/T11944-2012）. 3; 非钢化中空玻璃; /; 5.5; 5.5. 合计; 50; 5; 55; /; /. 备注：中空玻璃为双层玻璃，产量按照单层玻璃计（即中空玻璃的实际产量应为上表中1/2的量）. 钢化玻璃：主要为物理钢化玻璃，又称淬火钢化玻璃，是将普通平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度（600℃）时，通过自身的形变消除内部应力，然后将玻璃移出加热炉，再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面，使其迅速且均匀地冷却至室温，即可制得钢化玻璃。这种玻璃处于内部受拉，外部受压的应力状态，一旦局部发生破损，便会发生应力释放，玻璃被破碎成无数小块，这些小的碎片没有尖锐棱角，不易伤人。 钢化玻璃为安全玻璃，高强度、具有良好热稳定性。主要用于窗户、幕墙、各类天棚、阳台和平台走廊的栏板、用于承受行人行走的地面板等。 中空玻璃：是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片，如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框（铝框架或玻璃条等），经胶结、焊接或熔接而制成。 4、主要生产设备 - 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 改建前; 改建工程; 变化情况; 改建后. 规格/型号; 数量 （套/台）; 规格/型号; 数量 （套/台）; 规格/型号; 数量 （套/台）. 1; 玻璃切割机; 4200*2800; 1; 4200*2800; 1; 增加1台; 4200*2800; 2. 2; 玻璃磨边机; 3660*2500; 1; 3660*2500; 1; 增加1台; 3660*2500; 2. 3; 玻璃清洗机; 3660*2500; 1; 3660*2500; 1; 增加1台; 3660*2500; 2. 4; 钢化炉（电加热）; 2850*6000; 1; AU1E60; 1; 更换设备; 2850*6000; 2. 5; 异型机; 非标; 1; /; 0; 数量不变; 非标; 1. 6; 水刀; 非标; 1; /; 0; 数量不变; 非标; 1. 7; 打孔机; 非标; 1; /; 0; 数量不变; 非标; 1. 8; 中空生产线; /; 0; 2520/2750; 1; 增加1台; 2520/2750; 1. 9; 丁基胶涂布机; /; 0; /; 1; 增加1台; /; 1. 10; 全自动铝条折弯机; /; 0; PB-PE; 1; 增加1台; PB-PE; 1. 11; 分子筛自动灌装机; /; 0; DF-R; 1; 增加1台; DF-R; 1. 12; 自动封胶机; /; 0; 2750; 1; 增加1台; 2750; 1. 13; 手动打胶机; /; 0; 气动型; 1; 增加1台; 气动型; 1. 14; 螺杆空压机; /; 0; /; /; 数量不变; /; 2. - 产能相符性分析： - 钢化炉：本次更换的钢化炉单次加工玻璃面积为5~19mm厚的玻璃为17.1m2（2850mm×6000mm），平均产能为15炉/小时，本项目日工作时间为8h，年工作时间为300天，钢化炉每天生产时间为8h，则每天钢化玻璃面积为2052m2，年产量为61.56万m2。 - 本项目生产钢化玻璃38.5万m2/a，钢化中空玻璃11万m2/a（以单层玻璃面积计），因此，项目生产过程中需钢化玻璃面积为49.5万m2/a。 - 综上，本项目钢化炉总产能为61.56万m2/a，项目需钢化玻璃面积为49.5万m2/a，因此，更换的钢化炉可满足本项目生产需要。 - 5、主要原辅材料消耗 5.1生产过程原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗量见下表。 表2-5 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 现有工程消耗量; 改建工程消耗量; 改建完成后全厂全年消耗量; 改建前后增减量; 形态; 存放 位置. 1; 玻璃原片; 50.5万m2/a; 5.5万m2/a; 56万m2/a; +5.5万m2/a; 固体; 原料库. 2; 丁基胶; 0; 1.8t/a; 1.8t/a; +1.8t/a; 液体; 原料库. 3; 硅酮胶; 0; 26t/a; 26t/a; +26t/a; 液体; 原料库. 4; 中空玻璃分子筛; 0; 0.04t/a; 0.4t/a; +0.4t/a; 固体; 原料库. 5; 铝条; 0; 7t/a; 7t/a; +7t/a; 固体; 原料库. （2）原辅材料理化性质 本项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-6 本项目原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅材料名称; 理化性质. 1; 玻璃原片; 是一种非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，加入少量的辅助原料制成的，主要成分为二氧化硅和其他氧化物. 2; 丁基胶; 又称丁基橡胶，是一种由异丁烯和少量异戊二烯共聚而成的合成橡胶，具有优异的物理和化学性质。分子式为C4H8，分子量为56.10630，密度为0.91g/cm3，玻璃化温度约为-67℃~-69℃。 丁基胶具有良好的弹性、低透气性和优异的抗老化性能，能在低温环境下保持弹性，其黏度和密度相对较高，且具有较强的耐磨性和抗撕裂性能，不溶于与乙醇和丙酮，具有良好的耐动植物油性、耐氧和臭氧性、耐酸碱性、耐寒性和电绝缘性. 3; 硅酮胶; 是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体材料，主要分为脱醋酸型、脱醇型、脱氨型、脱丙型。硅酮胶通常被用于玻璃粘接和密封，具有粘接力强、拉伸度度大、耐候性、抗振性、抗臭气和适应冷热变化大等特点. 4; 中空玻璃分子筛; 是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒，主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥。中空玻璃分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在较低温度下仍能保持光洁透明，同时能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差的巨大变化所承受的强大内外压力差，延长中空玻璃使用寿命. 6、项目资源能源消耗 电：本项目用电主要由滑县先进制造业开发区供电电网供给，用量约10万kW∙h。 水：本项目用水主要由滑县先进制造业开发区供水管网供给，用量约为98.89m3/a。 本项目不新增员工，运营期用水主要是磨边、清洗用水，其中磨边、清洗废水经一座50m3的三级沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排。 - 本项目磨边采用湿法磨边，磨边完成后需要对玻璃表面残留的残渣清洗掉。根据河南省地方标准-《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2020）中钢化玻璃用水定额为175m3/104m2，本项目新增玻璃量为5.5万m2，经计算，本项目磨边、清洗用水量为962.5m3/a（3.21m3/d），损耗量约为用水量的10%，则需要补充新鲜水量为96.25m3/a（0.32m3/d），磨边、清洗废水产生量为866.25m3/a（2.89m3/d），经厂区现有的2座54m3的三级沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。 - 本项目水平衡图如下。 新鲜水 磨边、清洗 三级沉淀池 0.32 0.32 2.89 2.89 图2-1：项目水平衡图 （单位：m3/d） - 7、劳动定员及工作制度 - 本项目不新增劳动定员，在原有员工中进行调配。 - 单班制，每班8h，年工作天数300天。 - 8、平面布置合理性分析 本项目位于安阳市滑县新区古城路与珠江路交叉口向南100米，大门位于厂区西侧，办公楼位于生产车间西侧，生产车间呈倒“L型”，分为东西两个区域，其中原料存放区、玻璃切割、磨边、水洗工序均位于西区域内；钢化、中空工序位于东区域内；成品存放区位于生产车间南侧。 厂区内车间布设考虑工艺的流畅性、空间利用的合理性，以及原辅料运输等方面，从环境影响评价角度来说，厂区内布局合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产污环节 | - 施工期 本项目建设性质为改建，在原有车间内对部分设备进行更新，并增加中空工序，施工期仅为设备的安装，不涉及土建工程，因此，本次评价不再进行施工期影响分析。 - 运营期 - 生产工艺流程及产污环节 - 本项目产品为钢化玻璃和中空玻璃（含钢化中空玻璃和非钢化中空玻璃），主要生产工艺如下。 废气、废水、噪声、固废 成品 玻璃原片 切割 磨边 玻璃清洗 钢化 噪声、固废 噪声、固废 废水 检验 废玻璃 （1）钢化玻璃 图2-2：钢化玻璃生产工艺及产污环节图 - 工艺流程简述： - ①切割：根据产品要求，利用电脑切割机把玻璃原片切割成需要的尺寸，以满足不同客户的需求。玻璃是一种典型的脆性材料，玻璃切割并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片。 - ②磨边：将切割后的玻璃原片放在玻璃磨边机上，对锋利的边角进行打磨平滑。项目磨边采用水磨法，即在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，磨边过程磨边部位完全浸没在水中操作，确保磨边过程产生的粉尘大部分被水吸收，不会释放到空气中。产生磨边废水经管道进入沉淀池，收集沉淀后循环使用。 - ③清洗：在加热前，需清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，在清洗水中不需加洗涤剂。清洗废水经管道进入沉淀池，沉淀后上层清液循环利用，清洗后的玻璃经风机吹干。 - ④钢化：将清洗后的玻璃送入钢化炉进行软化处理，将玻璃预加热到软化点，在玻璃表面急速冷却，使压缩应力分布在玻璃表面，而张引应力则在中心层。因为有强大相等的压缩应力，使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消，从而增加玻璃的安全度。项目采用物理钢化处理工艺对玻璃进行物理钢化处理，项目采用电热钢化法，所谓电热钢化法就是将玻璃加热至接近玻璃的软化温（650～700℃），然后以空气使其冷却，以增加玻璃的机械强度和热稳定性的生产方法。钢化处理是将玻璃钢化加热到软化温度之后进行匀速的快速冷却，从而使玻璃表面获得压应力的玻璃。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部绊续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大的增强。钢化炉包括装/卸片段、加热段、平钢化冷却段、风机系统、控制系统和报警系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动牦道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，采用电能加热在加热过程中，玻璃在加热炉中前后摆动，使玻璃匀速加热，加热到玻璃软化点，加热完成后，风栅段和加热段同步运动，将玻璃送入风栅段进行冷却过程；在冷却过程中，玻璃在H道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃喷吹空气，保证玻璃冷却均匀；然后将玻璃由变频器驱动电机带动鞑道高速运转将玻璃运往下片台，然后人工卸片，在玻璃钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生玻璃渣。在钢化工序中采用电加热，不设锅炉，所以无燃烧废气产生，经加热钢化处理的玻璃在同一钢化机组尾部通过引风机抽风实行快速风冷，其排放的仅为热空气，通过专用排放口外排。即生产钢化玻璃时，鼓风机对已完成钢化的玻璃进行强制鼓风冷却降温，鼓风机位于水平轮道式玻璃钢化机组内部，对钢化玻璃进行冷却是周围产生一定量热气流，成分仅为热空气，无毒无害，通过水平辗道式玻璃钢化机组两侧的孔隙无组织自然排放，不会对环境造成污染。 - ⑤检验：冷却后的玻璃即为钢化玻璃，人工检验钢化玻璃无裂痕及破碎后合格品入库待售。 丁基胶 成品 切割清洗后的玻璃/钢化玻璃 折弯切割 噪声 灌装 有机废气 铝条 颗粒物、噪声、固废 涂胶 合片压片 分子筛干燥剂 封胶固化 有机废气 硅酮胶 检验 废玻璃 中空工序 中空玻璃 图2-3：中空玻璃生产工艺及产污环节图 - 工艺流程简述： - 本项目生产的中空玻璃有两种，一种是钢化中空玻璃，一种是非钢化中空玻璃，两者除了原料不同，其余的生产工艺均一致。 - 中空过程如下： - 折弯切割：将铝条折弯成型后由全自动铝条折弯机自动切割。 - 灌干燥剂：向切割后的铝条内灌装分子筛干燥剂以除框内湿气，同时保证中空玻璃密封的空气干燥。 - 涂胶：灌装分子筛干燥剂的铝条框经丁基胶涂布机涂布丁基胶后由铝条框移送机送到中空玻璃生产线上进行合片。 - 合片、压片：中空玻璃的合片过程是在两块钢化玻璃（或切割、清洗后的玻璃原片）之间放入涂布丁基胶的铝条框，平压压后两块玻璃即粘合在一起。 - 封胶、固化：采用自动封胶机对玻璃边缘涂布硅硐玻璃胶进行打胶、密封，硅硐玻璃胶在室温下自然风干固化后形成中空玻璃。 - 检验：将人工检验后产品入库待售。 - 2、产污环节 - 本项目运营期产污环节见下表。 表2-7 运营期主要污染工序及污染因子情况表 类别; 污染工序; 污染因子. 废气; 磨边工序; 颗粒物. 中空过程; 铝条折弯切割; 颗粒物. 涂胶、封胶固化; 有机废气. 危废暂存间; 非甲烷总烃. 废水; 磨边、清洗; COD、SS. 噪声; 生产设备运行; 连续等效A声级. 固废; 玻璃切割; 废玻璃. 铝条折弯切割; 废铝条. 检验; 废玻璃. 原辅材料使用、产品包装; 包装材料、废胶桶. 废水沉淀; 玻璃渣. 有机废气治理; 废活性炭. 设备维护、保养; 废润滑油. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 滑县滑鑫玻璃工艺厂成立于2018年，主要加工销售玻璃、雨棚、不锈钢制品等。于2018年购买滑县恒源玻璃有限公司的部分厂房、厂房内生产线及附属设施，购买生产线的生产能力为50万平方米，购买的生产线生产工艺不含中空。 滑县恒源玻璃有限公司于2013年7月编制完成《120万m2/年钢化玻璃加工项目环境影响报告表》，同年9月取得滑县环境保护局（安阳市生态环境局滑县分局）的批复，批复文号为“滑环建报表〔2013〕076号”；2016年9月建成投产，10月取得滑县环境保护局（安阳市生态环境局滑县分局）的竣工环境保护验收批复，批复文号为“滑环验〔2016〕29号”。 2、现有工程概况 （1）现有工程产品方案 - 本项目现有工程产品方案见下表。 表2-8 现有工程产品方案 序号; 产品名称; 年产量（万m2/a）. 1; 钢化玻璃; 50. （2）现有工程污染防治措施 - 本项目现有工程污染防治措施见下表。 表2-9 现有工程主要污染工序及污染因子情况表 - 污染物; - 产污位置; - 治理措施. 废水; 磨边工序; 全部循环使用，定期补损，不外排. 玻璃清洗; 循环使用，不外排. 生活污水; 经化粪池处理后外排市政管网. 噪声; 设备噪声; 加装减振垫、厂房隔声、距离衰减. - 固体废物; - 下脚料; - 集中收集后，定期外售. - 生活垃圾; - 收集后送往就近垃圾中转站，交环卫部门统一处理. 3、现有工程污染物达标情况分析 - 3.1废气 - 现有工程产生废气的工序主要是磨边工序，磨边工序采用湿式作业，因此，磨边过程中无粉尘产生。 - 3.2废水 - 现有工程产生废水的工序主要是磨边、清洗废水和生活污水，其中磨边、清洗废水均循环使用，不外排；生活污水进化粪池预处理后，外排至市政管网。 - 3.3噪声 - 由于项目与滑县恒源玻璃有限公司共用一个厂区，例行监测两个公司可共用，由于厂区北侧、东侧和南侧均与其他公司共用厂界，因此仅对厂区西厂界进行监测。 - 根据滑县恒源玻璃有限公司委托资质单位于2025年2月18日对厂界噪声进行监测，监测结果见下表。 表2-10 噪声检测结果 采样日期; 监测点位; 检测结果（Leq）. 昼间; 单位. 2025.2.18; 西厂界; 50; dB（A）. 备注：东厂界、南厂界和北厂界不具备检测条件. - 由上表可知，项目噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A））要求。 - 3.4固体废物 - 现有工程固体废物主要是玻璃下脚料和生活垃圾，玻璃下脚料外售至玻璃生产企业，生活垃圾在厂区内集中收集后，送往就近垃圾中转站，交环卫部门统一处理。 - 3.5现有工程污染物排放情况 - 现有工程污染物实际排放量见下表。 表2-11 现有工程污染物实际排放量一览表 污染因素; 污染物; 现有工程污染物排放量（t/a）. 废水; 生活污水; COD; 0.012. 氨氮; 0.0006. 固废; 废玻璃; 30. - 4、现有工程存在的环保问题及整改措施 - 现场勘察时，现有工程不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。本次评价引用安阳市生态环境局发布的《2023年滑县生态环境质量状况公报》中数据，具体见下表。 表3-1 2023年滑县环境空气质量情况表 （单位：µg/m3，CO：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 3; 38; 365; 100; 13; 一级; 27; 二级. NO2; 4; 69; 356; 100; 28; 一级; 64; 二级. PM2.5; 7; 228; 341; 85.34; 48＊; 超二级; 132; 超二级. PM10; 12; 286; 320; 89.06; 82＊; 超二级; 186; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 1.8; 356; 100; --; --; 1.4; 一级. 臭氧; 16; 236; 356; 83.7; --; --; 173; 超二级. 备注; 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、O3超出二级标准限值，项目区域为不达标区。超标原因主要为：①由于汽车等交通源的增加导致区域污染物排放量增加；②由于冬季供暖锅炉的启动、区域企业污染物的排放，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差造成的；③天气干燥，尘土较多，故存在超标现象，属于区域性污染问题。 目前，滑县各政府部门正在贯彻落实《滑县生态环境保护委员会关于印发<滑县2024-2025年环境空气质量改善攻坚行动方案>（滑环委〔2024〕4号）等文件，随着强力推进结构减排、强力推进工业深度治理工程减排、强化挥发性有机物治理减排、强化移动源污染防治减排等主要任务的推进实施，将不断改善区域环境空气质量。 2、地表水环境质量状况 本项目最近的地表水体为项目西侧5.4km处的大功河，大功河最终汇入金堤河。根据水环境功能区划分，金堤河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次地表水环境质量现状评价引用《2023年滑县生态环境状况公报》中数据，金堤河大韩桥自动站（岳辛庄）断面各评价因子监测浓度及评价结果详见下表。 表3-2 2023年大韩桥自动站（岳辛庄）监测浓度及评价结果 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷; 总氮. 年均值; 7.91; 7.03; 3.37; 2.71; 0.378; 0.0125; 0.0003; 0.00002; 0.00052; 14.2; 0.127; 3.70. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 污染物; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 电导率; 水温. 年均值; 0.0015; 0.0012; 0.568; 0.0003; 0.0022; 0.00007; 0.002; 0.002; 0.045; 0.005; 101.6; 17.5. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; --; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 大韩桥自动站符合Ⅳ类水质标准。主要污染物：高锰酸盐指数. 根据上表可知，项目所在区域地表水不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，为不达标区。不达标因子为高锰酸盐指数，分析超标原因为：沿途居民生活废水及部分工业废水，不经处理，直接排放，导致所在区域地表水超标。 3、声环境质量状况 本项目位于滑县先进制造业开发区，项目周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，不再对本项目声环境质量进行现状监测。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，地表植物主要为当地农作物，区域内无珍稀动植物存在，生态环境现状较好。周边500m范围内无划定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区，本项目建成后对周边生态环境影响较小。 5、地下水和土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），建设项目不存在地下水、土壤污染途径的，原则上不开展环境质量现状调查。本项目不存在地下水和土壤污染途径，因此本次评价不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标 类别; 名称; 保护对象; 保护目标; 环境功能区; 相对方位; 相对距离. 环境 空气; 北董固村; 村庄; 居民; 二类; 南侧; 163m. 英才中学; 学校; 在校师生; 二类; 西侧; 458m. 地表水; 大功河; 地表水体; 地表水; Ⅲ类; 西侧; 5400m. 声环境; 项目周边50m范围内无声环境敏感目标. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 项目周边500m范围内无划定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气 本项目大气污染物排放执行标准如下表所示。 产污环节; 污染因子; 排放限值; 标准名称及级（类）别. 有组织. 中空（涂胶、封胶固化）; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1. 80mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 60mg/m3; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）-玻璃后加工引领性指标. 无组织. 中空（涂胶、封胶固化）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值5mg/m3，监控点处任意1次浓度值15mg/m3（在厂房外设置监控点）; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B. 边界≤2.0mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 监控点处1h平均浓度值10mg/m3，监控点处任意1次浓度值30mg/m3（在厂房外设置监控点）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 磨边 中空（铝条折弯切割）; 颗粒物; 监控点处1h平均浓度值3mg/m3（在厂房外设置监控点）; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B. - 废水 本项目切割、清洗废水经三级沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。 3、噪声 本项目噪声执行标准见下表。 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固废 本项目运营期一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标： - （1）废水总量控制指标： - 本项目生产废水均不外排，因此，无需申请废水总量控制指标。 - （2）废气总量控制指标 - 本项目运营期废气主要是颗粒物和非甲烷总烃，粉尘主要是磨边工序产生，采用湿式磨边工序，粉尘以无组织形式排放；非甲烷总烃主要是中空工序产生，对中空生产线进行二次密闭，有机废气经密闭收集至有机废气处理设施（两级活性炭吸附）处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 - 经计算，本项目颗粒物无组织排放量为0.05t/a；非甲烷总烃有组织排放量为0.024t/a，无组织排放量为0.03t/a，合计排放量为0.054t/a（含无组织）。 - 由于该区域内PM2.5、PM10和臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，因此，本项目废气总量需进行倍量替代，则粉尘替代量为0.1t/a，非甲烷总烃替代量为0.108t/a。 - （3）替代方案 - 本项目申请总量为颗粒物和非甲烷总烃，从区域削减总量中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境和保护措施 | 本项目建设性质为改建，在原有车间内对部分设备进行更新，并增加中空工序，施工期仅为设备的安装，不涉及土建工程，因此，本次评价不再进行施工期影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1废气产生情况 本项目废气产排情况见下表。 表4-1 项目运营期废气污染物产排情况表 产污环节; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放标准mg/m3; 排放时间h; 排放形式; 有组织排放口名称; 有组织排放口编号; 排放口类型. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 污染治理设施名称; 风机风量m3/h; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 磨边; 颗粒物; /; 0.18; 0.44; 全封闭车间、湿式磨边; /; /; 89.6; 是; /; 0.021; 0.05; 3.0; 2400; 无组织; /; /; /. 中空; 非甲烷总烃; 50; 0.1; 0.24; 两级活性炭吸附; 2000; 90; 90; 是; 5; 0.01; 0.024; 60; 2400; 有组织; 有机废气排气筒; DA001; 一般. /; 0.01; 0.03; /; /; /; /; 是; /; 0.01; 0.03; 2.0; 2400; 无组织; /; /; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期产生的废气主要是玻璃磨边工序产生的颗粒物、中空工序产生颗粒物和有机废气和危废间产生的少量有机废气。 - 磨边工序产生的颗粒物 - 本项目磨边工序会产生一定量的细小颗粒物，主要成分为玻璃。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》未对玻璃磨边工序颗粒物产生量给出系数。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，玻璃湿法磨边工艺产尘系数为0.008kg/m2。本次改建新增玻璃原片量为5.5万m2，则玻璃磨边粉尘产生量为0.44t/a，产生速率为0.18kg/h。 - 参考《固体物料存放颗粒物产排污核算系数手册》，洒水对颗粒物的去除效率为74%，围挡对颗粒物的去除效率为60%。本项目磨边工序位于密闭生产车间内，采用湿式磨边，对颗粒物的去除效率为89.6%，则磨边粉尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h。 - 中空工序产生的颗粒物 - 本项目中空工序产生的颗粒物主要是铝条折弯切割工序产生的颗粒物，由于铝条切割工序产生的颗粒物为大颗粒物且比重较大，自然沉降至车间内，因此，本次不再对铝条折弯切割工序产生的颗粒物进行分析。 - 中空工序产生的有机废气 - 本项目中空工序产生的有机废气主要是丁基胶涂胶、硅酮胶封胶固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）。 - 根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）规定要求；第二道密封胶应符合《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）的规定。由《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）、《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）等规范可知，丁基密封胶热失重≤0.75%，硅酮类密封胶热失重≤6%。 - 热失重就是通过对物质加热，使物质逐渐挥发、分解，测量其随温度升高重量的变化，根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）热失重实验方法可知：实验数据是将丁基密封胶样本压制为厚度2.0±0.2mm的薄片，置于130℃鼓风机干燥机内50h得来，根据《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776-2005）热老化实验可知：实验数据是大小为130×40×6.5mm的硅酮密封胶样本至于90℃鼓风机干燥机内21h得来。 - 本项目丁基密封胶使用时仅需加热至胶体融化即可，涂抹后直接进行二次密封，不会如文中进行热失重测试一般，且合片后直接进行二次密封故挥发量有限，硅酮密封胶使用时无需加热待涂抹表层自然固化即可，工作温度不超过40℃，生产时挥发量有限，故本项目丁基胶选取0.3%计算挥发性有机废气的产生量，硅酮胶选取1%计算挥发性有机废气的产生量（通过查询《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》，未查询到与项目胶片加热加压工序相适应的产污系数）。本项目丁基胶用量为1.8t/a，硅酮胶用量为26t/a，则项目有机废气VOCs产生量为0.27t/a，年工作2400h（年工作300天，日工作时间8小时），产生速率为0.11kg/h。 - 环评要求对中空生产线进行二次密闭，生产过程中涂胶、封胶、固化工序均在密闭间内进行，产生的有机废气经密闭收集（收集效率≥90%）至一台有机废气处理设施（两级活性炭吸附装置，吸附效率≥90%，风机风量为2000m3/h），则有组织有机废气排放量为0.024t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度为5mg/m3。未收集到的有机废气以无组织排放，排放量为0.03t/a，排放速率为0.01kg/h。 - 危废间有机废气 - 本项目废胶桶、废气治理产生的废活性炭暂存在危废暂存间，暂存过程中可能有少量有机废气挥发，由于该废气产生量较小且不可计算，本次仅做定性分析。 - 评价要求危废暂存间废气用集气管收集后与生产过程有机废气产生工序共用1套有机废气处理设施（两级活性炭吸附装置）废气治理设施。 本项目运营期有组织废气产排情况一览表见下表。 表4-2 项目运营期有组织废气产排情况一览表 生产工序; 污染物; 产生量 t/a; 产生速 率kg/h; 集气措施及其效率; 污染防治措施及效率; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度 mg/m3. 中空; 非甲烷总烃; 0.24; 0.1; 密闭收集，集气效率90%; 两级活性炭吸附，处理效率90%; 0.024; 0.01; 5. 表4-3 项目运营期无组织废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 污染防治措施; 处理效率%; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 磨边; 颗粒物; 0.44; 0.18; 密闭车间、湿式磨边; 89.6; 0.05; 0.021. 中空; 非甲烷总烃; 0.03; 0.01; /; 0; 0.03; 0.01. 根据上表，本项目非甲烷总烃有组织排放标准满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值（非甲烷总烃≤80mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（非甲烷总烃≤80mg/m3），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）-玻璃后加工引领性指标（非甲烷总烃≤60mg/m3）；非甲烷总烃无组织排放标准满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B排放限值（在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值5mg/m3，监控点处任意1次浓度值15mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（厂界非甲烷总烃≤2mg/m3）；颗粒物无组织排放标准满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B排放限值（在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值3mg/m3）。 本项目废气排放口基本情况。 表4-4 本项目废气排气筒基本情况一览表 编号; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标; 排放标准. DA001; 15; 0.2; 20; 一般排放口; 114.55394048; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）-玻璃后加工引领性指标. 35.524434267. 1.2废气处理措施工艺技术可行性分析 - （1）废气处理措施原理分析 - 本项目运营期采取的废气治理措施为：①磨边采用湿式磨边，产生的颗粒物以无组织排放；②中空工序产生的非甲烷总烃经密闭间收集至一台有机废气处理设施（两级活性炭吸附装置）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 - ①湿式磨边 - 本项目磨边工序主要是使用磨边机对玻璃的边界进行打磨，打磨过程中会产生少量的粉尘，采用湿式磨边，即边磨边边冲洗，在此过程中磨边产生的颗粒物随着水流带走，仅有极少量的粉尘逸散至环境内，可忽略不计。 - ②两级活性炭吸附 - 活性炭工作原理：活性炭是一种多孔性的含碳物质，具有较大的比表面积，含非甲烷总烃的废水经过活性炭时，废气中的非甲烷总烃附着在活性炭的孔隙内，从而达到净化空气的效果。 - 经查阅《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类），两级活性炭不属于《国家污染防治技术指导目录）》（2024年，限制类和淘汰类）淘汰类和限制类技术。 - 经查阅河南省生态环境厅《关于印发河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案的通知》，本项目与其对比情况见下表。 表4-5 与河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案的通知相符性分析 排查行业; 排查重点范围; 治理要点; 本项目情况; 相符性. 低效失效VOCs治理设施; 单一低温等离子、光氧化、光催化、水喷淋吸收及上述技术的组合工艺; 更新升级低效VOCs治理工艺。依法依规淘汰不达标设备，推动单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收及上述技术的组合工艺（除异味治理外）加快淘汰更新; 本项目VOCs治理采用“两级活性炭”处理; 不在方案治理范围内. - 由上表可知，本项目VOCs采用“两级活性炭吸附”措施不属于《河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案》中列明需要治理的措施。 根据《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》及《安阳市生态环境局滑县分局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》文件相关要求，VOCs废气采用两级活性炭吸附或催化燃烧处理，本项目采用两级活性炭吸附，满足上述文件要求。 - 有上述可知，本项目非甲烷总烃采用两级活性炭吸附措施可行。 1.3非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率及废气治理措施失效（处理效率为0的情况），造成废气污染物未经净化直接排放的状况，其排放情况如下表所示。 表4-6 非正常工况排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常 原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（kg/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 两级活性炭吸附装置异常，处理效率为0; 50; 0.1; 1次/a 1h/次; 0.1; 60; /; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001非甲烷总烃也能达标排放。为防止项目废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检测、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全环保管理机构，对环保管理人员的技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④定期更换活性炭，并做好相关台账记录。 1.4监测计划 根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期环境监测计划见下表。 表4-7 本项目废气监测要求 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 1.5废气影响分析结论 本项目区域内2023年环境空气质量因子中PM2.5、PM10和臭氧浓度不达标，随着一系列大气污染治理措施的实施，区域空气质量已逐步改善，项目周边500m范围内无环境空气敏感目标。 本项目生产过程中废气排放达标情况一览表见下表。 表4-8 本项目有组织废气排放达标情况一览表 产污 环节; 污染物; 防治措施; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度 mg/m3; 标准号; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 是否达标. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 密闭间+两级活性炭吸附+15m高排气筒; 0.024; 0.01; 5; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1; /; 80; 是. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; /; 80; 是. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）-玻璃后加工引领性指标; /; 60; 是. 由上表可知，本项目运营期产生的废气均达标排放。 2、水环境影响和保护措施 2.1废水产排情况 本项目不新增劳动定员，故运营期产生的废水主要是湿式磨边、清洗废水。 表4-9 本项目运营期废水产排情况一览表 产污环节; 用水量（m3/a）; 蒸发或进入产品量（m3/a）; 排放量（m3/a）; 回用量 （m3/a）; 排放去向. 磨边、清洗; 96.25; 96.25; 0; 866.25; 经现有2座三级沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排. 2.2项目废水处理措施可行性分析 - 本项目磨边采用湿式磨边，清洗主要是对玻璃表面的灰层进行冲洗，湿式磨边和清洗产生的废水中主要污染物为SS，湿式磨边和清洗对水的水质要求不高，根据项目水平衡分析，本项目磨边、清洗废水合计循环水量为2.89m3/d。 - 根据现有工程环境影响报告表，现有工程清洗、磨边废水产生总量为26.51m3/d。本项目与现有工程合计废水排放量为29.4m3/d。依托项目现有2座54m3（合计容积为108m3）的三级沉淀池收集沉淀后，循环使用，措施可行。 - 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源 本项目运营期主要噪声源主要是生产设备运行噪声和废气处理措施风机运行噪声，两级活性炭吸附装置位于生产车间内，因此，本项目不涉及室外声源。本项目噪声源见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 玻璃切割机; 4200*2800; 80; 先进的低噪声设备，厂房隔声，距离衰减; 18.2; 19; 1.2; 15.8; 6.7; 9.3; 7.7; 62.3; 62.4; 62.3; 62.3; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 36.3; 36.4; 46.3; 36.3; 1. 2; 玻璃磨边机; 3660*2500; 80; 23.3; 18.8; 1.2; 10.7; 6.4; 14.4; 8.1; 62.3; 62.4; 62.3; 62.3; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 36.3; 36.4; 46.3; 36.3; 1. 3; 玻璃清洗机; 3660*2500; 75; 20.4; 23.9; 1.2; 13.6; 11.6; 12.4; 2.9; 57.3; 57.3; 57.3; 57.9; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 31.3; 31.3; 41.3; 31.9; 1. 4; 钢化炉; AU1E60; 70; 20.6; 21; 1.2; 13.4; 8.7; 11.8; 5.8; 57.3; 57.3; 57.3; 57.4; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 31.3; 31.3; 41.3; 31.4; 1. 5; 中空生产线; 2520/2750; 75; 20.6; 16.6; -1.5; 13.4; 4.3; 12.0; 10.2; 62.3; 62.6; 62.3; 62.3; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 36.3; 36.6; 46.3; 36.3; 1. 6; 丁基胶涂布机; /; 85; 26.2; 23.9; 1.2; 7.8; 11.5; 17.9; 3.1; 67.3; 67.3; 67.3; 67.9; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 41.3; 41.3; 51.3; 41.9; 1. 7; 全自动铝条折弯机; PB-PE; 85; 43.4; 20.5; 0.8; 20.8; 7.9; 9.9; 5.7; 66.8; 66.9; 66.9; 67.0; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 40.8; 40.9; 50.9; 41.0; 1. 8; 分子筛自动灌装机; DF-R; 70; 46.6; 22.7; 1.2; 17.7; 10.1; 13.5; 3.5; 61.8; 61.9; 61.8; 62.3; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 35.8; 35.9; 45.8; 36.3; 1. 9; 自动封胶机; 2750; 75; 43.4; 22.9; 1.2; 20.9; 10.3; 10.6; 3.3; 61.8; 61.9; 61.9; 62.4; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 35.8; 35.9; 45.9; 36.4; 1. 10; 两级活性炭吸附装置风机; /; 95; 先进的低噪声设备，隔声、消声; 28.6; 25.6; 0.5; 5.4; 13.2; 20.7; 1.5; 77.5; 77.3; 77.2; 79.5; 昼间; 26.0; 26.0; 16.0; 26.0; 51.5; 51.3; 61.2; 53.5; 1. 注：表中坐标以厂界中心（114.553838,35.524385）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： （1）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw-点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q－指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R－房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi－围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （2）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （3）工业企业噪声贡献值计算 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （ ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）（ 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 （4）噪声预测点位 预测四周厂界噪声，并给出厂界噪声最大值的位置。 3.3预测结果及评价 本次评价噪声预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 65.2; 23.3; 1.2; 昼间; 41.5; 65; 达标. 南侧; 5.2; -44.3; 1.2; 昼间; 20.6; 65; 达标. 西侧; -65.2; 24.7; 1.2; 昼间; 36.8; 65; 达标. 北侧; 27.8; 44.3; 1.2; 昼间; 40.8; 65; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（114.553838,35.524385）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目运行期噪声对周边影响较小。 为进一步减少项目噪声对周边环境敏感点的影响，评价要求建设单位采取以下措施： ①厂区内生产设备尽量选择低噪声设备； ②对生产设备采用橡胶类减振垫进行基础减振，橡胶类减振垫每半年更换一次，保证减振效果； ③加强日常管理，定期检修，使设备噪声维持在正常水平。 综上，经采取上述措施，项目运营期各设备噪声对周围环境的影响可接受。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表4-12 本项目噪声监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界（昼间）; 连续等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目不新增劳动定员，运营期无生活垃圾产生。运营期固废主要有玻璃切割过程、成品检验、包装过程中产生的废玻璃、铝条折弯切割过程中产生的废铝条、原辅材料及产品包装过程中产生的废包装材料和废胶桶、有机废气治理过程中产生的废活性炭和设备维护、保养过程中产生的废润滑油、噪声治理过程中产生的废减振垫。 4.1固体废物产生量 - 废玻璃 本项目切割工序、成品检验和包装过程中均会产生一定量的废玻璃，其中切割工序废玻璃产生量约为玻璃原片量的0.5%，本次改建新增玻璃原片5.5万m2/a，产生废玻璃量为275m2/a，玻璃原片重约10.5kg/m2，经计算废玻璃产生量为2.89t/a；成品检验和包装过程中废玻璃产生量为为0.03kg/m2产品，本项目年新增钢化玻璃5万平方米，因此，本项目不合格品产生量为1.5t/a。 本项目产生废玻璃量为4.39t/a，依托厂区现有的一座一般工业固废间收集后，外售至玻璃生产企业。 - 废铝条 - 本项目生产过程中会产生少量废铝条，根据建设单位提供资料，本项目废铝条的产生量为0.03t/t原料，项目铝条年用量为7t/a，因此，本项目废铝条产生量约为0.21t/a，经厂区一般工业固废间收集后，定期外售。 （3）废包装材料 - 本项目原辅材料使用和成品包装过程中会产生废包装材料，主要为包装玻璃、铝条的废纸箱，根据建设单位提供资料，本项目玻璃包装产生量的废包装材料为0.05kg/m2原料，铝条包装产生量的废包装材料为3kg/t原料，项目玻璃年用量为5.5万m2/a，铝条年用量为7t/a，因此，本项目产生量的废包装材料量为2.771t/a，属于一般工业固废，依托厂区现有的一座一般工业固废间收集后，定期外售给废品回收站。 - （4）废胶桶 - 本项目产生的废胶桶主要是丁基胶和硅酮胶使用过程中产生的废胶桶，产生量约为0.5t/a，经厂区危险废物暂存间收集暂存后，委托有资质单位进行处置。 - （5）废活性炭 - 本项目有机废气治理过程中会产生一定量的废活性炭，根据《安阳市生态环境局滑县分局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整理的通知》，本项目使用的活性炭为颗粒状活性炭，活性炭充填量与每小时处理废气量体积比为1：7000。经计算，本项目单次活性炭填充量为0.56t，年更换次数为3次，则产生活性炭量为1.68t/a，经厂区危险废物暂存间收集暂存后，委托有资质单位进行处置。 - （6）废润滑油 - 本项目机械设备需定期进行维护、保养，维护、保养过程中会产生一定量的废润滑油，产生量约为0.03t/a，经厂区危险废物暂存间收集暂存后，委托有资质单位进行处置。 - （7）废减振垫 本项目设备采用减振垫进行基础减振，会产生一定量的废减振垫，产生量约为0.1t/a，废减振垫不沾染机油等油类，属于一般工业固废，经一般工业固废暂存间暂存后，定期外售。 本项目危险废物产生位置、种类、产生量和采取的处置措施见下表。 - 表4-13 一般工业固体废物产生情况一览表 产生环节; 固体废物名称; 属性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置措施. 玻璃切割、成品检验、包装; 废玻璃; 一般固废; 4.39; 一般工业固废间; 外售至玻璃生产企业. 铝条折弯切割; 废铝条; 一般固废; 0.21; 定期外售. 原辅材料使用、产品包装; 废包装材料; 一般固废; 2.771; 定期外售. 噪声治理; 废减振垫; 一般固废; 0.1; 定期外售. - 表4-14 项目危险废物汇总情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生 环节; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废胶桶; HW 49; 900-041-49; 0.5t/a; 原辅材料使用; 固态; 丁基胶、硅酮胶; 280d; T/In; 危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置. 2; 废活性炭; HW 49; 900-039-49; 1.68t/a; 废气治理; 固态; 挥发性有机物; 280d; T. 3; 废润滑油; HW 08; 900-217-08; 0.03t/a; 设备维护、检修; 液态; 烃类物质; 280d; T，I. 厂区内设置1座15m2有负压系统的危废暂存间，环评建议收集的有机废气（以VOCs计）经管道收集后排入有机废气处理装置（两级活性炭吸附）进行处理，经15m高排气筒（DA001）排放。 - 表4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 滑县滑鑫玻璃工艺厂危险废物暂存间; 废胶桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 中空生产线南侧; 15m2; 袋或桶密闭存储; 5t; 30d. 2; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49. 3; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08. 4.2固废管理要求 4.2.1一般工业固体废物 项目一般工业固废储存场所依托现有一般固废暂存间。固废在一般工业固废储存场所内分区存放，并设置一般固体废物标识牌。 一般固废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，企业应做到以下几点要求： （1）对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 （2）建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （3）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 （4）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （5）应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （6）产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 4.2.2危险废物 （1）危废包装要求 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废容器和包装物要求如下： ①容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物兼容。 ②容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆栈码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆栈码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （2）危废间设置要求 危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，做到防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，结合本项目，危废暂存间设置要求如下： ①根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不兼容的危险废物接触、混合； ②地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触物料或污染物兼容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ④危险暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入； ⑤贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑥废活性炭装袋密封保存，废胶桶加盖分区存放，危废暂存间密闭，设置管道将危废暂存间废气排入“两级活性炭吸附装置”进行处理，经15m高排气筒（DA001）排放。 ⑦贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 4.3固废暂存场所合理性分析 4.3.1一般工业固废间 本项目固废暂存间仅暂存一般工业固废，类别为废玻璃、废铝条、废包装材料、废减振垫等，现有工程产生量为30t/a，本项目产生量为7.471t/a，合计为37.471t/a，一般固废材质多为废玻璃、废包装材料等，由于项目产生一般工业固废质量密度比较大，不宜长期存放，评价要求，每个月外售一次，因此，厂区内一般工业固废暂存间占地面积20m2，可满足本项目固体废物贮存要求。 4.3.2危险废物暂存间 本项目原料使用产生的废包装袋采用有内衬的编织袋分类装好，废活性炭采用有内衬的编织袋密封盛装，废胶桶直接堆放，废润滑油采用带盖的桶存放，产生量共计2.21t/a，其中废胶桶0.5t/a，废活性炭1.68t/a，润滑油0.03t/a。按每个编织袋盛装废活性炭25kg，则需约68个编织袋，每个编织袋占地面积按0.2m2计，叠放2层（即地面放置34个、叠放34个），则所需的暂存面积6.8m2；废胶桶单个占地面积按0.05m2计，1层，则需的暂存面积10.5m2；废润滑油采用带盖密闭桶存放，占地面积约为0.02m2。本项目危险废所需暂存面积合计约17.32m2，危废暂存间危废贮存周期为30天，因此，设置一座20m2危废暂存间可满足危废贮存要求。 综上，本项目产生的各类固体废物均得到合理处置，建设单位严格按照环评提出的污染治理措施后，不会对环境造成二次污染，对区域环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目在原有生产车间内进行改建，三级沉淀池依托现有2座污水沉淀池，生活污水依托现有化粪池，本次新增危废暂存间。结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见下表。 表4-16 分区防渗情况及技术要求 序号; 防渗类别; 防渗区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、中空生产线; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 重点防渗区：危废暂存间、中空生产线，采用等效粘土防渗层，厚度≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s。 为确保防渗措施的防渗效果，建设单位严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 6、环境风险分析 根据本项目生产工艺流程、主要工艺设备及辅助设施、主要原辅材料的特点，依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目属于风险物质的仅为废润滑油，产生量为0.03t/a，Q值＜1。 本项目在生产中加强管理，制定严格的操作规程。采取的防范应急措施有：强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，严格遵守操作规程；强化安全生产及环境保护意识的教育，提高员工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 综上，项目风险事故概率极小，发生危害也不大，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，项目的风险事故及对周围环境的影响可以降至最低。 - 项目改建完成后全厂污染物排放“三本账” 本项目改建完成后，主要污染物排放“三本账”见下表。 表4-17 本项目改建完成后主要污染物排放“三本账” 污染因素; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 全厂最终排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 颗粒物; /; 0.04; /; 0.04; +0.04. 非甲烷总烃; /; 0.047; /; 0.047; +0.047. 固体废物; 废玻璃; 30; 4.39; /; 34.39; +4.39. 废铝条; /; 0.21; /; 0.21; +0.21. 废包装材料; /; 2.771; /; 2.771; +2.771. 废胶桶; /; 0.5; /; 0.5; +0.5. 废活性炭; /; 1.68; /; 1.68; +1.68. 废润滑油; /; 0.03; /; 0.03; +0.03. - 环保投资 本项目总投资500万元，环保投资45万元，占总投资的9%，具体环保投资清单见下表。 表4-18 项目环保投资一览表 类别; 产生环节及污染物; 拟采取措施; 投资估算（万元）. 废气; 中空工序产生的非甲烷总烃; 对中空生产线进行二次密闭，有机废气经密闭收集至一台两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 25. 废水; 磨边、清洗废水; 依托厂区现有的2座54m3的三级沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排; 0. 噪声; 生产设备运行噪声; 选用先进的低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施; 5. 风机运行噪声; 选用先进的低噪声设备、隔声、消声等措施，并加强管理; 5. 固废; 废玻璃、废铝条、废包装材料、废减振垫; 依托厂区现有的一座20m2的一般工业固废间收集后，定期外售至玻璃生产企业; 0. 废胶桶、废活性炭、废润滑油; 经厂区一座15m2的危废暂存间收集暂存后，委托有资质单位处置; 10. 合计; 45. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001（两级活性炭吸附装置排气筒） | 非甲烷总烃 | 设置二次密闭间，有机废气经密闭间收集后利用管道进入两级活性炭吸附装置，处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值（非甲烷总烃≤80mg/m3） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（非甲烷总烃≤80mg/m3） 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）-玻璃后加工引领性指标（非甲烷总烃≤60mg/m3） |
|  | / | 非甲烷总烃 | / |  |
|  | / | 颗粒物 | 全封闭车间、湿式磨边 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B排放限值（在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值3mg/m3） |
| 地表水 环境 | / | 磨边、清洗废水 | 依托厂区现有的2座54m3的三级沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备运行噪声 | 等效连 续A声级 | 选用先进的低噪声设备、减振、厂房隔声等措施，并定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）） |
|  | 袋式除尘器风机运行噪声 | 等效连 续A声级 | 选用先进的低噪声设备、隔声、消声等措施，并加强管理 |  |
| 固体 废物 | - 废玻璃、废铝条、废包装材料和废减振垫：依托厂区现有的一般工业固废暂存间收集后，定期外售 |  |  | - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | - 废胶桶、废活性炭、废润滑油：经厂区1座15m3的危废暂存间收集后，委托有资质单位处置 |  |  | - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗，从源头上预防污染地下水与土壤环境 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，严格遵守操作规程； ②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高员工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育； ③建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①设置专人负责项目环保设施的运行和管理工作； ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告； ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，及时办理排污许可手续办理。 |  |  |  |

- 六、结论

评价认为，滑县滑鑫玻璃工艺厂年产5万平方米钢化玻璃建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，污染物均能实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响较小。因此，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.054t/a | / | 0.054t/a | +0.054t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 废玻璃 | 30t/a | / | 30t/a | 4.39t/a | / | 34.39t/a | +4.39t/a |
|  | 废铝条 | / | / | / | 0.21t/a | / | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2.771t/a | / | 2.771t/a | +2.771t/a |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.68t/a | / | 1.68t/a | +1.68t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图目录

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周围环境图

附图三  项目厂区平面布置及分区防渗图

附图四  《滑县先进制造业开发区国土空间总体规划（2021-2035）-土地使用规划图》

附图五  《滑县先进制造业开发区国土空间总体规划（2021-2035）-污水工程规划图》

附图六  项目在河南省“三线一单”成果查询系统结果

附图七  现场照片

附件目录

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  土地、厂房购买合同

附件4  不动产证

附件5  同意入驻证明

附件6  恒源环评批复

附件7  恒源验收意见

附件8  项目承诺书

附件9  营业执照

附件10  法人身份证