# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 |  | 年产15万吨碎石子项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 |  | 滑县宏达建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 |  | 芦金旺 |  | 联系人 |  |  |  | 芦金旺 |  |
| 通 讯 地 址 |  | 河南省（自治区、直辖市）滑县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 |  | 13837264464 | 传 真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 456400 |
| 建 设 地 点 |  | 滑县小铺乡大张庄村南地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县工业和信息化委员会 |  |  | 批准文号 |  | 豫工信滑县建[2016]01223 |  |  |
| 建 设 性 质 |  | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 5666.667 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 300 | 其中：环保 投资(万元) |  | 31.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10.5% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年 |  |  |  |
| 项目内容及规模 - 项目由来 滑县宏达建材厂于2016年实施“年产15万吨碎石子项目”。项目占地5666.67 m2，建筑面积3600m2，购置锤式破碎机、振动筛、铲车等设备，对外购的石块进行破碎、筛选即可形成碎石子，厂区内堆放暂存待售。项目达产后，形成年产15万吨碎石的生产能力。项目预计2017年1月济宁投产运行。 该项目已于2016年10月通过滑县工业和信息化委员会备案，备案号为豫工信滑县建[2016]01223，详见附件2。查阅《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，即属于允许类项目。本项目的建设符合国家产业政策。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，根据中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于““J62石材加工”，需编制环境影响报告表。受滑县宏达建材厂的委托，委托书见附件1，河南汇能阜力科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 - 项目周边环境情况 本项目位于滑县小铺乡大张庄村南地。项目厂界北侧为废弃砖厂，东、西、南侧均为农田。距离项目最近敏感点为厂界北侧约260m处的大张庄村（约500人）。项目地理位置见附图1。项目周边环境见附图2。 - 工程基本情况 本工程基本情况见表1。 表1 本工程基本情况表 序号; 名 称; 内容; 备注. 1; 工程名称; 年产15万吨碎石子项目; /. 2; 建设性质; 新建; /. 3; 建设地点; 滑县小铺乡大张庄村南地; /. 4; 占地面积; 5666.67 m2; /. 5; 建筑面积; 3600m2; /. 6; 总投资; 300万元; /. 7; 劳动定员; 10人; 厂内食宿. 8; 工作制度; 年工作时间200天，每天1班，每班8小时; /. - 工程主要产品方案及产量 本工程主要产品方案及产量见表2。 表2 本工程主要产品方案及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 石粉; 3万吨; 粒径小于0.075 mm. 2; 米石; 3万吨; 粒径5~8mm. 3; 05石子; 3万吨; 粒径0-5mm. 4; 12石子; 3万吨; 粒径10-20mm. 5; 13石子; 3万吨; 粒径16-31.5mm. - 工程构筑物情况 本工程占地面积5666.67，具体见表3。 表3 本工程构筑物情况一览表 编号; 名称; 规模; 结构. 1; 生产场地、原料和成品堆放场; 3600m2; 钢结构. 2; 办公生活用房; 200m2; 砖混结构. 3; 围墙、大门; /; /. 4; 道路、场地硬化及绿化; /; /. - 工程主要原辅材料及能源消耗情况 本工程主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 本工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年需要量; 备注. 1; 砾石、石灰岩; 15万t; 外购. 2; 水; 8056t; 由自备水井提供. 3; 电; 36万kW·h; 大张庄村国家电网供电. 注：粉尘抑制剂多用于矿用或煤炭，本项目不采用粉尘抑制剂。 - 工程主要设备情况 本工程主要设备情况见表5。 表5 本工程主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 锤式破碎机; /; 台; 1; 破碎. 2; 振动筛; /; 台; 4; 筛选. 3; 铲车; /; 台; 2; 铲运. - 公用工程 （1）供电 项目用电依托滑县大张庄村国家电网，用电量36×104kW·h/a。 （2）供热制冷 项目生产车间不设供热制冷措施。 （3）给排水系统 ①生活用水 项目生活用水包括食堂用水和生活盥洗用水。项目设有员工10人，均在厂区内食宿。食堂用水量为164m3/a，生活盥洗用水量为220m3/a，合计用水量384m3/a。 污水排放量按用水量的80%计，则食堂污水和生活盥洗污水的排放量分别为131m3/a、176m3/a，合计307m3/a。食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水混流进入化粪池处理后由周边农民拉走肥田。 ②生产用水 #### 项目生产用水包括碎石加工抑尘用水、清洗用水。 碎石加工抑尘用水：原料破碎时会定时洒水抑尘，每生产一堆成品砂石约洒水0.04吨水，抑尘用水来自沉淀池收集水，剩余部分通过水井供给。碎石过程中抑尘用水通过渗入石子以及蒸发等作用，全部消耗，无外排。该部分水量约为6000 m3/a。 清洗用水：包括场区道路降尘用水、产品淋溶水、车辆清洗用水。厂区道路总面积约200m2，按平均2L/m2，每天洒水2次（雨天不洒），非雨水按180天计，则道路降尘用水量为72m3/a。产品淋溶水是指堆场原料及成品较为干燥时进行的洒水抑尘，一般原料进厂时含水量较高，成品含水量也较高，仅在产品积压过长时进行洒水抑尘，用水量较少，约为100 m3/a。车辆冲洗水：本项目碎石料规模为15万吨/年，其每天的运输量约为750t/d，按单车1次运输量为50t计，每天约运输15辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。项目车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每次冲洗水量约7.5m3/d，排污按80%计，车辆冲洗废水产生量为6m3/d、1200m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，约为2000g/L。场区降尘用水及产品淋溶水通过蒸发及渗透作用消耗，车辆冲洗废水收集排入沉淀池循环利用。 项目生产用水量合计7672 m3/a，废水量为1200 m3/a。项目给排水水平衡见表6及图1。 表6 项目给排水情况 用水部门; 给水m3/a; 排水m3/a. 用水量; 新鲜水; 损耗; 污废水. 食堂用水; 164; 164; 33; 131. 生活盥洗用水; 220; 220; 44; 176. 生产用水; 碎石加工抑尘用水; 6000; 6000; 6000; 0. 清洗用水; 场区道路降尘用水; 72; 72; 72; 0. 产品淋溶水; 100; 100; 100; 0. 车辆清洗用水; 1500; 1500; 300; 1200. 合计; 8056; 8056; 6549; 1507. 图1 项目用水平衡图（m3/a） - 劳动定员及工作制度 项目劳动总定员为10人，年工作时间为200天，单班工作制，每班8小时。 10、其他 项目员工在厂区内住宿。食堂设有2个灶头，提供三餐，每餐就餐人员10人。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。 2014年1月1日，滑县正式成为河南省直管县，辖12个镇、10个乡和一个新区。 本项目位于滑县小铺乡大张庄村南地。项目厂界北侧为废弃砖厂，东、西、南侧均为农田。距离项目最近敏感点为厂界北侧约260m处的大张庄村（约500人）。项目地理位置见附图1。项目周边环境见附图2。 2、地形、地貌 滑县土壤结构分为黏土和风沙土两种，东黏西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。滑县位于黄河冲积平原，地势平坦，起伏较小，总体呈西南高，东北低之势，海拔一般在50~65米之间。由于地处航和故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 3、气候、气象 滑县地跨黄河、海河两大流域，降雨受季风、太行山地形影响，天气变化剧烈，多灾害性天气，年降雨量的60%-70%集中于主汛期7、8、9三个月内几次较大降雨过程，7月下旬至8月上旬是大暴雨的多发期。年内降雨时空分布不均，旱涝灾害频繁发生是滑县历史上自然灾害的特点。 历年气象资料表明滑县年平均气温为13.7℃，年极端最高气温41.8℃，年极端最低气温-19.2℃，年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度为120mm。年平均风速为3.2m/s，最大风速为31m/s，主导风夏为南风，冬季为北风，频率为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水文及地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7-9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被及生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划人口 滑县东西长51.1km，南北宽39.5km，县域面积1814km2。辖12个镇、10个乡、一个省级产业聚集区、1020个行政村，全县人口约143万人。 2、社会经济概况 滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县，耕地面积195万亩；改革开放以来滑县工业发展迅速，已初步形成造纸、机械、食品、医药化工、电线电缆、彩色印刷、塑料制品、纺织印染、木材加工等主导产业。 2015年全县生产总值首次突破200亿大关，达到212.3亿元，同比增长9.1%，增速在河南省10个直管县中排名第一。规模以上工业增加值完成66.2亿元，同比增长11.6%。城镇固定资产投资完成148.6亿元，同比增长18%；社会消费品零售总额完成83.1亿元，同比增长13%；财政一般预算收入完成2亿元，同比增长3.9%；城镇居民和农民人均可支配收入达到20747.4元和9079.3元，同比增长9.9%和12.9%。主要经济指标增速在河南省直管县位次普遍前移，发展速度明显加快。 3、教育文化 滑县教育文化事业发达，有各级各类学校705所，其中普通高中8所，职业高中3所，初中91所，小学604所，特殊教育学校1所。中小学在校生共241290名，其中高中在校生14535名，普通高中阶段在校生11549人，职业高中在校生2986人，初中在校生75523名。小学在校生138120名，其它学校（园）在校生13212名。全县中小学教职工13186人，其中专任教师9967名。 全县卫生系统共有27家公立医疗机构，其中包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院等3家县级医疗单位，22个乡镇卫生院和县卫生防疫站、县妇幼保健院两家防疫保健机构。 3、交通运输 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 4、文物古迹 名胜古迹有：唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗址等。2014年，运河跻身世界文化遗产。全县上下苦战五年、久久为功，大运河滑县段成功列入世界文化遗产名录，滑县拥有了世界名片，历史文化再添厚重。 5、蓝天计划符合性分析 根据《滑县2016年度蓝天工程实施方案》(滑政〔2016〕11号)要求，“各类煤堆、灰场、渣场和其他产生扬尘(粉尘)的散流体原料堆放场要按规范建设“三防”措施，建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。要在物料输送、装卸等过程中采取密闭防尘设施。露天装卸应采用湿式作业，严禁装卸干燥物料。开展石料加工扬尘专项治理”。“开展石料加工企业扬尘专项整治，严防露天石料加工、运输等环节产生的粉尘污染”。 评价认为项目破碎机建设在地坑中、振动筛及输送皮带均密封、易产生粉尘的各处均安装喷淋设施、场界四周建设防风抑尘墙、装卸采取湿式作业和道路硬化等多项措施来抑尘粉尘污染，评价认为项目的各项措施和设施可以满足《滑县2016年度蓝天工程实施方案》的要求。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目所在区域环境质量现状情况如下： 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本次评价引用滑县例行环境空气质量监测点锦和新村自动站（位于项目东北侧约5.5km处） 于2016年12月29~1月4日的监测结果进行分析，监测因子包括SO2、NO2、PM10、PM2.5，监测数据见表7。 表7 环境空气质量一览表 监测因子; 浓度测值范围（mg/m³）; 标准值（mg/m³）; 标准指数范围; 超标率(﹪); 最大超标倍数（倍）. SO2; 小时平均; 0.022~0.034; 0.5; 0.044~0.068; 0; 0. 24小时平均浓度; 0.0284; 0.15; 0.189; 0; 0. NO2; 小时平均; 0.031~0.044; 0.2; 0.155~0.220; 0; 0. 24小时平均浓度; 0.037; 0.08; 0.463; 0; 0. PM10; 24小时平均浓度; 0.129; 0.15; 0.860; 0; 0. PM2.5; 24小时平均浓度; 0.173; 0.075; 2.307; 87.5; 1.307. 由表7可以看出，项目所在区域环境空气监测因子SO2、NO2、PM10能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM2.5不能满足二级标准要求，超标原因主要为近日大雾天气，空气湿度较大，风力较小，不利于污染物的扩散造成的。 2、地表水 本项目产生的生产废水全部回用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后由专人定期清运，用于农田施肥不外排。项目最近地表水体为厂区东南侧约4.6km的城关河，最终汇入金堤河。 本项目厂址位于金堤河流域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2016年第51周（2016-12-12～2016-12-18）公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，COD浓度为14.5mg/L、NH3-N浓度为0.12mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目属于2类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 为了解项目周边的声环境质量，本评价对项目厂界周边共设置4个监测点位进行监测分析，监测期间，项目正常运行。项目周边声环境质量监测值见表8。 表8 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 53.1; 41.6. 2; 厂界南侧; 53.5; 42.3. 3; 厂界西侧; 54.2; 42.5. 4; 厂界北侧; 54.8; 42.8. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. 由表8可以看出，项目厂界及周边最近敏感点声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 5、主要环境保护目标 根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，经过现场调查，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表9。 表9 本项目主要环境保护目标及保护级别 主要保护目标; 方位; 最近距离; 保护级别. 大张庄村（500人）; 北侧; 260m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 厂界周边200m范围内; 周边; 200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别; 主要标准要求; 评价对象. 参数名; 浓度限值. 环境 空气; GB3095- 2012; 环境空气 质量标准; 二级; SO2; 1小时平均浓度≤0.50mg/m3; 评价区域内环境空气. 24小时平均浓度≤0.15mg/m3. NO2; 1小时平均浓度≤0.20mg/m. 24小时平均浓度≤0.08mg/m 3. PM10; 24小时平均浓度≤0.15mg/m3. PM2.5; 24小时平均浓度≤0.075mg/m3. 声环境; GB3096- 2008; 声环境 质量标准; 2类; 等效连续 A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A; 评价区域内声环境质量. 地表水; GB3838- 2002; 地表水 环境质量标准; Ⅴ类; COD; ≤40mg/L; 金堤河. 氨氮; ≤2.0mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求; 评价对象. 参数; 浓度限值. 废气; GB16297－1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2; 颗粒物; 有组织：3.5kg/h、 120 mg/ m3 无组织：1.0mg/ m; 砂石生产线粉尘. GB18483-2001; 《饮食业油烟排放标准（试行）》; 表2; 油烟; 最高允许排放浓度：2.0mg/m3; 食堂油烟. 噪声; GB12523- 2011; 《建筑施工场界噪声排放标准》; 建筑施工; 等效连续 A声级; 昼间70dB(A)： 夜间55dB(A); 施工期场界噪声. GB12348- 2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效连续A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB; 运营期厂界噪声. 一般固体废物; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》; /; /; /; 运营期 固体废物. |
| 总量指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N两项。 本项目产生的生产废水全部回用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后由专人定期清运，用于农田施肥不外排。本项目总量控制指标为0。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期 项目施工期的土建工程主要是一栋混凝土厂房。施工期工序图如下： 清理现场及 平整施工场地 基础施工 结构施工 内外装修等 竣工交付使用 清理施工现场 噪声、固废、扬尘 废水、扬尘、噪声、固废 图2 项目施工期产污流程图 （2）运营期 项目产能为年产15万吨碎石子。 工艺流程简述：外购毛坯石料，将毛坯石料送入破碎机，将破碎后的石料输送至振动筛进行颗粒筛分，粒径大于3cm的返回至破碎机进行二次破碎，筛分后根据不同粒径进行分类收集，产品主要包括石粉、米石、05石子、12石子、13石子。 具体生产工艺如下图： 购石块 破碎 筛选 成品堆放 噪声 粉尘 粉尘 图3 项目工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期 项目施工期的土建工程主要是一栋混凝土厂房，工程量较小，施工期产生的主要污染物包括建筑垃圾、露天堆场、建筑物料运输产生的扬尘、土石方、装修产生的油漆废气、施工机械噪声、施工废水等。 1、废气 施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘以及装修的油漆废气，主要影响为施工扬尘。 施工扬尘来自车辆来往行驶、挖掘、回填、场地平整和临时堆场等，大部分是由运输车辆行驶产生的二次扬尘。其排放量与施工场地面积、施工活动频率、土壤泥沙颗粒含量成正比，同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，浓度约为0.5～0.7mg/m3。 2、废水 施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。生活污水主要含有COD、BOD、SS等污染物，工地施工人员按高峰期每天10人考虑，日生活用水量按120L/人计，排水量按用水量80%计，则施工期生活污水排放量为0.96m3/d，施工期3个月，施工期排水量共计86.4m3。项目施工场地内设置厕所，定期拉走肥田。依托御施工废水施工场地内设置沉淀池处理后回用于场地浇洒，不外排。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，噪声源强为80-100dB(A)，各种设备具体的噪声源强见表10： 表10 主要施工机械设备的噪声级 施工机械; 噪声强度dB（A）; 施工期声源性质; 施工阶段. 挖掘机; 90～95; 间歇性; 土石方. 静压式打桩机; 80～85; 间歇性; 打桩. 混凝土振捣器; 85-100; 间歇性; 结构. 运输车辆; 90～95; 间歇性; 原料运输. 施工机械露天施工，会对周围居民产生一定的影响。本评价建议，施工单位应严格按照城市环境噪声污染防治办法中规定的施工时间进行施工，严禁在夜间和中午居民休息时段施工，同时建设单位要监督施工单位施工作业时间，合理安排施工进度，避免发生噪声扰民事件。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：钢筋混凝土结构房屋主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.03吨计，项目总建筑面积为3600m2，则本项目在施工过程中建筑垃圾约108t。 生活垃圾：施工人员按每天10人计，施工期3个月，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则每天产生生活垃圾0.005t，施工期将产生生活垃0.45t。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方定点堆放后交给相关部门处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 二、 营运期污染物产排情况分析 本项目营运期主要环境影响因素有废气、废水、噪声及固体废物，项目产污环节如下： 1、废气 项目产生废气主要为石料破碎及筛分粉尘、皮带输送过程粉尘、堆场及装卸扬尘，污染因子为颗粒物。项目产生的废气还有食堂油烟。 （1）砂石生产线粉尘 砂石生产线粉尘主要产尘点在破碎机、振动筛及出料口处及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散。类比《滑县王庄镇宏达石料加工场年产10万吨碎石子加工项目环境影响报告表》，每万吨碎石子生产过程中粉尘的产污系数为0.167吨。二者工艺流程和设备一致，本项目年产15万吨，在破碎及筛分过程中产生的粉尘量为2.5t/a。 项目在破碎机筛分环节各设1套负压吸尘罩，收集废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放。负压收集效率约90%，除尘效率为90%，风机风量为12000m3/h，则有组织废气产生量为2.25t/a（1.4kg/h），布袋除尘后排放量为0.225 t/a（0.14kg/h,11.7mg/m3）。无组织粉尘产生量为0.25t/a，由于项目生产线位于厂房内封闭作业，无组织排放的粉尘通过厂房内沉降、降尘洒水等措施，降尘系数约为0.8，则排放量为0.05t/a。 结合《滑县2016年度蓝天工程实施方案》(滑政〔2016〕11号)的要求，结合评价要求及现有设施，建设单位拟采取以下措施抑制粉尘： ①破碎机建设在地坑中，方便上料，同时减少粉尘扩散，也能起到一定的隔声作用； ②震动筛用彩钢瓦进行密闭，减少粉尘向外逸散； ③对传送带等物料输送设备用彩钢瓦进行密闭遮盖； ④在上料口、破碎机、振动筛、输送皮带跌落点等处安装喷淋设施，保持物料湿润；喷淋水中添加粉尘抑制剂，全过程采用湿法作业； ⑤在厂区建设“三防”设施：在厂界四周建设3m高砖墙+3m高防风抑尘墙； 采取以上措施后，除尘效率可达90%，则本项目粉尘排放量约为0.167t/a。本项目年生产200天，每天10小时，则平均粉尘排放量为0.0835kg/h。 （2）堆场及装卸扬尘 由于原料砾石、石灰岩粒径较大，该区产生的粉尘量很小，本环评不作定量评价； 项目产品石子堆堆场产生粉尘量受周围环境状况、风速及碎石颗粒度、含水量、密度等多种因素的影响，项目产品堆放在储备车间内，不露天堆放。环评要求要对堆场定时喷淋抑尘，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少洒水次数，一般每天喷洒5～8次，每次2～3分钟，使堆场表面保持一定水分，以控制风蚀扬尘的产生。 在产品的装卸过程中也会产生一定量的装卸扬尘。环评要求运输车辆尽量直接在出料口装料，从料堆装卸时要采取湿式作业，严禁装卸干燥物料，运输车辆采取密闭或其他措施防止扬尘污染；同时对场地进行地面硬化。 在采取以上措施后，堆场及装卸过程产生的扬尘比较少，对周围环境影响不大。 （3）食堂油烟 本项目设有食堂，内设2个灶头，为员工提供一日三餐，就餐人员10人。灶头使用液化石油气作为燃料，液化石油气属于清洁能源。食堂主要大气污染物为烹饪过程中产生的油烟。 食堂年运行200天，日就餐人数30人次/d。据类比分析，每位就餐员工将消耗生食品约1.5kg/人次，加工每吨生食品将消耗30kg的食用油,烹饪时食用油的挥发量为0.4%，项目油烟产生总量为0.00108t/a；类比相关资料分析，厨房炉灶产生餐饮油烟浓度在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为12mg/m3，超过GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准。 建设单位设有一套抽油烟机，食堂油烟经抽油烟机净化处理后直接排放。油烟净化设施的去除率一般可达到85％，油烟经相应设施净化处理后，排放浓度约为1.8mg/m3，排放量约为0.0006t/a。油烟排放浓度将符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准。 2、废水 运营期废水包括生活污水和生产废水（主要为车辆冲洗废水）。 （1）生活污水 根据前述分析，项目生活污水包括食堂污水和生活盥洗污水，排放量分别为131m3/a、176m3/a，合计307m3/a。食各废水水质以及排放规律如下表： 表11 项目废水排放规律以及水质一览表 序号; 废水名称; 来源; 排放 规律; 日均排放量（m3/d）; 年排放 量（m3/a）; 名称; 水质. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 1; 生活盥洗污水; 日常 生活; 连续; 0.88; 176; 浓度（mg/L）; 350; 200; 100; 20; /. 排放量（t/a）; 0.062; 0.035; 0.018; 0.004; /. 2; 食堂 含油废水; 食堂; 连续; 0.66; 131; 浓度（mg/L）; 500; 250; 300; 20; 100. 排放量（t/a）; 0.066; 0.033; 0.039; 0.003; 0.013. （2）生产废水 项目生产废水主要为运输车辆冲洗废水，产生量为6m3/d、1200m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，约为2000g/L。场区降尘用水及产品淋溶水通过蒸发及渗透作用消耗，车辆冲洗废水收集排入沉淀池循环利用。 3、噪声 项目运营期噪声源主要为破碎机、振动筛等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为80~95dB(A)。经基础减振、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、固体废物 项目产生固体废物主要为员工生活垃圾和生产固废（含除尘器收集粉尘、冲洗废水沉淀物）。 一般生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，10名员工每天产生生活垃圾约5kg，年产生生活垃圾量为1t/a。一般生活垃圾收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送垃圾填埋场处理。 食堂产生餐厨垃圾按照0.5kg/d·人计算得年产生量1t/a，餐饮垃圾收集后定期外售给养殖户或泔水资源回收部门回收利用。 除尘器收集粉尘为2.025/a，外售给相关企业综合利用。 冲洗废水沉淀物：由运输车冲洗废水产生的沉淀物（主要为砂石料、混凝土颗粒）产生量约为2.4t/a，晾干后可作为填方材料外运填埋筑路。

## 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 砂石生产线粉尘 | 粉尘 | 1.56kg/h、2.5t/a | 有组织：0.14kg/h、0.225t/a 无组织：0.03kg/h、0.05t/a |  |
|  | 堆场及装卸扬尘 | 粉尘 | / | / |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟（无组织） | 12mg/m3、0.00108t t/a | 1.8mg/m3、0.0006t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 （307m3/a） | COD | 417mg/L，0.128 t/a | 0（用于肥田） |  |
|  |  | BOD5 | 222mg/L，0.068t/a |  |  |
|  |  | SS | 186mg/L，0.057t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 23mg/L，0.007t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 42mg/L，0.013t/ |  |  |
|  | 冲洗污水（1200 t/a） | SS | 2000mg/L； 2.4t/a | 0（回用于生产抑尘） |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1t/a | 0（收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送至垃圾填埋场处理） |  |
|  | 餐厨垃圾 | 食堂 | 1t/a | 0（外售给养殖户或泔水资源回收部门回收利用） |  |
|  | 除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 2.025t /a | 0（外售给相关企业综合利用） |  |
|  | 冲洗废水沉淀物 | 泥渣 | 2.4t/a | 0（可作为填方材料外运填埋筑路） |  |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为破碎机、振动筛等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为80~95dB(A)。经基础减振、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目施工期内，原占地范围内的地表植被将清除，造成地表裸露，影响自然景观。施工期内还将临时占用一部分土地用于施工材料的堆放，对生态环境产生一定影响。 根据现场踏勘，本项目占地范围内无特殊保护的珍稀动植物，附近无划定的自然、生态保护区。评价认为项目建成后对周围生态影响较小。 项目施工期较短，在施工结束之后建设单位应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响分析 环境影响分析 项目施工期的土建工程主要是一栋混凝土厂房，工程量较小，施工期产生的主要污染物包括建筑垃圾、露天堆场、建筑物料运输产生的扬尘、土石方、装修产生的油漆废气、施工机械噪声、施工废水等。项目施工期较短，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期结束而消失。 1、废气 施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘以及装修的油漆废气，主要影响为施工扬尘。 根据资料统计，扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，因此施工期粉尘对周围一定范围内的大气环境质量会产生一定影响。为此要求项目施工时，必须做到： ①洒水抑尘 项目在施工场地必须保证“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。 ②限制车速及保持路面硬化和施工车辆、路面清洁 施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘；运输路线需按照相关部门核准的路线，不得自行选择；清运渣土采用封闭车，并由专人负责管理，渣土清运时，按照批准的路线运到指定的地点倾倒；主要运输道路要进行硬化，要求驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，避免工地泥浆带入城市道路环境。此外建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫。 ③避免大风天气作业 遇有四级以上大风天气，不得进行可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物(如回填用土、建筑砂石等)，即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ④及时绿化及覆盖 对施工现场的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方不能裸露，遮盖或喷洒抑尘剂。 ⑤从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料、原煤等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 ⑥为了缓解施工粉尘和装修期间产生的废气短期对周围环境的影响，评价建议：①采取湿式切割和钻孔；②砂浆拌合点相对集中，尽量集中在施工场地中部；③使用环保型漆料；④厂房经检测达标后再投入使用。 采取以上措施后，项目施工期施工粉尘对场界外影响，其超标距离一次值可减至离场界5～6m，日均值可减至80～90m。另外，建设单位在项目施工期间必需对施工期间的扬尘污染源严格管理，如露天堆存的物料，暂时堆存时要覆盖，施工场地和车辆过往的道路要采取洒水措施，散装物料在装卸、运输过程中要防止散落，风速较大时要避免露天施工作业，这样可将施工现场扬尘对环境的影响降至最低。 2、废水 施工阶段废污水为建筑废水和施工人员生活废水。 冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理回用或用于场地浇洒；项目施工场地内不设置厕所，依托御良源实业有限公司酒厂的化粪池进行处理排放。考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制，采取上述措施后可以减少施工期生产污水中的污染物浓度，项目施工为短期行为，不会对项目所在地地表水环境造成明显影响。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80-100dB(A)。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见表12。 表12 距离施工机械不同距离处的噪声源强 单位：dB(A) 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 90～95; 58; 52; 48; 46. 静压式打桩机; 80～85; 54; 48; 44; 42. 混凝土振捣器; 85-100; 58; 52; 48; 46. 运输车辆; 90～95; 58; 52; 48; 46. 为减少项目施工对后期居民的影响，施工单位在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备与方式进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；对移动较少的噪声设备，可设于波形板制成的隔声围墙内；尽量避免夜间施工。另外，土石方及建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方定点堆放后交给相关部门处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。对于项目产生的废渣，建设单位需做到以下3个方面： ①项目工程设立一个临时堆渣场，作为未及时回填的临时存放，由原地面向上堆弃，堆弃高度为2m左右，弃土结束后，进行拦挡措施和坡脚处理。 ②车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，建议采用密封式箱车。 ③运渣车合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途遇有居民居住时禁止鸣笛。 5. 生态影响分析 施工建设期土石的开挖、堆放、填埋等易造成水土流失。对于施工期临时堆场的防护和处理，施工单位应采取以下措施： ①工程措施：合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础；堆放土石方时，把易产生水土流失的土料堆放在堆放场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。建议施工单位将开挖的土石方尽快清运处理，避免产生大量的水土流失。 ②绿化措施：主体工程完工后，应尽快实施绿化计划； ③临时措施：在施工场地设临时沉沙池、临时挡板等，四周设临时性的砖围墙，另外准备彩条布苫盖、填土草袋围护。 施工单位应强化水土保持意识，加强对施工人员保护周边环境的教育，防止由于施工防护措施的疏忽使生态环境受到影响，切实布置好施工过程中的防护措施，努力使项目水土流失控制在最低限度；水土保持监理单位要严格控制水土保持工程质量、施工进度和工程投资，确保水土保持工程与主体工程同时施工、同时投产使用。 6. 文物保护 本项目施工期若发现文物，需按照《中华人民共和国文物保护法》第32条之规定，应当保护现场，并立即报告当地文物保护部门。发现的文物属于国家所有，任何单位或个人不得哄抢、私分、藏匿。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据前述工程分析可知，项目产生的废气包括食堂油烟和生产废气。食堂油烟经净化效率85％的抽油烟机处理后排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准，对周边影响不大。本评价主要分析生产废气产生的环境影响。 （1）大气污染物排放源强汇总 ★有组织源 项目生产废气有组织源主要为砂石生产线粉尘在破碎机、振动筛及出料口处及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散。经前述分析，布袋除尘后排放量为0.225 t/a（0.14kg/h,11.7mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的表2二级及无组织排放要求 ★无组织源 项目生产废气无组织源排放情况汇总如下： 表13 项目生产废气无组织源排放情况一览表 污染源; 污染因子; 面源参数; 无组织排放源排放情况; 评价标准. 名称; 长度m; 宽度m; 高度m; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 生产车间 砂石生产线粉尘; 粉尘; 生产车间; 90; 30; 5; 0.03; 0.05; 1.0mg. （2）废气影响预测分析 采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的screen3估算，主要预测参数如下： 表14 项目无组织排放源环境空气影响预测参数一览表 污染源类型; 污染源; 面源参数; 污染物 名称; 排放速率kg/h. 长度m; 宽度m; 高度m. 面源; 生产车间 砂石生产线粉尘; 90; 30; 5; 颗粒物; 0.03. ★预测结果 项目大气污染物预测结果如下： 表15 项目大气污染物预测结果一览表 污染源; 污染物名称; 污染因子; 排放情况; 排放标准值 mg/ m3; 质量标准值 mg/ m3. 排放速率kg/h; 预测最大落地浓度mg/Nm3; 最大落地浓度出现距离m. 无组织; 生产车间; 砂石生产线粉尘; 颗粒物; 0.03; 0.02404; 220; 1.0; 0.9. 由上表可推知，项目废气正常排放条件下，厂界无组织监控点处的废气颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值的要求。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离的确定采用HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算得出，主要计算参数及结果如下： 表16 项目大气环境防护距离主要计算参数及计算结果一览表 污染源; 污染物名称; 面源参数; 排放情况. 长（m）; 宽（m）; 高度（m）; 排放速率（kg/h）; 标准值（mg/ m3）; 防护距离（m）. 生产车间 砂石生产线粉尘; 颗粒物; 90; 30; 5; 0.03; 0.9; 无超标点. 经过计算，项目厂界处无超标点，按照HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式，本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见下表： 表17 卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 面源参数; 环境标准值 （mg/m3）; 计算结果（m）; 需设置卫生防护距离（m）. 长（m）; 宽（m）; 高度（m）. 生产车间 砂石生产线粉尘; 颗粒物; 0.03; 90; 30; 5; 0.9; 1.082; 50. 由上表可知，项目生产车间应设置50m卫生防护距离。 根据现场调查，项目所需设置的卫生防护距离范围内均无现状敏感点。项目厂界周边50m卫生防护距离内今后如规划调整或修改时，对于项目所设环境防护距离范围内用地不得变更为居住、学校及医院等环境敏感点用地。 另外，为确保厂区内工人健康，本评价建议建设单位应对厂区内工人配备防尘口罩等必要的职业卫生防护措施。经这一系列措施后，项目生产过程中产生的废气不会对人体及周围环境造成明显影响。 2、地表水环境影响分析 项目生产过程中产生的冲洗污水经厂区内设置的沉淀池处理后回用于生产抑尘用水，项目无生产废水外排。项目排放污水仅生活污水，包括食堂污水和生活盥洗污水，排放量分别为131m3/a、176m3/a，合计307m3/a。食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水混流进入化粪池处理后由周边农民拉走肥田。 项目不外排废水，对周边水环境影响不大。 3、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》“2类区标准”。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要碎机、筛网等设备运行时产生的噪声，其噪声源强约为80~95dB(A)。 评价要求建设单位在机械设备下安装减振垫，为确保效果每两年定期更换一次，以减轻设备运行时的震动，并将破碎机置于地坑中，振动筛用彩钢瓦进行密封。设备噪声经基础减振以及地坑、彩钢瓦、场界隔声后，可衰减约10~35dB(A)。 （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 经采取以上措施及距离衰减后，项目噪声预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界 噪声值; 东; 南; 西; 北. 设备距离各厂界距离m; 破碎机; 50; 35; 40; 25. 振动筛; 40; 35; 50; 25. 贡献值dB(A); 45.1; 47.1; 45.6; 49.0. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间≤60dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，设备噪声经基础减振以及地坑、彩钢瓦、场界隔声后，四周厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))要求，厂界噪声达标。 4、固体废物环境影响分析 项目产生固体废物主要为一般生活垃圾、餐厨垃圾和生产固废（含除尘器收集粉尘、冲洗废水沉淀物）。 一般生活垃圾年集中收集后交由城镇环卫部门统一处理。食堂餐厨垃圾收集后定期外售给养殖户或泔水资源回收部门回收利用。除尘器收集粉尘外售给相关企业综合利用。冲洗废水沉淀物晾干后可作为填方材料外运填埋筑路。 通过以上措施，固体废物不会对外环境产生不利影响。 5、厂址可行性分析 本项目厂址选在滑县小铺乡大张庄村南地。根据滑县国土资源局出具的说明（[2016]070号），该选址符合滑县小铺乡土地利用总体规划（2010-2020年）（说明详见附件）。 项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动物和濒危植物；项目区周边交通便利。 本项目卫生防护距离为50m，现状无敏感点，满足卫生防护距离的要求。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 6、本项目建成后污染物产排情况 本项目污染物产排情况见表19。 表19 本项目污染物产排情况一览表 项目; 污染物; 单位; 本项目. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 废气量; 万m3/a; 1920; 0; 1920. 颗粒物; t/a; 2.5; 2.225; 0.275. 油烟; t/a; 0.00108; 0.00048; 0.0006. 废水; 废水量; m3/a; 307; 307; 0. COD; t/a; 0.128; 0.128; 0. NH3-N; t/a; 0.007; 0.007; 0. 固体 废物; 一般生活垃圾; t/a; 2; 2; 0. 一般工业固体废物; t/a; 4.425; 4.425; 0. 7、环保投资核算及三同时验收内容 项目环保投资共31.5万元，占总投资300万元的10.5%，环保“三同时”验收内容及环保投资见表21。 表21 环保“三同时”验收内容及环保投资一览表 污染物; 环保设施; 环保投资（万元）; 验收标准. 废气; 有组织粉尘; 集气罩、布袋除尘器1套、1根15m高排气他筒; 5; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的表2二级及无组织排放要求. 无组织粉尘; 喷淋水系统、成品堆场四周设置围挡，定期清扫路面、洒水抑尘，厂区入口设置轮胎清洗点; 10. 食堂油烟; 净化效率85％的抽油烟机; 0.5; 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中最高允许排放浓度标准. 废水; 生活污水; 隔油池3m3、化粪池10m3; 2; 肥田，不外排. 车辆冲洗废水; 沉淀池20m3; 1; 回用，不外排. 噪声; 高噪声设备; 减震垫、地坑和彩钢瓦密封隔声、场界隔声; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类标准”要求. 固体废物; 生活垃圾; 收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送至垃圾填埋场处理; 1; 合理处置，不外排. 工业固废; 固体废物暂存区; 2. 其他; 绿化; /; 5; /. 合计; /; 31.5; /. |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 砂石生产线粉尘 | TSP | 布袋处理后经15m排气筒外排。喷淋装置、遮盖密封设施、防风抑尘网、场地硬化和绿化 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的表2二级及无组织排放要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 净化效率85％的抽油烟机 | 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中最高允许排放浓度标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、NH3-N、 动植物油 | 隔油池、化粪池收集处理后由周围农民拉走肥田 | 肥田，不外排 |
|  | 冲洗水 | SS | 沉淀池处理后循环利用，不排放 | 回用，不外排 |
| 固体废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送垃圾填埋场处理 | 不外排 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 外售给养殖户或泔水资源回收部门回收利用 |  |
|  | 生产车间 | 除尘器收集粉尘 | 外售给相关企业综合利用 |  |
|  |  | 冲洗废水沉淀物 | 定期外运，用于筑路 |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源主要为破碎机、振动筛等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为80~95dB(A)。经基础减振、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目施工期内，原占地范围内的地表植被将清除，造成地表裸露，影响自然景观。施工期内还将临时占用一部分土地用于施工材料的堆放，对生态环境产生一定影响。 根据现场踏勘，本项目占地范围内无特殊保护的珍稀动植物，附近无划定的自然、生态保护区。评价认为项目建成后对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

- 评价结论 - 项目建设符合国家产业政策 查阅《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，即属于允许类项目。项目建设符合滑县总体规划要求。项目建设符合国家产业政策。 - 营运期污染物达标排放及环境影响分析 1.2.1废气 项目食堂油烟经处理效率达到85%以上抽油烟机净化处理后引至屋顶排放，油烟经处理后，排放浓度及处理效率能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中“中型”食堂标准。 项目产生生产废气主要为砂石生产线粉尘，布袋处理后经15m排气筒外排。无组织排放的粉尘通过厂房内沉降、降尘洒水等措施。有组织排放情况为：0.225 t/a（0.14kg/h,11.7mg/m3），能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。 按照环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的screen3估算无组织监控点浓度，项目废气正常排放条件下，厂界无组织监控点处的废气颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值的要求。 项目厂界无超标点，生产车间外应设50m卫生防护距离。根据现状调查，项目所需设置的卫生防护距离内不存在现状敏感点。本评价建议项目所设卫生防护距离范围内用地不得规划为居住、学校及医院等环境敏感点用地。 1.2.2废水 项目生产过程中产生的冲洗污水经厂区内设置的沉淀池处理后回用于生产抑尘用水，项目无生产废水外排。项目排放污水仅生活污水，包括食堂污水和生活盥洗污水，食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水混流进入化粪池处理后由周边农民拉走肥田。 1.23 噪声 项目运营期噪声源主要为破碎机、振动筛等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为80~95dB(A)。经基础减振、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 1.2.4固体废物 项目产生固体废物主要为一般生活垃圾、餐厨垃圾和生产固废（含除尘器收集粉尘、冲洗废水沉淀物）。一般生活垃圾年集中收集后交由城镇环卫部门统一处理。食堂餐厨垃圾收集后定期外售给养殖户或泔水资源回收部门回收利用。除尘器收集粉尘外售给相关企业综合利用。冲洗废水沉淀物晾干后可作为填方材料外运填埋筑路。 项目固体废物在采取上述措施后，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。 1.3 本项目厂址选择可行 本项目厂址选在滑县小铺乡大张庄村南地。根据滑县国土资源局出具的说明（[2016]070号），该选址符合滑县小铺乡土地利用总体规划（2010-2020年）（说明详见附件）。 项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动物和濒危植物；项目区周边交通便利。 本项目卫生防护距离为50m，现状无敏感点，满足卫生防护距离的要求。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 2 对策建议 - 确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，加强对粉尘、噪声污染的治理，严格实行达标排放，切实履行好“三同时”制度； - 设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放，健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； - 加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； - 关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 3 评价总结论 综上所述，滑县宏达建材厂年产15万吨碎石子项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资工业和信心化项目备案确认书 附件3 企业名称预先核准通知书 附件4 租地合同 附件5 滑县国土资源局出具的证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区周边环境及卫生防护距离包络图 附图3 项目厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。