建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300万米电线电缆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南润东线缆有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李鹏帅 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李鹏帅 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县白道口镇电线电缆工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15824690286 |  | 传真 |  | --- |  |  |  | 邮政编码 |  | 456462 |
| 建设地点 | 滑县白道口镇电线电缆工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造【2017】18024 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3831 电线、电缆制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4666.67 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 400 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 11 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.8% |  |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 - 建设项目概况 电线电缆行业是我国国民经济建设中重要的配套产业之一，占据着电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。其应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。 在此背景下，河南润东线缆有限公司在滑县白道口镇电线电缆工业园区建设年产300万米电线电缆建设项目，项目占地4666.67m2，项目投资400万元，项目投产后，既增加了当地的就业机会，也促进了当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益，项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产300万米电线电缆建设项目. 建设单位; 河南润东线缆有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 5人. 工作制度; 每天单班8小时，年工作日200天. 产业特征; 投资额（万元）; 400. 环保投资（万元）; 11. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; K机械、电子 78、电气机械及器材制造. 产业结构调整类别; 高成长性. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目生产过程中冷却水循环利用，不外排，废水主要为员工产生的生活污水，经化粪池处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。. 本项目污染因子; ①废气：主要为挤出过程挥发的非甲烷总烃及食堂产生的油烟废气； ②废水：主要为员工办公生活产生的生活污水； ③噪声：主要为挤出机、绞线机、成缆机等机械设备运行过程中产生的噪声； ④一般固废：主要为废金属丝和原料拆包过程产生的废旧包装物； ⑤危险废物：主要为环保设备定期更换产生的废活性炭； ⑥生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。. 本项目建设性质为新建，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造【2017】18024）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于该目录中淘汰、限制类建设项目，属于允许类，符合国家产业政策。项目用地和选址已经滑县国土资源局批准同意，符合滑县白道口镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年，环保部33号令），本项目属于“K机械、电子”中“78、电气机械及器材制造”，无电镀或喷漆工艺，不涉及电池制造，该项目需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 2、建设地址 本项目位于滑县白道口镇电线电缆工业园区，项目北侧为道路，西侧为空地，东侧为道路，隔路为亿兴达电缆厂，南侧为方乐电缆厂，距离本项目最近的环境敏感点为项目北侧约175m处的韩河京村。项目周边环境示意图见图1。 N 方乐电缆厂 亿兴达电缆厂 本项目 泽宇电缆 175m 图1 项目周边环境示意图 3、建设进度 项目属于新建性质，厂区占地面积为4666.67m2，经现场踏勘，项目土建工程已经完成，不再新增建筑物，生产设备已安装到位。根据滑县环境保护局管理要求，本项目进行环境影响评价。项目现场状况见附图3。 4、建设内容 4.1主体工程 本项目占地面积为4666.67m2，总建筑面积为2500m2，根据生产要求建工程主要包括办公生活区、生产车间和门卫室。主要土建工程见表2，项目组成及工程内容表见表3，主要设备情况见表4。 表2 主要土建工程一览表 序号; 项目; 建筑面积（m2）; 结构. 1; 办公生活区; 350; 钢构. 2; 生产车间; 2100; 钢构. 3; 门卫室; 50; 钢构. 4; 总建筑面积; 2500; 钢构. 表3 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间1#; 已建成，车间长*宽*高为70m*30m*6m; 包括4条挤出生产线. 配套工程; 办公生活区; 已建成，建筑面积350m2; 员工日常办公和食堂. 门卫室; 已建成，建筑面积50m2; --. 公用工程; 给水; 由厂区自备水井提供; --. 供电; 由浚县产业集聚区电网统一供给; --. 供热; 车间冬季不供暖; --. 制冷; 夏季车间采用自然通风，办公生活区采用单体空调制冷; --. 环保设施; 废气; - 挤出废气：安装集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒; --. 废水; - 生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清运；; --. 固废; - 原材料拆包过程产生的废旧包装物收集后统一外售；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废活性炭收集后，交由有资质单位处理; --. 噪声; - 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施；; --. 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 框式绞线机; 400型; 1台; 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备. 2; 绞合机; /; 1台. 3; 笼式成缆机; 1.4m; 1台. 4; 成缆机; 0.4m; 1台. 5; 65挤出机组; 昆仑牌; 1台. 6; 80挤出机组; 新明牌; 1台. 7; 90挤出机组; 鑫盛达牌; 1台. 8; 120挤出机组; 鑫盛达牌; 1台. 9; 成盘机; /; 1台. 项目使用的挤出机均为单螺杆挤出机。 单螺杆挤出机：基本原理是将聚合物熔化压实，以恒压、恒温、恒速推向模具，通过模具形成产品熔融状态的型坯。单螺杆挤出机一般在有效长度上分为三段，即输送段，压缩段，计量段。料口最后一道螺纹开始叫输送段，物料在此处要求不能塑化，但要预热、受压挤实，这里物料受挤压后是一固体象塞子一样，第二段叫压缩段，时螺槽体积由大逐渐变小，并且温度要达到物料塑化程度，此处产生压缩，完成塑化的物料进入到第三段。第三段是计量段，此处物料保持塑化温度，只是象计量泵那样准确、定量输送熔体物料，以供给机头，此时温度不能低于塑化温度，一般略高点。 4.2 主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料用量及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; PVC（聚氯乙烯）; t/a; 200; 外购，粒料. 2; PE（聚乙烯）; t/a; 10; 外购，粒料. 3; 铝丝; t/a; 50; 均为外购. 4; 铜丝; t/a; 60. 5; PP打包带; t/a; 2. 6; 填充绳; t/a; 6. 7; 水; t/a; 105; 厂区自备水井供给. 8; 电; 万kwh/a; 5; 由产业集聚区统一供给. 9; 气; m3; 300; 外购罐装液化气. 原辅材料理化性质： PVC（聚氯乙烯）：是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态，熔点212℃，密度1380kg/m3，聚氯乙烯的最大特点是阻燃，因此被广泛用于防火应用。 PE（聚乙烯）：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯熔点140℃，热压成型温度180~220℃，挤出成型温度120~180℃，热分解温度在350~400℃，比重在0.94-0.96g/m3之间，成型收缩率在1.5-3.6%之间。 PP带：学名聚丙烯，是常见塑料中较轻的一种，为半透明至不透明，质地透明薄膜。PP打包带的主要材料是聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，比重轻，使用方便等优点，被加工成的捆扎带，已在各领域中广泛作用。 填充绳：电缆一般由三相线以上组成，相与相之间有绝缘层，再在外包圆形的保护与绝缘层，圆形周长最短，而其强度最大，但它与三相线间出现了间隙，用填充物把这些间隙充实后，这无疑使外保护层的圆形完整，达到强度大、结构稳固的目的。 4.3 主要产品 本项目主要产品为电线电缆。主要产品见表6。 表6 主要产品一览表 序号; 产品类别; 产品规格; 生产规模; 备注. 1; 电线电缆; 450/750V; 240万米/年; 按照客户需求，制作BV（铜芯电线电缆）或BLV（铝芯电线电缆）. 2; 300/500V; 30万米/年. 3; 0.6/1kV; 30万米/年. 4.4公用工程 4.4.1供电 本项目用电由白道口镇供电所统一供给，可满足项目用电需求。 4.4.2给排水 给水：本项目用水由场区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产过程中冷却水循环利用，不外排，废水主要为员工产生的生活污水，经化粪池沉淀处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 表7 建设项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 新鲜水用量（t/a）; 损耗水量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 备注. 1; 生活用水; 60; 12; 48; 员工5人，在厂区吃中饭，按60L/人·d计. 2; 冷却循环水; 45; 45; 0; /. 自来水:0.45 0.24 隔油池+化粪池 0.3 员工生活 0.24 定期清运，沤制农家肥 损耗0.06 损耗0.15 冷却水 0.15 经冷却水池收集，循环使用，不外排 循环使用 图3 项目用水平衡图 单位：t/d 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，年工作日200天，实行每天单班8小时工作制度，仅在厂区食中饭。 6、环保设施及投资估算情况 表8 环保设施及投资估算一览表 序号; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 集气罩4个+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 10. 废水治理; 化粪池; 1×5m³; 0.5. 噪声治理; 减振垫; 若干; 0.3. 固废治理; 临时固废堆场; 1×5m³; 0.2. 合计(万元); 11. 备注:环保投资占总投资比例2.8%（11/400×100%=2.8%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建性质，项目土建工程已经完成，不再新增建筑物，生产设备已安装到位，已经投入生产。项目现状情况见附图3。 1、原有污染情况 1.1废气 - （1）本项目生产过程中废气主要为挤出工序产生的有机废气，经现场踏勘，项目挤出过程中挤出废气经过集气罩收集后，经管道直接排出厂房外部，本次将作为遗留问题提出整改要求：有机废气由集气罩收集后，经过活性炭吸附装置处理，然后通过15m高排气筒排放。 - （2）厂区设有食堂，食堂设有1个灶台，为5人提供用餐，油烟产生量较小，直接低空排放，未经处理，本次将作为遗留问题提出整改要求：安装净化效率不低于60%的油烟净化装置，尾气高于屋顶排放。 - 1.2废水 本项目生产过程中无废水产生，主要为员工的生活污水。现有员工5人，在厂区吃中饭，生活污水经过厂区化粪池处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 1.3噪声 主要为挤出机、成缆机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。经采取减震垫减震、厂房隔音等措施后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 1.4固废 主要为废铜丝或铝丝及原料拆包过程产生的废旧包装物，在生产车间内部暂存，收集后统一外售。 2、原有污染问题 （1）油烟废气经处理直接排放。 （2）挤出有机废气由集气罩收集后直接外排。 3、环评建议整改措施 表9 环评建议整改措施 项目; 现有情况; 整改建议; 治理效果. 油烟废气; 未经处理直接排放; 安装油烟净化装置， 废气引至屋顶排放; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 挤出废气; 未经处理直接排放; 挤出工序处安装集气罩，引至活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（P1）排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县白道口镇电线电缆工业园区。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡1个新区、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 项目所在地 北 大气监测点位 噪声监测点位 1、环境空气 本项目位于滑县白道口镇电线电缆工业园区。根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次常规因子评价引用滑县空气质量日报2017年5月9日至5月14日发布主要污染物浓度及空气质量状况数据，具体数值见表10。特征因子非甲烷总烃委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年7月17日到2017年7月23日对本项目区域环境质量现状进行监测，监测结果具体数值见表11。 表10 常规因子现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 22~44; 26~39; 60~106; 30~49. 污染指数范围; 0.15~0.29; 0.33~0.49; 0.40~0.71; 0.40~0.65. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表11 特征因子现状监测结果统计表 点位; 项目; 浓度范围 (mg/m3); 标准限值 (mg/m3); 标准指数; 超标率; 最大超标倍数; 达标情况. 南厂界; 非甲烷总烃; 0.902～1.46; 2.0; 0.451～0.73; 0; 0; 达标. 韩河京村; 0.809～1.58; 2.0; 0.405～0.79; 0; 0; 达标. 由表10、表11可知，该区域SO2、NO2、PM10、PM2.5环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，非甲烷总烃质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3的标准要求。。 2、地表水 项目南侧约1.8km处为金堤河，为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用河南省地表水环境责任目标断面水质周报“2017年第25期~2017年第27期河南省地表水环境责任目标金堤河濮阳大韩桥断面水质周报数据，具体数值见下表。 表12 地表水环境质量现状监测结果 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 超标率（%）. COD; 2017年第25期（2017-06-12～2017-06-18）; 18.4; 40; 0. 氨氮; 0.29; 2.0; 0. COD; 2017年第26期（2017-06-19～2017-06-25）; 18.6; 40; 0. 氨氮; 0.19; 2.0; 0. COD; 2017年第27期（2017-06-26～2017-07-02）; 19.6; 40; 0. 氨氮; 0.27; 2.0; 0. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目地块的声环境质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年7月19日到2017年7月20日对本项目区域声环境质量现状进行监测，监测结果见表13。 表13 项目声环境质量现状 单位：dB(A) 序号; 检测 点位; 检测结果 Leq[ dB(A)]. 2017.07.19; 2017.07.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 50.5; 40.2; 50.2; 40.5. 2#; 南厂界; 49.1; 40.1; 49.5; 39.7. 3#; 西厂界; 50.4; 39.9; 50.2; 39.5. 4#; 北厂界; 51.1; 39.8; 50.8; 39.6. 5#; 韩河京村; 48.5; 39.6; 48.1; 39.1. 备注; 噪声监测时间为2天，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行，每个测点在规定时间内昼间、夜间测1次。. 由上表的监测结果可知，该项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B(A)，夜间50dB(A)），敏感点韩河京村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55B(A)，夜间45dB(A)）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，大气评价范围为建设项目周边2.5km范围内。项目主要环境保护目标见下表。 N ① ② ⑨ ③ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ④ 图2 环境大气评价范围图 表14 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 序号; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 噪声; 韩河京村; ①; NW; 175m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 环境空气; 韩河京村; ①; NW; 175m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 李河京村; ②; NW; 233m. 王河京村; ③; NW; 800m. 白道口镇; ④; SW; 430m. 东英公村; ⑤; SE; 1260m. 九间房村; ⑥; SE; 1830m. 大吕庄村; ⑦; NE; 1600m. 前吾旺村; ⑧; N; 1180m. 刘拐村; ⑨; NW; 1200m. 地表水环境; 金堤河; /; S; 4.6km; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体限值见表15。 # 表15 大气污染因子质量标准限值一览表 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 小时浓度限值（ug/m3）; 500; 200; /; /. 日均浓度限值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 年均浓度限值（ug/m3）; 60; 40; 70; 35. 2、非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3。； 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体限值见下表。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 类别; pH; COD; NH3-N; BOD5. 标准值; 6~9; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤10mg/L. 4、项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表17。 表17 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 1类标准; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体限值见表15，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值60mg/m3和附件2 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3，即执行二者较严标准值。 表18 大气污染物排放标准 标准类别; 有组织排放标准值（15m高排气筒）; 无组织排放标准值; 依据. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 非甲烷总烃; 60mg/m3（建议去除效率70%）; 10kg/h; 2.0mg/m3; GB16297-1996及豫环攻坚战【2017】162号. 2、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-008）2类标准，具体限值见下表。 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 3、一般固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 4、危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且本项目废水综合利用不外排，故本项目总量控制指标均为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 原材料（铜丝、铝丝） 绞丝 挤出 成缆 外护套 成盘 入库待售 冷却水 冷却水 G1、N2 G1 N1 N3 营运期： 图3 营运期工艺流程及产污节点示意图 生产工艺流程简述： 1、绞丝 根据客户需求，将若干根直径相同或直径不同的铜丝或铝丝，按照一定的方向和一定的规则绞合在一起，成为一个整体的绞合线芯。绞丝过程中主要产生噪声（N1）。 2、挤出 将外购的金属丝利用放线机送入塑料挤出机的模具腔内后，再人工上料将聚氯乙烯颗粒（PVC）或聚乙烯颗粒（PE）送入挤出机的料腔内加热熔融，加热方式为电加热，PVC挤出温度约120℃～170℃，PE挤出温度约180℃～210℃，熔融的塑料进入模具腔内包裹住金属丝，由收线机牵引出金属丝至循环水槽冷却，完成挤出工艺。挤出过程中主要产生挤出废气（G2）及噪声（N2），生产车间内共有挤出生产线4条，设置集气罩（4个）+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）一套。 3、成缆 对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，一般都需要将其绞合为圆形。成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划伤。在成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定；一个是绑扎，保证缆芯不松散。项目使用填充绳为填充材料，使用PP带将单股电线和填充绳绑扎在一起。 - 外护套 - 外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。将成缆后的电线送入挤出机，重复挤出工艺流程。此过程中产生挤出废气（G2）及噪声（N3）。 - 5、成盘、入库待售 加工完成的成品电缆利用成盘机成盘，然后放入成品区待售。

主要污染工序： 施工期： 本项目土建工程已建设完成，设备已经安装到位，因此不再对施工期影响进行分析。 营运期： 1、废气 主要为挤出废气（G1）及食堂油烟。 （1）挤出废气（G1） 利用聚氯乙烯或者聚乙烯融化挤出工序过程产生有机废气。经查阅资料，聚氯乙烯耐热性较差，加热温度在135℃时会有HCl析出，加有稳定剂时析出温度增至230℃，本项目外购的PVC颗粒本身混有稳定剂，加热挤出温度为120℃～170℃<230℃，几乎不会析出HCl，故本项目有机废气以非甲烷总烃计。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，本项目PVC（聚氯乙烯）的使用量为200t/a，PE（聚乙烯）的使用量为10t/a，则原料总用量为210t/a，故非甲烷总烃产生量为0.074t/a，产生速率为0.046kg/h。 环评要求挤出工序处设置集气罩，项目共有4条挤出生产线，则设置4个集气罩，集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放（P1），集气罩收集效率为85%、活性炭吸附效率为70%，风机的风量为1000m3/h，则P1排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.019t/a，即排放速率为0.012kg/h、排放浓度为12mg/m3。 （2）食堂油烟 本项目劳动定员5人，在厂区食中饭。食用油量平均按8kg/人•a计算，总耗油量为0.04t/a。食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则产生油烟量约1.13kg/a。本项目油烟污染物主要发生在食物烹饪过程中，其具有短暂性、非连续性，炒菜过程以4h/d计，建议建设单位设置油烟净化装置对油烟废气进行处理，油烟净化器的净化效率为70%，风机风量为500m3/h，本项目油烟废气的排放量为0.339kg/a，排放浓度约0.56mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3）。 2、废水 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。 （1）生活用水 项目劳动定员为5人，在厂区食中饭，用水量按60L/人·d计，则用水量为60t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为48t/a。 （2）冷却循环水 电线进入冷却水槽冷却成型，冷却水每日补充，补充量按0.15m3/d计，每年冷却用水量按45m3计，循环使用不外排。 3、噪声 主要为挤出机、成缆机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），主要噪声源强情况见下表。 表20 本项目主要噪声源强表 名称; 设备数量（台·套）; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 框式绞线机; 1台; 70～85; 生产车间 内部; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 绞合机; 1台; 80～90. 笼式成缆机; 1台; 80～85. 成缆机; 1台; 70～85. 65挤出机组; 1台; 70～85. 80挤出机组; 1台; 80～90. 90挤出机组; 1台; 75～90. 120挤出机组; 1台; 80～90. 成盘机; 1台; 70～85. 4、固废 4.1一般固废 主要为废金属丝及原材料拆包过程产生的废旧包装物。经类比同类别、同规模的企业，废金属丝产生量为0.5t/a，废旧包装物产生量为0.3t/a。 4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭为危险废物，经查阅《国家危险废物名录（2016年）》，危废代码分别为900-406-06。活性炭每三个月更换一次，每次更换量为0.2t，废活性炭产生量为0.8t/a。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作200天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为0.67t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生量 及产生浓度 | 处理后排放量 及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.063t/a、46mg/m3 | 0.019t/a、12mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 |  | 1.13kg/a，0.94mg/m3 | 0.339kg/a，0.56mg/m3 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 （48t/a） | COD |  | 300mg/L、0.014t/a | 化粪池处理后由建设单位定期清运，沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L、0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生产 | 废金属丝 |  | 0.5t/a | 设置临时固废堆放场 收集后定期外售 |
|  |  |  | 废旧包装物 |  | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.8t/a | 交由有资质单位统一处理 |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  | 0.67t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为挤出机、成缆机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），通过基础减震，增加减震垫，厂房隔音等措施后厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点韩河京村声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目土建工程已建设完成，设备已经安装到位，因此不再对施工期影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ### 根据工程分析，项目有组织废气主要为：挤出工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集活性炭吸附装置处理后，经过15m高排气筒排放，其中P1排气筒排放速率为0.012kg/h。 ### 无组织废气主要为：未被集气罩收集的非甲烷总烃，产生量为0.011t/a。 ### 1.1有组织废气影响分析 （1）达标分析 项目活性炭吸附装置的风机风量为1000m3/h，则项目排气筒污染源排放汇总如下： 表21 排气筒主要污染源排放汇总 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 拟采取措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P1; 非甲烷总烃; 46; 0.046; 活性炭吸附处理，处理效率70%; 12; 0.012. 综合上述分析，经过活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒有组织排放非甲烷总烃≦10kg/h），排放浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃排放口建议排放浓度为60mg/m3。 （2）影响分析 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为非甲烷总烃。 评价标准： 非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System1.0计算，各计算参数为： 表22 计算参数一览表 因子; 污染物类型; 排放类型; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 内径; 排放速率; 环境温度. P1排气筒; 非甲烷总烃; 点源; 0.012; 15m; 0.3m; 5.37m/s; 293K. 计算结果见下表： 表23 估算模式预测有组织扩散结果 距离（m）; P1排气筒非甲烷总烃. 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0; 0. 100; 0.001019; 0.05. 200; 0.001157; 0.06. 300; 0.0009962; 0.05. 400; 0.0009796; 0.05. 500; 0.0008529; 0.04. 600; 0.0007201; 0.04. 700; 0.0006062; 0.03. 800; 0.0005626; 0.03. 900; 0.0005675; 0.03. 1000; 0.0005711; 0.03. 1100; 0.0005604; 0.03. 1200; 0.000544; 0.03. 1300; 0.0005244; 0.03. 1400; 0.0005032; 0.03. 1500; 0.0004815; 0.02. 1600; 0.0004599; 0.02. 1700; 0.0004389; 0.02. 1800; 0.0004187; 0.02. 1900; 0.0003994; 0.02. 2000; 0.000381; 0.02. 2100; 0.0003639; 0.02. 2200; 0.0003478; 0.02. 2300; 0.0003328; 0.02. 2400; 0.0003188; 0.02. 2500; 0.0003056; 0.02. 下风向最大质量浓度; 0.001158; 0.06. 下风向最大质量浓度 距源距离D(m); 196m. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); ---. 由以上预测结果可知，本项目颗粒物最大落地浓度均出现在196m处，非甲烷总烃最大浓度为0.001158mg/m3，非甲烷总烃排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒有组织排放非甲烷总烃≦10kg/h），排放浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃排放口建议排放浓度为60mg/m3。 ### 1.2无组织废气影响分析 （1）废气源强 根据工程分析，各生产环节中废气产生具体情况见表24。 表24 本项目各生产环节非甲烷总烃产生情况 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 控制措施; 排放量（t/a）. 生产车间内; 挤出工序; 非甲烷总烃; 0.011; 安装排风扇，加强通风; 0.011. 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目的评价因子为非甲烷总烃，将生产车间视为一个面源，则无组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.0069kg/h。 评价标准： 非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值二级标准，即为2.0mg/m3。 评价等级与评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System 1.0计算，各计算参数为： 表25 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放量(t/a); 0.011. 排放速率（kg/h）; 0.0069. 源释放高度（m）; 6. 面源长度（m）; 70. 面源宽度（m）; 30. 预测结果及影响评价: 通过大气估算模式计算本项目有组织排放非甲烷总烃的排放浓度，预测结果见表26。 表26 无组织排放非甲烷总烃预测浓度排放情况一览表 项目; 距离（m）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 西厂界; 0; 0.0009413. 南厂界; 45; 0.00303. 北厂界; 0; 0.0009413. 东厂界; 0; 0.0009413. 最大落地浓度点; 159m; 0.004381. 由上表可知，根据预测结果，本项目南厂界处非甲烷总烃浓度最大，为0.00303mg/m3，生产车间厂界外浓度最高点在159m处，浓度为0.004381mg/m3，均满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃工业企业边界排放限值排放浓度为2.0mg/m3。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》要求，对于本项目无组织排放的非甲烷总烃需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式进行计算，各计算参数见表27。 表27 本项目大气防护距离计算参数表 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果. 生产车间; 非甲烷总烃; 6; 70; 30; 0.0069; 2.0; 无超 标点. 经计算，确定本项目无组织排放非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 本项目无组织排放的非甲烷总烃，需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Lp=10lgi=1n100.1Li——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(Sπ)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表28： 表28 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 25.85; 0.0069; 0.084. 经计算，本项目所需卫生防护距离为0.084m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目确定卫生防护距离为50m（距面源边界）。因此本项目卫生防护距离确定为50m（距面源边界），即西厂界外50m，南厂界外5m，北厂界外50m，东厂界为50m，距离最近的环境敏感点为项目北侧约175m处的韩河京村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。项目卫生防护距离设置情况见下表。项目卫生防护距离包络图详见附图4。 表29 项目各厂界外卫生防护距离设置情况一览表 单位：m 污染物; 卫生防护距离; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 非甲烷总烃; 50; 50; 50; 5; 50. 2、水环境影响分析 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。 2.1生活污水 项目劳动定员为5人，在厂区食中饭，用水量按60L/人·d计，则用水量为60t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为48t/a。经类比，废水COD产生浓度为300mg/L，产生量为0.014t/a，NH3-N产生浓度为25mg/L，产生量为0.001t/a。建议建设单位在厂区设置5m3化粪池一座，生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 2.2冷却循环水 电线进入冷却水槽冷却成型，冷却水每日补充，补充量按0.15m3/d计，每年冷却用水量按45m3计，循环使用不外排。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为挤出机、成缆机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为70～90dB（A），建议建设单位选用低噪声设备，固定设备基座，在设备底座安装减振垫来减震、隔声，设备均位于密闭生产车间内，噪声经墙体隔音和距离衰减后可降低噪声值约20dB(A)。经治理后主要高噪声设备噪声源强见表30。 表30 主要噪声源治理前后源强情况 名称; 治理前设备 声源值dB(A); 治理后设备 声源值dB(A); 位置; 防治措施. 框式绞线机; 70～85; 50～55; 生产车间内; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 绞合机; 80～90; 60～70. 笼式成缆机; 80～85; 60～65. 成缆机; 70～85; 50～65. 65挤出机组; 70～85; 50～65. 80挤出机组; 80～90; 60～70. 90挤出机组; 75～90; 55～70. 120挤出机组; 80～90; 60～70. 成盘机; 70～85; 50～65. 建议建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理安排，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 据经验，一般经厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减10dB（A）以上，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB（A）/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行每天单班8小时工作制度，夜间不生产。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见表31。 表31 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目 预测点位; 距噪声源最近距离（m）; 最大贡献值; 标准; 达标分析. 东厂界; 5; 56.0; 昼间60; 达标. 西厂界; 8; 51.9. 南厂界; 60; 34.4. 北厂界; 5; 56.0. 表32 环境敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 环境敏感点; 距离（m）; 贡献值; 昼间背景值; 叠加值; 昼间标准; 达标情况. 韩河京村; 175m; 25.1; 48.1; 48.1; 55; 达标. 由上表可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点噪声值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 4、固体废物环境影响分析 4.1一般固废 主要为废金属丝及原材料拆包过程产生的废旧包装物。经类比同类别、同规模的企业，废金属丝产生量为0.5t/a，废旧包装物产生量为0.3t/a。建议建设单位设置一座5m2的临时固废堆放场，固体废物分类收集后定期外售。 4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭为危险废物，经查阅《国家危险废物名录（2016年）》，危废代码分别为900-406-06。活性炭每三个月更换一次，每次更换量为0.2t，废活性炭产生量为0.8t/a。废活性炭收集后不在厂区暂存，交由有资质单位统一处理。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作200天，生活垃圾产生量按0.67kg/人·d计算，则产生量为0.67t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、产业政策相符性 5.1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]08570），根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）相关分类，该项目为“电气机械及器材制造业--C3831 电线、电缆制造”，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 5.2、与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县白道口镇电线电缆工业园区，项目所属区域未列入豫环文〔2015〕33号文划分的《水污染防治重点单元》内，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。 本项目为电线、电缆制造，主要污染物为非甲烷总烃，根据关于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》规定首先开展控制的12种POPs，分别为艾氏剂、氯丹、DDT、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、灭蚁灵、毒杀芬、六氯代苯、多氯联二苯、二恶英和呋喃。近期，又新增9种持久性有机污染物，分别是α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、六溴联苯醚和七溴联苯醚、四溴联苯醚和五溴联苯醚、十氯酮、六溴联苯、林丹、五氯苯。因此本项目涉及的非甲烷总烃不属于持久性有机污染物。不属于该文件“工业项目分类清单”中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，因此，项目选址符合该通知要求。 6、选址可行性分析 本项目位于滑县白道口镇电线电缆工业园区，项目用地和选址已经滑县国土资源局批准同意，符合滑县白道口镇土地利用总体规划（2010-2020年）。经现场踏勘，项目北侧为道路，西侧为空地，东侧为道路，隔路为亿兴达电缆厂，南侧为方乐电缆厂，距离本项目最近的环境敏感点为项目北侧约175m处的韩河京村。经现场踏勘，电力网已经接通，项目用水采用自备水井。本项目卫生防护距离为50米，,卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 7、厂区平面布局合理性分析 根据本项目平面布置可知，项目原料暂存于生产车间内部，减少了物料运输的距离，方便生产；办公生活区位于生产车间东南侧，生产区和办公生活区分开，减小了生产过程对办公生活的影响。各功能区域分区明显，相互衔接，既避免相互影响，又利于组织生产，因此平面布置是合理的。 8、环境管理机构职责与验收监测计划 8.1环境管理 环境管理机构负主要职责： - （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 8.2环境监测计划 - 8.2.1厂内污染源监测计划 （1）废气监测 监测点：排气筒、厂界 监测因子：非甲烷总烃 监测频次及周期：由企业环保部门及环保管理部门要求进行 （2）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：由企业环保部门及环保管理部门要求进行。 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站实施。 - 8.2.2厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 7.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 - 表33 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测 点位; 验收内容; 监测频次; 执行标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; /; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩（4个）+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 排放口; 排放速率及浓度; 3次/周期，2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及豫环攻坚办〔2017〕162号文. 无组织; 安装排风扇，加强通风; 厂界; 排放浓度; 3次/天，3天. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 1×5m3化粪池; /; /. 噪声; 生产设备 噪声; 墙体隔音、 距离衰减; 场界; 等效连续A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固废; 一般固废; 1×5m2临时固废堆场; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理; /; /. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体 废物 | 生产 | 废金属丝 | 收集后暂存于临时固废堆放场，定期外售 | 不产生二次污染 |
|  |  | 废旧包装材料 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 收集后交由有资质单位处理 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为挤出机、成缆机等设备运行过程中产生的噪声，噪声声源在70dB(A)～90dB(A)之间，通过基础减震，增加减震垫，厂房隔音等措施后厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），环境敏感点韩河京村声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性结论 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造【2017】18024），该项目为“电气机械及器材制造业--C3831 电线、电缆制造”，经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于滑县白道口镇电线电缆工业园区，项目用地和选址已经滑县国土资源局批准同意，符合滑县白道口镇土地利用总体规划（2010-2020年）。项目卫生防护距离为50米，距离本项目最近的环境敏感点为项目北侧约175m处的韩河京村，项目卫生防护距离内无环境敏感点，从环保角度分析，项目选址合理可行。 3、环境质量现状 本项目所在区域环境空气现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准；根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第25期~2017年第27期河南省地表水环境责任目标金堤河濮阳大韩桥断面水质周报数据，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）；项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B(A)，夜间50dB(A)），敏感点韩河京村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55B(A)，夜间45dB(A)）。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 本项目废气主要为主要为挤出废气及食堂油烟。挤出废气经过集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒有组织排放非甲烷总烃≦10kg/h），排放浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件 豫环攻坚战【2017】162号要求，非甲烷总烃排放口建议排放浓度为60mg/m3。油烟废气经油烟净化装置处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求：2.0mg/m3，对周围环境影响不大。 4.2水环境影响分析结论 本项目用水主要为生活用水及冷却循环水。生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥；生产过程中冷却水循环使用，不外排。 4.3噪声影响分析结论 主要为挤出机、成缆机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70～90dB(A)之间。通过安装减震垫、墙体隔音及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55B(A)，夜间45dB(A)）。 4.4固废影响分析结论 4.4.1生产固废 主要为废金属丝及原材料拆包过程产生的废旧包装物，设置一座5m2的临时固废堆放场，固体废物分类收集后定期外售。 4.4.2危险废物 项目环保设备更换的废活性炭为危险废物，废活性炭收集后不在厂区暂存，交由有资质单位统一处理。 4.4.3生活固废 主要是员工办公生活产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 二、建议 1、总量控制指标：本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，且项目废水不外排，故本项目总量控制指标均为0。 2、项目卫生防护距离为50m，建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 3、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 4、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城乡发展规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本环评提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目选址合理，建设可行。 北京青草绿洲环保科技有限公司 2017年8月

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日